УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «4» октября 2024 г. № 446н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Дозиметрист атомной станции

(наименование профессионального стандарта)

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	2

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	3

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	6

3.1. Обобщенная трудовая функция "Выполнение дозиметрических и радиометрических измерений на атомной станции"……………………………………………………………………………………....6

3.2. Обощенная трудовая функция "Выполнение работ по радиационному контролю на атомной станции"…………………………………………………………………………………………………..10

3.3. Обобщенная трудовая функция "Методическое и организационное обеспечение деятельности по радиационному контролю на атомной станции"………………………………………………...….15

3..4. Обобщенная трудовая функция "Руководство деятельностью подразделения (службы)  радиационной безопасности атомной станции"…………………………………………………….….17

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	22

V. Сокращения, используемые в профессиональном стандарте	22

I. Общие сведения

| Контроль радиационной обстановки на атомной электрической станции и в районе ее размещения |  |  |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | код |

Краткое описание вида профессиональной деятельности

Получение и обработка информации о контролируемых параметрах, характеризующих радиационное состояние атомной станции и окружающей среды при всех режимах работы атомной станции, включая проектные и запроектные аварии, а также состояние атомной станции при выводе из эксплуатации.

Группа занятий

| 1223 | Руководители подразделений по научным исследованиям и разработкам | 1321 | Руководители подразделений (управляющие) в обрабатывающей промышленности |
| --- | --- | --- | --- |
| 2149 | Специалисты в области техники, не входящие в другие группы | 7549 | Квалифицированные рабочие промышленности и рабочие родственных занятий, не входящие в другие группы |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к области профессиональной деятельности

| 24 | Атомная промышленность |
| --- | --- |
| (код ОПД) | (наименование области профессиональной деятельности) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 35.11.3 | Производство электроэнергии атомными электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций |
| --- | --- |
| 84.25.3 | Деятельность по обеспечению безопасности в области использования атомной энергии |

(код ОКВЭД)                                                     (наименование вида экономической деятельности)

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | Возможные наименования должностей, профессий рабочих | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| А | Выполнение дозиметрических и радиометрических измерений на атомной станции | 5 | Дозиметрист 2-го разряда Дозиметрист 3-го разряда Дозиметрист 4-го разряда Дозиметрист 5-го разряда Дозиметрист 6-го разряда Дозиметрист 7-го разряда Лаборант-радиометрист 3-го разряда Лаборант-радиометрист 4-го разряда Лаборант-радиометрист 5-го разряда Лаборант-радиометрист 6-го разряда Лаборант-радиометрист 7-го разряда Лаборант-радиометрист 8-го разряда | Выполнение профилактического обслуживания и подготовки приборов дозиметрического контроля к работе | A/01.5 | 5 |
|  |  |  |  | Индивидуальный дозиметрический контроль персонала атомной станции | A/02.5 | 5 |
|  |  |  |  | Выполнение дозиметрических и радиометрических измерений при проведении работ на атомной станции | A/03.5 | 5 |
|  |  |  |  | Осуществление обработки, учета и хранения данных дозиметрических и радиометрических измерений | A/04.5 | 5 |
| B | Выполнение работ по радиационному контролю на атомной станции | 6 | Инженер по радиационному контролю Инженер по радиационному контролю II категории Инженер по радиационному контролю I категории Инженер-радиохимик Инженер-радиохимик II категории Инженер-радиохимик I категории Инженер-радиометрист Инженер-радиометрист II категории Инженер-радиометрист I категории Инженер по радиационной безопасности Инженер по радиационной безопасности II категории Инженер по радиационной безопасности I категории Инженер-спектрометрист Инженер-спектрометрист II категории Инженер-спектрометрист I категории Инженер по радиометрическому контролю Инженер по учету и контролю источников ионизирующих излучений Инженер-дозиметрист Инженер по эксплуатации оборудования Инженер по эксплуатации оборудования II категории Инженер по эксплуатации оборудования I категории Инженер по организации эксплуатации и ремонту Инженер по организации эксплуатации и ремонту II категории Инженер по организации эксплуатации и ремонту I категории | Мониторинг радиационного фона атомной станции | B/01.6 | 6 |
|  |  |  |  | Осуществление мероприятий по обеспечению радиационной безопасности персонала атомной станции при выполнении работ, в том числе радиационно опасных | B/02.6 | 6 |
|  |  |  |  | Реализация профилактических мероприятий по обеспечению радиационной безопасности на атомной станции | B/03.6 | 6 |
| С | Методическое и организационное обеспечение деятельности по радиационному контролю на атомной станции | 7 | Ведущий инженер-спектрометрист Ведущий инженер-радиометрист Ведущий инженер по эксплуатации Руководитель группы Начальник лаборатории Начальник участка Ведущий инженер Ведущий инженер-дозиметрист Ведущий инженер по радиационной безопасности Ведущий инженер по радиационному контролю Ведущий инженер по организации эксплуатации и ремонту | Методическое обеспечение деятельности по радиационному контролю на атомной станции | С/01.7 | 7 |
|  |  |  |  | Организационное обеспечение деятельности по радиационному контролю на атомной станции | С/02.7 | 7 |
| D | Руководство деятельностью подразделения (службы) радиационной безопасности атомной станции | 7 | Начальник отдела радиационной безопасности Заместитель начальника отдела радиационной безопасности | Планирование работ по обеспечению радиационной безопасности атомной станции | D/01.7 | 7 |
|  |  |  |  | Ресурсное обеспечение деятельности подразделения по обеспечению радиационной безопасности атомной станции | D/02.7 | 7 |
|  |  |  |  | Контроль выполнения работ по обеспечению радиационной безопасности на атомной станции | D/03.7 | 7 |
|  |  |  |  | Организация деятельности персонала подразделения по обеспечению радиационной безопасности на атомной станции | D/04.7 | 7 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение дозиметрических и радиометрических измерений на атомной станции | Код | A | Уровень квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Дозиметрист 2-го разряда Дозиметрист 3-го разряда Дозиметрист 4-го разряда Дозиметрист 5-го разряда Дозиметрист 6-го разряда Дозиметрист 7-го разряда Лаборант-радиометрист 3-го разряда Лаборант-радиометрист 4-го разряда Лаборант-радиометрист 5-го разряда Лаборант-радиометрист 6-го разряда Лаборант-радиометрист 7-го разряда Лаборант-радиометрист 8-го разряда |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Среднее общее образование и профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; программы переподготовки рабочих, служащих; программы повышения квалификации рабочих, служащих или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | Для дозиметриста, лаборанта-радиометриста 6 разряда и выше опыт практической работы не менее 2 лет |

| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Лица не моложе 18 лет |
| --- | --- |
| Другие характеристики | Присвоение разряда осуществляется с учетом уровня развития профессиональных компетенций работника, приобретенного опыта и сложности выполняемой работы |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7549 | Квалифицированные рабочие промышленности и рабочие родственных занятий, не входящие в другие группы |
| ЕТКС | § 62 | Дозиметрист (2-й разряд) |
|  | § 63 | Дозиметрист (3-й разряд) |
|  | § 64 | Дозиметрист (4-й разряд) |
|  | § 65 | Дозиметрист (5-й разряд) |
|  | § 65а | Дозиметрист (6-й разряд) |
|  | § 65б | Дозиметрист (7-й разряд) |
|  | § 132 | Лаборант-радиометрист (3-й разряд) |
|  | § 133 | Лаборант-радиометрист (4-й разряд) |
|  | § 134 | Лаборант-радиометрист (5-й разряд) |
|  | § 135 | Лаборант-радиометрист (6-й разряд) |
|  | § 135а | Лаборант-радиометрист (7-й разряд) |
|  | § 135б | Лаборант-радиометрист (8-й разряд) |
| ОКПДТР | 101070 | Дозиметрист |
|  | 101944 | Лаборант-радиометрист |
| Перечни СПО | 18.01.02 | Лаборант-эколог |
|  | 14.00.00 | Ядерная энергетика и технологии |
|  | 13.00.00 | Электро- и теплоэнергетика |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение профилактического обслуживания и подготовки приборов дозиметрического контроля к работе | Код | A/01.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Визуальная оценка целостности и исправности приборов дозиметрического контроля |
| --- | --- |
|  | Проверка состояния батарей питания приборов дозиметрического контроля |
|  | Выполнение калибровки приборов дозиметрического контроля в рамках своей компетенции (при необходимости) |
|  | Настройка режимов работы приборов дозиметрического контроля с учетом целей проводимых измерений |
|  | Проведение контрольных замеров в рамках своей компетенции для определения правильности работы приборов дозиметрического контроля |
|  | Анализ результатов контрольных замеров для принятия решения о возможности использования приборов дозиметрического контроля |
|  | Документирование результатов подготовки приборов дозиметрического контроля к работе |
|  | Оформление оперативных записей |
| Необходимые умения | Проверять отсутствие механических повреждений приборов дозиметрического контроля |
|  | Визуально оценивать целостность герметичных элементов приборов дозиметрического контроля |
|  | Определять уровень заряда батареи питания приборов дозиметрического контроля |
|  | Выполнять зарядку батарей питания согласно инструкциям производителя приборов дозиметрического контроля |
|  | Выполнять настройку чувствительности и диапазонов измерения приборов дозиметрического контроля |
|  | Проводить пробные измерения с использованием эталона |
|  | Сравнивать полученные данные пробных измерений со значениями активности эталона |
|  | Вносить записи в оперативную документацию |
|  | Оценивать погрешность результатов пробных измерений для принятия решения о корректировке работы прибора либо о признании его неисправным |
|  | Документировать результаты проведения и анализа контрольных замеров |
|  | Оформлять отчетную документацию о подготовке приборов дозиметрического контроля к эксплуатации |
| Необходимые знания | Приборы дозиметрического контроля: типы, виды, основные характеристики, принципы действия, режимы работы, условия эксплуатации |
|  | Условия проведения контрольных замеров приборов дозиметрического контроля |
|  | Инструкции про эксплуатации приборов дозиметрического контроля |
|  | Возможные риски неправильной эксплуатации приборов дозиметрического контроля |
|  | Порядок приема-передачи смены согласно инструкциям |
|  | Требования охраны труда при выполнении дозиметрического контроля на атомной станции |
|  | Нормы и правила радиационной безопасности |
|  | Правила пожарной безопасности |
|  | Основы экологического законодательства Российской Федерации |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Индивидуальный дозиметрический контроль персонала атомной станции | Код | A/02.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Оформление документации по учету приборов дозиметрического контроля (журнала регистрации дозиметров) |
| --- | --- |
|  | Выдача приборов индивидуального дозиметрического контроля персоналу атомной станции согласно зонам их работы и предполагаемым уровням радиации |
|  | Инструктаж персонала атомной станции по эксплуатации приборов индивидуального дозиметрического контроля и действиях в случае неисправности или повреждении приборов |
|  | Осуществление сбора и регистрации данных приборов индивидуального дозиметрического контроля |
|  | Расчет дозы облучения по данным приборов индивидуального дозиметрического контроля |
|  | Выполнение измерений для расчета доз облучения при внутреннем поступлении радионуклидов |
|  | Оценка результатов расчетов доз облучения персонала для выявления превышений и принятия мер в рамках своей компетенции |
|  | Внесение записей в журнал учета индивидуального дозиметрического контроля |
|  | Ведение картотеки учета индивидуальных доз персонала |
| Необходимые умения | Производить расчеты доз облучения человека при внутреннем облучении |
|  | Пользоваться оборудованием для измерения доз внутреннего облучения |
|  | Пользоваться автоматизированными системами индивидуального дозиметрического контроля |
|  | Пользоваться первичными средствами пожаротушения и средствами индивидуальной защиты |
|  | Производить статистическую обработку полученных результатов дозиметрического контроля |
| Необходимые знания | Периодичность сбора показаний индивидуальных приборов дозиметрического контроля |
|  | Основные свойства ионизирующих излучений и методы их регистрации |
|  | Биологическое действие ионизирующих излучений |
|  | Способы защиты от ионизирующего излучения |
|  | Правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты |
|  | Принцип действия, конструкция и правила технической эксплуатации применяемых средств дозиметрического контроля |
|  | Требования охраны труда при выполнении дозиметрического контроля на атомной станции |
|  | Нормы и правила радиационной безопасности |
|  | Правила пожарной безопасности |
|  | Основы экологического законодательства Российской Федерации |
|  | Методики выполнения измерений доз внешнего и внутреннего облучения |
|  | Документация по учету индивидуальных доз персонала |
| Другие характеристики | - |

3.1.3. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение дозиметрических и радиометрических измерений при проведении работ на атомной станции | Код | A/03.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Выполнение предварительных измерений уровня радиации в зоне выполнения работ для определения фоновых значений и расчетов ожидаемых уровней излучения |
| --- | --- |
|  | Постоянный контроль показаний уровня радиационного фона с использованием приборов различных типов (стационарных, мобильных) и автоматизированных систем при выполнении работ |
|  | Оперативный анализ показаний приборов для принятия корректирующих мер при выполнении работ в рамках своей компетенции |
|  | Осуществление поиска и выявления источников ионизирующего излучения для последующей локализации в рамках своей компетенции |
|  | Выполнение идентификации радионуклида, вызвавшего превышение радиационного фона в рамках своей компетенции |
|  | Определение причин возникновения источника загрязнения для принятия корректирующих мер в рамках своей компетенции |
|  | Документирование результатов выполненных работ по определению источника ионизирующего излучения, идентификации радионуклида и предпринятых корректирующих мерах |
| Необходимые умения | Выполнять дозиметрические и радиометрические измерения при проведении планово-предупредительного ремонта и технического обслуживания технологического оборудования атомной станции в рамках своей компетенции |
|  | Выполнять дозиметрические и радиометрические измерения при производстве радиационно опасных и особо радиационно опасных работ с ограничением во времени |
|  | Выполнять дозиметрические и радиометрические измерения при приемке-отправке ядерных материалов |
|  | Выявлять источники ионизирующего облучения, радиоактивного загрязнения помещений и оборудования, спецодежды, спецобуви, СИЗ (перечень сокращений приведен в разделе V профессионального стандарта), транспортных средств |
|  | Выполнять дозиметрические и радиометрические измерения при обращении с радиоактивными отходами |
|  | Выполнять отбор и подготовку проб |
|  | Выполнять радиометрические измерения проб |
|  | Пользоваться средствами индивидуальной защиты СИЗ |
| Необходимые знания | Основные свойства ионизирующих излучений и методы их регистрации |
|  | Биологическое действие ионизирующих излучений |
|  | Способы защиты от ионизирующего излучения |
|  | Правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты |
|  | Методики радиометрических, дозиметрических измерений и отбора проб |
|  | Методики выполнения измерений доз внешнего и внутреннего облучения |
|  | Принцип действия, конструкция и правила технической эксплуатации применяемых средств дозиметрического контроля |
|  | Методики радиационного контроля и методики выполнения измерений параметров радиационного контроля |
|  | Требования охраны труда при выполнении дозиметрического контроля на атомной станции |
|  | Нормы и правила радиационной безопасности |
|  | Правила пожарной безопасности |
|  | Основы экологического законодательства Российской Федерации |
| Другие характеристики | - |

3.1.4. Трудовая функция

| Наименование | Осуществление обработки, учета и хранения данных дозиметрических и радиометрических измерений | Код | A/04.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Оформление протоколов результатов контроля |
| --- | --- |
|  | Графическое построение счетных характеристик для выбора рабочей точки |
|  | Выполнение расчетов по определению удельной активности проб различного изотопного состава |
|  | Выполнение идентификации радиоизотопов |
|  | Статистическая обработка полученных результатов радиационного контроля |
|  | Интерпретация различных спектров ионизирующих излучений |
|  | Выполнение расчетов активности радиоизотопов |
|  | Составление протоколов и картограмм радиационного контроля |
|  | Ведение журналов радиационного контроля |
| Необходимые умения | Обрабатывать результаты измерений радиационного и дозиметрического контроля с использованием специального программного обеспечения |
|  | Документировать результаты измерений |
|  | Выполнять математические расчеты |
|  | Использовать данные для выполнения расчетов в соответствии с методиками |
|  | Сводить данные для выполнения расчетов в соответствии с методиками |
| Необходимые знания | Методы идентификации радиоизотопов |
|  | Этапы расчета удельной радиоактивности изотопов |
|  | Взаимодействие ионизирующих излучений с веществом |
|  | Основные свойства ионизирующих излучений и методы их регистрации |
|  | Спектры ионизирующих излучений и спектрометрические методы анализа |
|  | Принцип действия, конструкция и правила технической эксплуатации применяемых средств лабораторного анализа |
|  | Принцип работы счетчиков ионизирующих излучений |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ по радиационному контролю на атомной станции | Код | B | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Инженер по радиационному контролю Инженер по радиационному контролю II категории Инженер по радиационному контролю I категории Инженер-радиохимик Инженер-радиохимик II категории Инженер-радиохимик I категории Инженер-радиометрист Инженер-радиометрист II категории Инженер-радиометрист I категории Инженер по радиационной безопасности Инженер по радиационной безопасности II категории Инженер по радиационной безопасности I категории Инженер-спектрометрист Инженер-спектрометрист II категории Инженер-спектрометрист I категории Инженер по радиометрическому контролю Инженер по учету и контролю источников ионизирующих излучений Инженер-дозиметрист Инженер по эксплуатации оборудования Инженер по эксплуатации оборудования II категории Инженер по эксплуатации оборудования I категории Инженер по организации эксплуатации и ремонту Инженер по организации эксплуатации и ремонту II категории Инженер по организации эксплуатации и ремонту I категории |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Высшее образование или высшее образование (непрофильное, техническое) и дополнительное профессиональное образование - программы профессиональной переподготовки по профилю деятельности |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | Для должностей с категорией – не менее 2 лет в должности с предшествующей категорией |

| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров |
| --- | --- |
| Другие характеристики | Для повышения категории должности рекомендуется опыт практической работы не менее 2-х лет в должности с предшествующей категорией |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2149 | Специалисты в области техники, не входящие в другие группы |
| ЕКС |  | Инженер-дозиметрист |
|  |  | Инженер по радиационной безопасности |
|  |  | Инженер по радиационному контролю |
|  |  | Инженер-спектрометрист |
|  |  | Инженер спектроизмерения человека и индивидуального дозиметрического контроля |
|  |  | Инженер по эксплуатации оборудования |
| ОКПДТР | 201411 | Инженер по радиационному контролю |
|  | 201551 | Инженер-радиохимик |
|  | 201513 | Инженер-дозиметрист |
|  | 201340 | Инженер по дозиметрическому контролю |
|  | 201549 | Инженер-радиометрист |
|  | 201557 | Инженер-спектрометрист |
|  | 201410 | Инженер по радиационной безопасности |
| Перечни ВО | 04.03.02 | Химия, физика и механика материалов |
|  | 14.03.01 | Ядерная энергетика и теплофизика |
|  | 14.03.02 | Ядерные физика и технологии |
|  | 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника |
|  | 13.03.03 | Энергетическое машиностроение |
|  | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника |
|  | 16.03.01 | Техническая физика |
|  | 16.03.02 | Высокотехнологические плазменные и энергетические установки |
|  | 13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника |
|  | 13.04.03 | Энергетическое машиностроение |
|  | 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника |
|  | 14.04.01 | Ядерная энергетика и теплофизика |
|  | 14.04.02 | Ядерные физика и технологии |
|  | 16.04.01 | Техническая физика |
|  | 16.04.02 | Высокотехнологические плазменные и энергетические установки |
|  | 14.05.01 | Ядерные реакторы и материалы |
|  | 14.05.02 | Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг |
|  | 14.05.03 | Технологии разделения изотопов и ядерное топливо |
|  | 18.05.02 | Химическая технология материалов современной энергетики |
|  | 56.05.02 | Радиационная, химическая и биологическая защита |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Мониторинг радиационного фона (радиационной обстановки) атомной станции | Код | B/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Определение зон и участков атомной станции, где необходимо постоянное выполнение измерений радиационного фона |
| --- | --- |
|  | Выбор методов проведения измерений и оборудования для их выполнения |
|  | Разработка графиков проведения измерений радиационного фона |
|  | Оперативный контроль сбора и документирования данных измерений радиационного фона |
|  | Оперативное принятие корректирующих мер в рамках своей компетенции при выявлении изменений и отклонений от нормальных значений |
|  | Разработка профилактических мероприятий для минимизации рисков, связанных с отклонениями от нормальных значений показателей радиационного фона |
|  | Оформление отчетной документации о результатах мониторинга |
| Необходимые умения | Определять потенциальные источники излучения |
|  | Применять автоматизированные системы дистанционного управления и обработки данных |
|  | Выявлять отклонения от нормальных значений |
|  | Анализировать результаты измерений радиационного фона для принятия корректирующих мер |
|  | Формировать сменные задания для подчиненного персонала по выполнению измерений |
| Необходимые знания | Назначение и характеристика объектов атомной станции, на которых производится радиационный контроль |
|  | Классификация и характеристика методов радиационного контроля |
|  | Безопасные методы и приемы работы при проведении радиационного контроля |
|  | Предельно допустимые и контрольные уровни радиационных параметров на атомной станции |
|  | Принципы действия и правила эксплуатации аппаратуры, применяемой при проведении радиационного контроля |
|  | Системы радиационного контроля, дозиметрического контроля, сигнализации и блокировки, их состав и технические возможности |
|  | Схемы расположения блоков детектирования, точек отбора проб |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Осуществление мероприятий по обеспечению радиационной безопасности персонала атомной станции при выполнении работ, в том числе радиационно опасных | Код | B/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Оценка потенциальных рисков и угроз здоровью персонала при проведении работ |
| --- | --- |
|  | Планирование маршрутов передвижения персонала к месту проведения работ, исключающих длительное пребывание в зонах с высоким уровнем радиации |
|  | Разработка рекомендаций по использованию СИЗ, защитных приспособлений и специального оборудования для снижения уровня радиации в местах проведения работ |
|  | Организация оперативного выполнения измерений уровня радиации непосредственно в месте проведения работ |
|  | Мониторинг показаний индивидуальных приборов дозиметрического контроля персонала, участвующего в проведении работ |
|  | Принятие экстренных мер при обнаружении отклонений от проектных показателей в рамках своей компетенции |
|  | Контроль выполнения демонтажа защитных приспособлений и санитарной обработки и дезактивации помещений и поверхностей, подвергшихся воздействию радиации |
|  | Оформление отчетной документации о выполненных работах |
| Необходимые умения | Информировать персонала об особенностях предстоящих работ, правилах безопасности и мерах первой помощи в случае непредвиденных обстоятельств |
|  | Анализировать радиационную обстановку в месте проведения работ для выявления потенциальных рисков и угроз здоровью персонала |
|  | Контролировать уровень доз внешнего и внутреннего облучения персонала, участвующего в выполнении работ |
|  | Координировать действия персонала при выявлении отклонений от проектных показателей уровня радиации |
|  | Контролировать правильность сбора и надлежащее хранение РАО в процессе и по окончании работ |
|  | Пользоваться первичными средствами пожаротушения и средствами индивидуальной защиты |
|  | Документировать полученные данные о дозах облучения и характеристиках радиационной обстановки |
| Необходимые знания | Классификация и характеристика методов радиационного контроля |
|  | Безопасные методы и приемы работы при проведении радиационного контроля |
|  | Предельно допустимые и контрольные уровни радиационных параметров на атомной станции |
|  | Требования охраны труда при выполнении работ на атомной станции, в том числе радиационно опасных |
|  | Нормы и правила радиационной безопасности |
|  | Правила пожарной безопасности |
|  | Основы экологического законодательства Российской Федерации |
|  | Пути поступления радионуклидов в организм человека при штатной эксплуатации и аварийных ситуациях |
|  | Системы радиационного контроля, дозиметрического контроля, сигнализации и блокировки, их состав и технические возможности |
| Другие характеристики | - |

3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Реализация профилактических мероприятий по обеспечению радиационной безопасности на атомной станции | Код | B/03.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Контроль соблюдения сроков планового технического обслуживания и ремонта оборудования радиационного контроля в рамках своей компетенции |
| --- | --- |
|  | Контроль наличия предупреждающих знаков и сигнализаций в местах возможного превышения допустимых уровней радиации |
|  | Проверка герметичности помещений атомной станции для контроля воздушных потоков и утечек радиоактивных веществ из защитных оболочек реактора |
|  | Разработка предложений по мероприятиям для повышения уровня защиты персонала от внешних излучений |
|  | Организация обучения персонала использованию приборов индивидуального дозиметрического контроля |
|  | Анализ результатов индивидуального дозиметрического контроля для разработки мер по устранению нарушений и отклонений |
| Необходимые умения | Анализировать результаты радиационных и дозиметрических измерений |
|  | Оценивать техническое состояния применяемого оборудования |
|  | Выполнять операции по техническому обслуживанию и ремонту применяемого оборудования в рамках своей компетенции |
|  | Оценивать эффективность мер по предупреждению нарушений в области обеспечения радиационной безопасности |
|  | Консультировать персонал по применению средств индивидуального дозиметрического контроля |
| Необходимые знания | Классификация и характеристика методов радиационного контроля |
|  | Безопасные методы и приемы работы при проведении радиационного контроля |
|  | Предельно допустимые и контрольные уровни радиационных параметров на атомной станции |
|  | Методы контроля управленческих решений |
|  | Методы предотвращения неправильных действий персонала |
|  | Пути поступления радионуклидов в организм человека при штатной эксплуатации и аварийных ситуациях |
|  | Системы радиационного контроля, дозиметрического контроля, сигнализации и блокировки, их состав и технические возможности |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Методическое и организационное обеспечение деятельности по радиационному контролю на атомной станции | Код | С | Уровень квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Ведущий инженер-спектрометрист Ведущий инженер-радиометрист Ведущий инженер по эксплуатации Руководитель группы Начальник лаборатории Начальник участка Ведущий инженер Ведущий инженер-дозиметрист Ведущий инженер по радиационной безопасности Ведущий инженер по радиационному контролю Ведущий инженер по организации эксплуатации и ремонту |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Высшее образование – специалитет, магистратура или Высшее образование (непрофильное, техническое) и дополнительное профессиональное образование - программы профессиональной переподготовки по профилю деятельности |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | Не менее 4-х лет на инженерных должностях по профилю профессиональной деятельности |

| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров |
| --- | --- |
| Другие характеристики | - |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 1223 | Руководители подразделений по научным исследованиям и разработкам |
| ЕКС |  | Начальник лаборатории радиационного контроля |
|  |  | Начальник лаборатории внешнего дозиметрического контроля |
|  |  | Начальник смены цеха радиационнной безопасности |
| ОКПДТР | 202444 | Начальник лаборатории радиационного контроля |
| Перечни ВО | 14.04.01 | Ядерная энергетика и теплофизика |
|  | 14.04.02 | Ядерные физика и технологии |
|  | 13.04.03 | Энергетическое машиностроение |
|  | 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника |
|  | 13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника |
|  | 16.04.01 | Техническая физика |
|  | 16.04.02 | Высокотехнологические плазменные и энергетические установки |
|  | 14.05.01 | Ядерные реакторы и материалы |
|  | 14.05.02 | Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг |
|  | 14.05.03 | Технологии разделения изотопов и ядерное топливо |
|  | 56.05.02 | Радиационная, химическая и биологическая защита |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Методическое обеспечение деятельности по радиационному контролю на атомной станции | Код | С/01.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Разработка программ изучения радиационной обстановки и надежности защиты в контролируемой зоне |
| --- | --- |
|  | Разработка методик и инструкций по проведению дозиметрических и радиометрических исследований |
|  | Разработка инструкций и рекомендаций по использованию новых и нестандартизованных дозиметрических приборов |
|  | Подготовка прогнозов радиационной обстановки и дозовых нагрузок на персонал и население |
|  | Разработка профилактических мероприятий по снижению радиационного воздействия на персонал |
|  | Методическая поддержка подразделений атомной станции в организации работ по обеспечению радиационной безопасности |
|  | Разработка предложений по совершенствованию технологических процессов радиационного контроля |
| Необходимые умения | Анализировать результаты радиационных и дозиметрических измерений |
|  | Разрабатывать техническую и технологическую документацию |
|  | Выполнять оценку радиационного воздействия на персонал |
|  | Прогнозировать дозовые нагрузки на персонал |
|  | Оценивать риски, связанные с радиационным воздействием на персонал |
|  | Анализировать результаты работы приборов и оборудования дозиметрического контроля |
|  | Выполнять инженерно-технологические расчеты |
| Необходимые знания | Предельно допустимые и контрольные уровни радиационных параметров на атомной станции |
|  | Применяемые методы радиационного контроля |
|  | Политика в области культуры безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Организационное обеспечение деятельности по радиационному контролю на атомной станции | Код | С/02.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Разработка планов и графиков выполнения работ по радиационному контролю на атомной станции |
| --- | --- |
|  | Осуществление формирования и распределения производственных заданий с учетом квалификаций и компетенций персонала |
|  | Контроль качества выполнения работ согласно заданиям |
|  | Определение потребностей в материалах и оборудовании для выполнения работ по радиационному контролю на атомной станции |
|  | Организация работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования, применяемого для радиационного контроля |
|  | Контроль надлежащей технической эксплуатации приборов и оборудования, применяемого для радиационного контроля на атомной станции |
|  | Организация ведения баз данных результатов дозиметрических и радиометрических измерений |
|  | Разработка планов противоаварийных мероприятий |
| Необходимые умения | Консультировать персонал по особенностям выполнения работ и мерам по обеспечению безопасности |
|  | Анализировать результаты радиационных и дозиметрических измерений |
|  | Разрабатывать техническую и технологическую документацию |
|  | Оценивать риски, связанные с радиационным воздействием на персонал |
|  | Анализировать результаты работы приборов и оборудования дозиметрического контроля |
| Необходимые знания | Государственное регулирование в области использования атомной энергии |
|  | Предельно допустимые и контрольные уровни радиационных параметров на атомной станции |
|  | Применяемые методы радиационного контроля |
|  | Техническая документация атомной станции по направлению деятельности |
|  | Организационная структура атомной станции |
|  | Программа качества атомной станции |
| Другие характеристики | - |

3.4. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Руководство деятельностью подразделения (службы) радиационной безопасности атомной станции | Код | D | Уровень квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Начальник отдела радиационной безопасности Заместитель начальника отдела радиационной безопасности |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Высшее образование – специалитет, магистратура или Высшее образование (непрофильное, техническое) и дополнительное профессиональное образование - программы профессиональной переподготовки по профилю деятельности |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | Не менее восьми лет на АЭС, из них не менее трех лет на инженерных должностях |

| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров |
| --- | --- |
| Другие характеристики | - |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 1321 | Руководители подразделений (управляющие) в обрабатывающей промышленности |
| ЕКС |  | Начальник отдела радиационной безопасности |
| ОКПДТР | 202475 | Начальник отдела (в промышленности) |
| Перечни ВО | 14.04.01 | Ядерная энергетика и теплофизика |
|  | 14.04.02 | Ядерные физика и технологии |
|  | 13.04.03 | Энергетическое машиностроение |
|  | 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника |
|  | 13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника |
|  | 16.04.01 | Техническая физика |
|  | 16.04.02 | Высокотехнологические плазменные и энергетические установки |
|  | 14.05.01 | Ядерные реакторы и материалы |
|  | 14.05.02 | Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг |
|  | 14.05.03 | Технологии разделения изотопов и ядерное топливо |

3.4.1. Трудовая функция

| Наименование | Планирование работ по обеспечению радиационной безопасности атомной станции | Код | D/01.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Анализ текущего состояния радиационной безопасности атомной станции, результатов деятельности подразделения и планов развития организации для определения приоритетных направлений деятельности по обеспечению радиационной безопасности |
| --- | --- |
|  | Организация разработки планов и программ по направлениям деятельности по обеспечению радиационной безопасности атомной станции |
|  | Организация разработки календарно-сетевых графиков выполнения работ по направлениям деятельности по обеспечению радиационной безопасности атомной станции |
|  | Осуществление согласования и утверждения разработанных планов, программ и графиков |
| Необходимые умения | Осуществлять сбор и систематизацию информации для планирования деятельности подразделения |
|  | Организовывать разработку предложений по обеспечению радиационной безопасности атомной станции по направлениям |
|  | Ранжировать по важности мероприятия по направлениям обеспечения радиационной безопасности атомной станции |
|  | Определять сроки и ответственных за выполнение мероприятий по направлениям обеспечения радиационной безопасности атомной станции |
|  | Соотносить планы и графики реализации мероприятий с планами и графиками работ подразделений атомной станции |
|  | Выполнять обоснование мероприятий, включенных в планы и графики |
| Необходимые знания | Государственное регулирование в области использования атомной энергии |
|  | Техническая документация атомной станции по направлению деятельности |
|  | Технико-экономические показатели подразделения |
|  | Организационная структура атомной станции |
|  | Программа качества атомной станции |
|  | Требования охраны труда при выполнении работ по обеспечению радиационной безопасности на атомной станции |
|  | Нормы и правила радиационной безопасности |
|  | Правила пожарной безопасности |
|  | Основы экологического законодательства Российской Федерации |
| Другие характеристики | - |

3.4.2. Трудовая функция

| Наименование | Ресурсное обеспечение деятельности подразделения по обеспечению радиационной безопасности атомной станции | Код | D/02.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Планирование закупок материалов и оборудования для нужд подразделения |
| --- | --- |
|  | Формирование заявок на приобретение оборудования и материалов для передачи в службы (подразделения), осуществляющие закупки |
|  | Организация приемки оборудования и материалов |
|  | Организация системы учета, хранения и движения ТМЦ в подразделении |
|  | Мониторинг эффективности использования ТМЦ в подразделении |
|  | Контроль правильности оформления документации об использовании, техническом состоянии и хранении приборов и оборудования подразделения по обеспечению радиационной безопасности атомной станции |
|  | Контроль соблюдения графиков технического обслуживания и ремонта приборов и оборудования подразделения по обеспечению радиационной безопасности атомной станции |
|  | Контроль соблюдения условий эксплуатации и хранения приборов и оборудования согласно инструкциям по эксплуатации |
|  | Оценка эффективности использования приборов и оборудования в подразделении для разработки мероприятий по оптимизации |
| Необходимые умения | Организовывать сбор и систематизацию информации о потребностях в материалах и оборудовании подразделения |
|  | Анализировать рынок оборудования, применяемого для обеспечения радиационной безопасности |
|  | Консультировать службы (подразделения) в процессе выполнения закупок (при необходимости) |
|  | Разрабатывать мероприятия по рациональному расходованию ресурсов |
| Необходимые знания | Политика отрасли и организации в области закупок |
|  | Организация и проведение закупочных процедур |
|  | Приборы и оборудование, применяемое для обеспечения радиационной безопасности атомной станции |
|  | Эксплуатационная документация на приборы и оборудование, применяемые для обеспечения радиационной безопасности атомной станции |
| Другие характеристики | - |

3.4.3. Трудовая функция

| Наименование | Контроль выполнения работ по обеспечению радиационной безопасности на атомной станции | Код | D/03.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Контроль допуска персонала к выполнению работ по радиационному контролю |
| --- | --- |
|  | Регулярный контроль выполнения работ по мониторингу доз облучения персонала |
|  | Контроль состояния и надлежащей эксплуатации защитных устройств, систем и оборудования, используемых для обеспечения радиационной безопасности на атомной станции |
|  | Контроль соблюдения требований радиационной безопасности при выполнении работ на атомной станции |
|  | Контроль результатов мониторинга радиационного фона атомной станции для обеспечения своевременного реагирования |
|  | Организация регулярного информирования персонала атомной станции о требованиях и изменениях в сфере радиационной безопасности |
|  | Контроль сроков выполнения работ для принятия корректирующих мер в случае выявления отклонений |
|  | Контроль выполнения и результатов профилактических мероприятий для оценки их эффективности |
| Необходимые умения | Оценивать эффективность мероприятий по защите персонала от ионизирующих излучений |
|  | Разрабатывать мероприятия по повышению уровня защиты персонала от ионизирующего излучения |
|  | Оценивать соответствие выполняемых работ требованиям радиационной безопасности |
|  | Анализировать причины возникновения аварийных ситуаций для разработки рекомендаций по их предотвращению |
| Необходимые знания | Государственное регулирование в области использования атомной энергии |
|  | Система допуска персонала к выполнению работ по радиационному контролю |
|  | Требования охраны труда при выполнении работ по обеспечению радиационной безопасности на атомной станции |
|  | Нормы и правила радиационной безопасности |
|  | Правила пожарной безопасности |
|  | Основы экологического законодательства Российской Федерации |
|  | Техническая документация атомной станции по направлению деятельности |
| Другие характеристики | - |

3.4.4. Трудовая функция

| Наименование | Организация деятельности персонала подразделения по обеспечению радиационной безопасности на атомной станции | Код | D/04.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Осуществление текущего и перспективного планирования деятельности персонала подразделения по обеспечению радиационной безопасности на атомной станции |
| --- | --- |
|  | Консультирование персонала по особенностям выполнения работ в рамках своей компетенции |
|  | Организация безопасных условий труда персонала подразделения |
|  | Контроль соблюдения персоналом подразделения требований охраны труда, радиационной, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
|  | Определение потребности подразделения в квалификациях и компетенциях персонала |
|  | Организация обучения персонала подразделения, в том числе на рабочем месте, в рамках своей компетенции |
|  | Подготовка отчетных документов о деятельности персонала подразделения по обеспечению радиационной безопасности на атомной станции |
| Необходимые умения | Планировать деятельность персонала подразделения с учетом рационального распределения производственных задач и наличия у персонала необходимых квалификаций и компетенций |
|  | Выстраивать эффективную коммуникацию с подчиненным персоналом |
|  | Предупреждать и разрешать конфликты |
|  | Использовать приемы мотивации и поощрения персонала |
|  | Анализировать ход и результаты выполнения процессов обеспечения радиационной безопасности, планы на перспективу для определения потребностей в обучении персонала и потребностей в квалификациях и компетенциях |
|  | Оценивать эффективность обучения персонала |
|  | Обучать персонал действовать в условиях повышенной радиационной опасности |
| Необходимые знания | Государственное регулирование в области использования атомной энергии |
|  | Трудовое законодательство Российской Федерации в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Организация работы с персоналом на АЭС |
|  | Требования охраны труда при выполнении работ на атомной станции |
|  | Нормы и правила радиационной безопасности |
|  | Правила пожарной безопасности |
|  | Основы экологического законодательства Российской Федерации |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

ОООР «Союз работодателей атомной промышленности, энергетики и науки России», город Москва

Генеральный директор Хитров Андрей Юрьевич

4.2. Наименования организаций-разработчиков

|  | ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, город Москва |
| --- | --- |
|  | АО «Концерн Росэнергоатом», город Москва |
|  | Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Калининская атомная станция», город Удомля Тверской области |
|  | Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Кольская атомная станция», город Полярные Зори Мурманской области |
|  | Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Ленинградская атомная станция», город Сосновый Бор Ленинградской области |
|  | Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная станция», город Нововоронеж Воронежской области |

V. Сокращения, используемые в профессиональном стандарте

СИЗ – средства индивидуальной защиты.

АЭС – атомная электростанция.

Общероссийский классификатор занятий.

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2014 г. № 667н «О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 ноября 2014 г., регистрационный № 34779) с изменением, внесенным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 9 марта 2017 г. № 254н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 марта 2017 г., регистрационный № 46168).

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Приказ Минтруда России, Минздрава России от 31 декабря 2020 г. N 988н/1420н "Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры" (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный N 62278), действует до 1 апреля 2027 г.; приказ Минздрава России от 28 января 2021 г. N 29н "Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры" (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный N 62277) с изменениями, внесенными приказом Минздрава России от 1 февраля 2022 г. N 44н (зарегистрирован Минюстом России 9 февраля 2022 г., регистрационный N 67206), действует до 1 апреля 2027 г.

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. N 163 "Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет"; статья 265 Трудового кодекса Российской Федерации.

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих.

"ОК 016-2025. Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов" (принят и введен в действие Приказом Росстандарта от 16.05.2025 N 423-ст).

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17 мая 2022 г. № 336 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования и установлении соответствия отдельных профессий и специальностей среднего профессионального образования, указанных в этих перечнях, профессиям и специальностям среднего профессионального образования, перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 июня 2022 г., регистрационный № 68887) с изменениями, внесенными приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 12 мая 2023 г. № 359 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июня 2023 г., регистрационный № 73797), от 25 сентября 2023 г. № 717 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 октября 2023 г., регистрационный № 75754), от 27 апреля 2024 г. № 289 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31 мая 2024 г., регистрационный № 78367).

Приказ Минтруда России, Минздрава России от 31 декабря 2020 г. № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62278), действует до 1 апреля 2027 г.; приказ Минздрава России от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный 
№ 62277) с изменениями, внесенными приказами Минздрава России от 1 февраля 2022 г. № 44н (зарегистрирован Минюстом России 9 февраля 2022 г., регистрационный № 67206), от 2 октября 2024 г. № 509н (зарегистрирован Минюстом России 1 ноября 2024 г., регистрационный № 79994), действует до 1 апреля 2027 г.

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих.

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. № 1061 «Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 октября 2013 г., регистрационный № 30163) с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 января 2014 г. № 63 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 февраля 2014 г., регистрационный № 31448), от 20 августа 2014 г. № 1033 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 сентября 2014 г., регистрационный № 33947).