УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «__» _____ 2026 г. № ____

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Специалист по радиационному контролю атомной отрасли

(наименование профессионального стандарта)

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	2

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	4

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	10

3.1. Обобщенная трудовая функция "Проведение радиометрических и дозиметрических измерений с первичной обработкой результатов"	10

3.2. Обобщенная трудовая функция "Проведение радиационного контроля"	13

3.3. Обобщенная трудовая функция "Организационно-методическое обеспечение выполнения радиационного контроля в организации атомной отрасли"	19

3.4. Обобщенная трудовая функция "Организация и контроль деятельности по производственному контролю в области радиационной безопасности организации атомной отрасли"	23

IV. Сведения об организациях - разработчиках профессионального стандарта	28

V. Сокращения, используемые в профессиональном стандарте	28

I. Общие сведения

| Контроль радиационной обстановки в организации атомной отрасли и в районе ее размещения |  |  |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | код |

Краткое описание вида профессиональной деятельности

Обеспечение радиационной безопасности персонала предприятия атомной отрасли, объекта использования атомной энергии и населения при получении и обработке информации о контролируемых параметрах, характеризующих радиационное состояние организации атомной отрасли и окружающей среды при всех режимах работы и на всех этапах жизненного цикла организации атомной отрасли

Группа занятий

| 3111 | Техники в области химических и физических наук | 2149 | Специалисты в области техники, не входящие в другие группы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1321 | Руководители подразделений (управляющие) в обрабатывающей промышленности |  |  |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к области профессиональной деятельности

| 24 | Атомная промышленность |
| --- | --- |
| (код ОПД) | (наименование области профессиональной деятельности) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 07.21 | Добыча урановой и ториевой руд. Добыча и первичная переработка урановых руд |
| --- | --- |
| 20.13 | Производство прочих основных неорганических химических веществ |
| 42.22.3 | Строительство электростанций |
| 72.19.1 | Проведение фундаментальных исследований и научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области использования атомной энергии и в области ядерной оружейной продукции |
| 35.11.3 | Производство электроэнергии атомными электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций |
| 39.00 | Предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов |
| 84.25.3 | Деятельность по обеспечению безопасности в области использования атомной энергии |

(код ОКВЭД)                                                     (наименование вида экономической деятельности)

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | Возможные наименования должностей, профессий рабочих | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Проведение радиометрических и дозиметрических измерений с первичной обработкой результатов | 4 | Дозиметрист 2-го разряда Дозиметрист 3-го разряда Дозиметрист 4-го разряда Лаборант-радиометрист 3-го разряда Лаборант-радиометрист 4-го разряда Лаборант-радиометрист 5-го разряда Лаборант радиохимического анализа 3-го разряда Лаборант радиохимического анализа 4-го разряда Лаборант радиохимического анализа 5-го разряда | Отбор проб внешней среды (воздуха рабочей зоны) и выполнение радиометрических измерений проб на пересчётных установках | А/01.4 | 4 |
|  |  |  |  | Проведение дозиметрических и радиометрических измерений объектов контроля | A/02.4 | 4 |
|  |  |  |  | Первичная обработка результатов измерений | A/03.4 | 4 |
| B | Проведение радиационного контроля | 5 | Дозиметрист 5-го разряда Дозиметрист 6-го разряда Дозиметрист 7-го разряда Лаборант-радиометрист 6-го разряда Лаборант-радиометрист 7-го разряда Лаборант-радиометрист 8-го разряда Лаборант радиохимического анализа 6-го разряда Лаборант радиохимического анализа 7-го разряда Лаборант радиохимического анализа 8-го разряда Техник дозиметрист Техник-дозиметрист II категории Техник-дозиметрист I категории | Радиационный контроль на территории промплощадки, в зоне контролируемого доступа, в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения организации атомной отрасли. | B/01.5 | 5 |
|  |  |  |  | Обеспечение радиационного контроля при сопровождении радиационно-опасных работ, включая участие в ликвидации последствий связанных с радиационными авариями | B/02.5 | 5 |
|  |  |  |  | Обработка результатов измерений, составление протоколов измерений, картограмм, ведение баз данных | B/03.5 | 5 |
| C | Организационно-методическое обеспечение выполнения радиационного контроля в организации атомной отрасли | 6 | Инженер по дозиметрическому контролю Инженер по дозиметрическому контролю I категории Инженер по дозиметрическому контролю II категории Инженер по радиационному контролю Инженер по радиационному контролю I категории Инженер по радиационному контролю II категории Инженер по радиационной безопасности Инженер по радиационной безопасности I категории Инженер по радиационной безопасности II категории Инженер-дозиметрист Инженер-дозиметрист I категории Инженер-дозиметрист II категории Инженер-масс-спектрометрист Инженер-масс-спектрометрист I категории Инженер-масс-спектрометрист II категории Инженер-масс-спектрометрист III категории Инженер-радиохимик Инженер-радиохимик I категории Инженер-радиохимик II категории Инженер-спектрометрист Инженер-спектрометрист I категории Инженер-спектрометрист II категории Инженер-спектрометрист III категории Инженер-исследователь Инженер-исследователь I категории Инженер-исследователь II категории Инженер радиометрист Эксперт в области радиационной безопасности Ведущий инженер по радиационной безопасности Ведущий инженер по радиационному контролю Ведущий инженер Ведущий инженер-исследователь Специалист в области радиационной безопасности Специалист (главный) по радиационной безопасности | Методическое сопровождение работ по обеспечению радиационной безопасности в организации атомной отрасли | C/01.6 | 6 |
|  |  |  |  | Осуществление производственного контроля за обеспечением радиационной безопасности, надежной и безопасной эксплуатации технических средств радиационного контроля в организации атомной отрасли | C/02.6 | 6 |
| D | Организация и контроль деятельности по производственному контролю в области радиационной безопасности организации атомной отрасли | 7 | Начальник отдела радиационной безопасности Начальник службы радиационного контроля Начальник службы радиационной безопасности Начальник лаборатории радиационного контроля Начальник лаборатории радиационной безопасности Начальник лаборатории Начальник смены Начальник участка Руководитель группы | Организация деятельности службы радиационной безопасности организации атомной отрасли | D/01.7 | 7 |
|  |  |  |  | Организация производственного контроля обеспечения радиационной безопасности в организации атомной отрасли | D/02.7 | 7 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Проведение радиометрических и дозиметрических измерений с первичной обработкой результатов | Код | A | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Дозиметрист 2-го разряда Дозиметрист 3-го разряда Дозиметрист 4-го разряда Лаборант-радиометрист 3-го разряда Лаборант-радиометрист 4-го разряда Лаборант-радиометрист 5-го разряда Лаборант радиохимического анализа 3-го разряда Лаборант радиохимического анализа 4-го разряда Лаборант радиохимического анализа 5-го разряда |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | - |

| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных медицинских осмотров К работе с источниками излучения допускаются лица не моложе 18 лет, не имеющие медицинских противопоказаний, отнесенные приказом руководителя к категории персонала группы А, прошедшие обучение по правилам работы с источником излучения и по радиационной безопасности, прошедшие инструктаж по радиационной безопасности |
| --- | --- |
| Другие характеристики | При необходимости присвоение разрядов производится в соответствии с требованиями трудового законодательства Российской Федерации и сложностью выполняемых работ |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 3111 | Техники в области химических и физических наук |
| ЕТКС | § 62 | Дозиметрист 2-й разряд |
|  | § 63 | Дозиметрист 3-й разряд |
|  | § 64 | Дозиметрист 4-й разряд |
|  | § 132 | Лаборант-радиометрист 3-й разряд |
|  | § 133 | Лаборант-радиометрист 4-й разряд |
|  | § 134 | Лаборант-радиометрист 5-й разряд |
| ОКПДТР | 101070 | Дозиметрист |
|  | 101944 | Лаборант-радиометрист |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Отбор проб внешней среды (воздуха рабочей зоны) и выполнение радиометрических измерений проб на пересчётных установках | Код | А/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Осуществление проверки работоспособности и подготовки к работе систем пробоотбора |
| --- | --- |
|  | Выполнение отборов проб |
|  | Регистрация отбора проб |
|  | Маркировка, упаковка и транспортирование проб |
|  | Осуществление первичной подготовки проб природных, сточных, технологических вод, атмосферного воздуха и воздуха рабочей зоны, выпадений, почвы, растительности, донных отложений, продуктов питания и других объектов окружающей среды. |
|  | Осуществление подготовки проб технологических сред и объектов окружающей среды для радиометрического и спектрометрического анализов |
| Необходимые умения | Определять работоспособность систем пробоотбора |
|  | Подготавливать к работе системы пробоотбора |
|  | Применять методики отбора проб |
|  | Вести первичную документацию по пробоотбору |
|  | Подготавливать пробы к транспортированию |
|  | Применять СИЗ (перечень сокращений приведен в разделе V профессионального стандарта) в соответствии с правилами радиационной безопасности |
|  | Выполнять проверку инструментов, применяемых при отборе проб |
|  | Осуществлять отбор проб технологических сред и окружающей среды и воздуха рабочей зоны |
|  | Выполнять подготовку проб к измерениям |
| Необходимые знания | Основные свойства ионизирующих излучений и методы их регистрации |
|  | Способы защиты от ионизирующего излучения |
|  | Принцип действия, конструкция и правила технической эксплуатации средств пробоотбора и пересчетных установок, применяемых в организации |
|  | Способы отбора проб сбросных вод, почвы, растительности, донных отложений, снега, атмосферного воздуха и воздуха рабочей зоны |
|  | Порядок ведения документации по пробоотбору в организации |
|  | Методики пробоотбора технологических сред и объектов окружающей среды |
|  | Требования охраны труда, производственной санитарии, нормы и правила экологической, пожарной, радиационной безопасности и взрывобезопасности |
|  | Санитарные правила |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Проведение дозиметрических и радиометрических измерений объектов контроля | Код | A/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Осуществление проверки работоспособности и подготовки к работе стационарных и переносных приборов и установок |
| --- | --- |
|  | Измерение мощности доз и плотности потоков ионизирующих излучений от объектов контроля |
|  | Измерение уровня загрязнения радиоактивными веществами поверхностей объектов контроля |
|  | Радиометрические и спектрометрические измерения проб на различных установках |
|  | Определение радиационных характеристик проб и объектов окружающей среды |
|  | Определение доз облучения |
| Необходимые умения | Проверять работоспособность стационарных и переносных приборов и установок радиационного контроля |
|  | Использовать переносные приборы для целей контроля мощности дозы излучения и плотности потока ионизирующих излучений от объектов контроля |
|  | Использовать переносные приборы для целей контроля загрязненности поверхностей объектов контроля |
|  | Применять методики радиационного контроля |
|  | Применять СИЗ в соответствии с правилами радиационной безопасности |
|  | Использовать приборы радиационного контроля (переносные и стационарные) для целей радиационного контроля |
|  | Использовать программное обеспечение для поддержки работоспособности применяемой аппаратуры для радиационного контроля |
|  | Выполнять радиометрический и спектрометрический анализ проб |
| Необходимые знания | Основные свойства ионизирующих излучений и методы их регистрации |
|  | Способы защиты от ионизирующего излучения |
|  | Принцип действия, конструкция и правила технической эксплуатации применяемых средств измерений |
|  | Требования охраны труда, производственной санитарии, нормы и правила экологической, пожарной, радиационной безопасности и взрывобезопасности |
|  | Основные свойства ионизирующих излучений и методы их регистрации |
|  | Способы защиты от ионизирующего излучения |
|  | Принцип действия, конструкция и правила технической эксплуатации средств дозиметрического и раднорметрического контроля, применяемых в организации атомной отрасли |
|  | Методики радиационного контроля и методики выполнения измерений различных параметров радиационного контроля |
|  | Санитарные правила |
| Другие характеристики | - |

3.1.3. Трудовая функция

| Наименование | Первичная обработка результатов измерений | Код | A/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Ведение первичной документации результатов измерений радиационной обстановки в организации атомной отрасли |
| --- | --- |
|  | Обработка результатов радиационных измерений |
|  | Направление результатов для обработки |
|  | Ведение журналов и баз данных по дозиметрическому контролю в организации атомной отрасли |
| Необходимые умения | Ведение первичной документации |
|  | Работать с ПЭВМ и специализированным программным обеспечением |
|  | Анализировать полученные данные радиационного контроля |
| Необходимые знания | Требования охраны труда, производственной санитарии, нормы и правила экологической, пожарной, радиационной безопасности и взрывобезопасности |
|  | Основные свойства ионизирующих излучений и методы их регистрации |
|  | Принцип действия, конструкция и правила технической эксплуатации средств дозиметрического и радиометрического контроля, применяемых в организации атомной отрасли |
|  | Порядок ведения документации по радиационному контролю в организации атомной отрасли |
|  | Методики радиационного контроля и методики выполнения измерений различных параметров радиационного контроля |
|  | Электронные базы данных для обработки информации |
|  | Санитарные правила |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Проведение радиационного контроля | Код | B | Уровень квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Дозиметрист 5-го разряда Дозиметрист 6-го разряда Дозиметрист 7-го разряда Лаборант-радиометрист 6-го разряда Лаборант-радиометрист 7-го разряда Лаборант-радиометрист 8-го разряда Лаборант радиохимического анализа 6-го разряда Лаборант радиохимического анализа 7-го разряда Лаборант радиохимического анализа 8-го разряда Техник дозиметрист Техник-дозиметрист II категории Техник-дозиметрист I категории |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих или Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | Для Дозиметриста 6 разряда, Дозиметриста 7 разряда не менее одного года в должности с более низким (предшествующим) разрядом Для Лаборанта-радиометриста 7 разряд и 8 разряда, Лаборанта радиохимического анализа 7разряда и 8 разряд не менее одного года в должности с более низким (предшествующим) разрядом Не менее одного года в должности с предыдущей категорией - для Техника-дозиметриста I категории, Техника-дозиметриста II категории |

| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных медицинских осмотров К работе с источниками излучения допускаются лица не моложе 18 лет, не имеющие медицинских противопоказаний, отнесенные приказом руководителя к категории персонала группы А, прошедшие обучение по правилам работы с источником излучения и по радиационной безопасности, прошедшие инструктаж по радиационной безопасности |
| --- | --- |
| Другие характеристики | При необходимости присвоение разрядов производится в соответствии с требованиями трудового законодательства Российской Федерации и сложностью выполняемых работ |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 3111 | Техники в области химических и физических наук |
| ЕТКС | § 65 | Дозиметрист 5-й разряд |
|  | § 65а | Дозиметрист 6-й разряд |
|  | § 65б | Дозиметрист 7-й разряд |
|  | § 135 | Лаборант-радиометрист 6-й разряд |
|  | § 135а | Лаборант-радиометрист 7-й разряд |
|  | § 135б | Лаборант-радиометрист 8-й разряд |
|  |  | Техник дозиметрист |
| ОКПДТР | 101070 | Дозиметрист |
|  | 101944 | Лаборант-радиометрист |
|  | 204013 | Техник-дозиметрист |
| Перечень СПО | 14.02.01 | Атомные электрические станции и установки |
|  | 14.02.02 | Радиационная безопасность |
|  | 18.02.04 | Электрохимическое производство |
|  | 20.02.02 | Защита в чрезвычайных ситуациях |
|  | 13.02.01 | Тепловые электрические станции |
|  | 13.02.02 | Теплоснабжение и теплотехническое оборудование |
|  | 13.02.03 | Электрические станции, сети и системы |
|  | 18.01.02 | Лаборант-эколог |
|  | 18.02.03 | Химическая технология неорганических веществ |
|  | 20.02.01 | Рациональное использование природохозяйственных комплексов |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Радиационный контроль на территории промплощадки, в зоне контролируемого доступа, в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения организации атомной отрасли. | Код | B/01.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Контроль мощности доз и плотности потоков ионизирующих излучений от объектов контроля |
| --- | --- |
|  | Контроль уровня загрязнения радиоактивными веществами объектов контроля |
|  | Контроль объемной активности радиоактивных газов и аэрозолей в воздухе рабочих и других помещений, атмосферном воздухе в помещениях и на территории организации атомной отрасли, санитарно-защитной зоны, зоны наблюдения организации |
|  | Контроль радиационных характеристик источников ионизирующего излучения, радиоактивных выбросов в атмосферу, радиоактивных сбросов в окружающую среду, а также жидких, газообразных и твердых радиоактивных отходов. |
|  | Выявление источников ионизирующего излучения в помещениях, на территории, в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения организации атомной отрасли для их локализации |
|  | Определение радионуклидного состава радиоактивного загрязнения |
|  | Автоматизированный и лабораторный контроль уровня радиоактивного загрязнения местности и объектов наблюдения в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения организации отрасли |
|  | Дозиметрический контроль индивидуальных доз (внешнего и внутреннего) облучения персонала организации атомной отрасли |
|  | Постановка на дозиметрический учет работников организации отрасли, сторонних организаций и прикомандированных лиц |
|  | Документирование результатов измерений параметров радиационного/дозиметрического контроля в организации атомной отрасли |
| Необходимые умения | Использовать приборы радиационного контроля (переносные и стационарные) для целей радиационного контроля, оценки загрязненности поверхностей помещения, оборудования, спецодежды, спецобуви, СИЗ, транспортных средств, территории промышленной площадки, санитарно-защитной зоны и зоны наблюдения организации атомной отрасли. |
|  | Производить расчеты доз облучения человека при внутреннем облучении |
|  | Определять работоспособность приборов и систем дозиметрического контроля персонала организации атомной отрасли |
|  | Использовать программное обеспечение для поддержки работоспособности применяемой аппаратуры для радиационного контроля |
|  | Выполнять отбор проб технологических сред и окружающей среды |
|  | Выполнять радиометрический и радиохимический анализ проб |
|  | Подготавливать к работе приборы и системы дозиметрического контроля персонала организации атомной отрасли |
|  | Проверять работоспособность внешней сигнализации |
|  | Использовать автоматизированные системы индивидуального дозиметрического контроля персонала организации атомной отрасли |
|  | Применять различные методики радиационного контроля |
|  | Использовать оборудование для измерения доз внутреннего облучения человека |
|  | Применять СИЗ в соответствии с правилами радиационной безопасности |
| Необходимые знания | Основные свойства ионизирующих излучений и методы их регистрации |
|  | Биологическое действие ионизирующих излучений |
|  | Способы защиты от ионизирующего излучения |
|  | Принцип действия, конструкция и правила технической эксплуатации средств радиационного контроля |
|  | Санитарно-эпидемиологические требования в области радиационной безопасности |
|  | Порядок ведения документации по учету индивидуальных доз облучения персонала организации атомной отрасли, сторонних организаций и прикомандированных лиц |
|  | Методическое обеспечение радиационного контроля организации атомной отрасли |
|  | Требования охраны труда, производственной санитарии, нормы и правила экологической, пожарной, радиационной безопасности |
|  | Порядок ведения документации по учету индивидуальных доз облучения персонала организации атомной отрасли |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Обеспечение радиационного контроля при сопровождении радиационно-опасных работ, включая участие в ликвидации последствий связанных с радиационными авариями | Код | B/02.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Измерение мощности доз и плотности потоков от объектов контроля в организации атомной отрасли |
| --- | --- |
|  | Измерение уровня загрязнения радиоактивными веществами объектов контроля в организации атомной отрасли |
|  | Измерение объемной активности радиоактивных газов и аэрозолей в воздухе рабочих и других помещений, атмосферном воздухе в помещениях и на территории организации атомной отрасли, санитарно-защитной зоны, зоны наблюдения организации |
|  | Измерение радиационных характеристик различных источников излучения в помещениях и на территории организации атомной отрасли |
|  | Выявление источников ионизирующего излучения в помещениях и на территории организации атомной отрасли для их локализации |
|  | Документирование результатов измерений параметров радиационного контроля в организации атомной отрасли |
|  | Контроль выполнения работниками норм радиационной безопасности, требований правил, инструкций и другой нормативной и технической документации по вопросам обеспечения радиационной безопасности |
|  | Анализ радиационных факторов, влияющих на формирование радиационной обстановки, дозы облучения работников |
|  | Реализации мероприятий по снижению дозозатрат работников |
|  | Допуск персонала к производству работ с источниками ионизирующего излучения, радиоактивными веществами и осуществление контроля при проведении работ |
|  | Определение необходимых средств индивидуального дозиметрического контроля и СИЗ для выполнения радиационно опасных работ |
| Необходимые умения | Использовать приборы радиационного контроля (переносные и стационарные) для целей радиационного контроля, оценки загрязненности поверхностей помещения, оборудования, спецодежды, спецобуви, СИЗ, транспортных средств, территории промышленной площадки, санитарно-защитной зоны и зоны наблюдения организации атомной отрасли |
|  | Проверять работоспособность внешней сигнализации |
|  | Применять различные методики радиационного контроля |
|  | Использовать программное обеспечение для поддержки работоспособности применяемой аппаратуры для радиационного контроля |
|  | Выполнять отбор проб технологических сред и окружающей среды |
|  | Выполнять радиометрический и радиохимический анализ проб |
|  | Применять СИЗ в соответствии с правилами радиационной безопасности |
| Необходимые знания | Основные свойства ионизирующих излучений и методы их регистрации |
|  | Способы защиты от ионизирующего излучения |
|  | Принцип действия, конструкция и правила технической эксплуатации средств дозиметрического контроля, применяемых в организации атомной отрасли |
|  | Порядок ведения документации по радиационному контролю в организации атомной отрасли |
|  | Методики радиационного контроля и методики выполнения измерений различных параметров радиационного контроля |
|  | Требования охраны труда, производственной санитарии, нормы и правила экологической, пожарной, радиационной безопасности и взрывобезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Обработка результатов измерений, составление протоколов измерений, картограмм, ведение баз данных | Код | B/03.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Статистическая обработка полученных результатов радиационного контроля в организации атомной отрасли |
| --- | --- |
|  | Определение радионуклидного состава радиоактивного загрязнения в организации атомной отрасли |
|  | Оценка уровней и масштабов радиоактивного загрязнения объектов наблюдения в помещениях и на территории организации атомной отрасли |
|  | Оценка радиационной опасности, возникшей в результате радиоактивного загрязнения объектов наблюдения |
|  | Составление протоколов и картограмм радиационного контроля в организации атомной отрасли |
|  | Оформление графиков, диаграмм, карт, таблиц, протоколов |
|  | Ведение журналов и баз данных по дозиметрическому контролю в организации атомной отрасли |
|  | Ведение базы данных по индивидуальному дозиметрическому контролю работников и подготовка требуемой информации |
|  | Оценка уровней выбросов и сбросов радиоактивных веществ в окружающую среду организации отрасли |
| Необходимые умения | Выполнять графическое построение счетных характеристик и выбирать рабочую точку |
|  | Выполнять расчеты для определения удельной активности проб различного изотопного состава |
|  | Идентифицировать радиоизотопы |
|  | Рассчитывать активность радиоизотопов |
|  | Интерпретировать различные спектры радиоактивных излучений |
|  | Использовать радиометрическую аппаратуру для проведения экспериментальных работ |
|  | Документировать результаты измерений различных параметров радиационного контроля в организации атомной отрасли |
|  | Вносить информацию в базы данных радиационного контроля в организации атомной отрасли |
|  | Применять СИЗ в соответствии с правилами радиационной безопасности |
|  | Работать с ПЭВМ и специализированным программным обеспечением |
|  | Анализировать полученные данные радиационного контроля |
| Необходимые знания | Законодательство Российской Федерации в области обеспечения радиационной безопасности |
|  | Теория радиоактивности и радиоактивного распада |
|  | Взаимодействие радиоактивных излучений с веществом |
|  | Метод относительного измерения активности |
|  | Санитарные правила работы с радиоактивными веществами |
|  | Правила безопасной работы с электронной аппаратурой и радиоактивными источниками излучения |
|  | Устройство дистанционных манипуляторов и горячих камер |
|  | Основные свойства ионизирующих излучений и методы их регистрации |
|  | Сведения о спектрах ионизирующих излучений и спектрометрических методах |
|  | Принцип работы счетчиков ионизирующих излучений |
|  | Принцип действия, конструкция и правила технической эксплуатации применяемых средств лабораторного анализа |
|  | Устройство основных узлов радиометрической аппаратуры |
|  | Порядок ведения документации по результатам радиационного контроля в организации атомной отрасли |
|  | Методики проведения расчета доз внутреннего облучения |
|  | Пути поступления радионуклидов в организм человека при штатной эксплуатации и аварийных ситуациях |
|  | Особенности метаболизма основных дозообразующих радионуклидов в организме человека |
|  | Требования охраны труда, производственной санитарии, нормы и правила экологической, пожарной, радиационной безопасности и взрывобезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Организационно-методическое обеспечение выполнения радиационного контроля в организации атомной отрасли | Код | C | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Инженер по дозиметрическому контролю Инженер по дозиметрическому контролю I категории Инженер по дозиметрическому контролю II категории Инженер по радиационному контролю Инженер по радиационному контролю I категории Инженер по радиационному контролю II категории Инженер по радиационной безопасности Инженер по радиационной безопасности I категории Инженер по радиационной безопасности II категории Инженер-дозиметрист Инженер-дозиметрист I категории Инженер-дозиметрист II категории Инженер-масс-спектрометрист Инженер-масс-спектрометрист I категории Инженер-масс-спектрометрист II категории Инженер-масс-спектрометрист III категории Инженер-радиохимик Инженер-радиохимик I категории Инженер-радиохимик II категории Инженер-спектрометрист Инженер-спектрометрист I категории Инженер-спектрометрист II категории Инженер-спектрометрист III категории Инженер-исследователь Инженер-исследователь I категории Инженер-исследователь II категории Инженер радиометрист Эксперт в области радиационной безопасности Ведущий инженер по радиационной безопасности Ведущий инженер по радиационному контролю Ведущий инженер Ведущий инженер-исследователь Специалист в области радиационной безопасности Специалист (главный) по радиационной безопасности |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Высшее образование - бакалавриат или Высшее образование (непрофильное) - бакалавриат и дополнительное профессиональное образование - программы профессиональной переподготовки |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | Не менее одного года в должности с более низкой (предшествующей) категорией - для должностей с категорией Не менее одного года в должности 1 категории - для ведущего инженера |

| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных медицинских осмотров К работе с источниками излучения допускаются лица не моложе 18 лет, не имеющие медицинских противопоказаний, отнесенные приказом руководителя к категории персонала группы А, прошедшие обучение по правилам работы с источником излучения и по радиационной безопасности, прошедшие инструктаж по радиационной безопасности |
| --- | --- |
| Другие характеристики | При необходимости присвоение разрядов производится в соответствии с требованиями трудового законодательства Российской Федерации и сложностью выполняемых работ |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2149 | Специалисты в области техники, не входящие в другие группы |
| ЕТКС |  | Инженер по дозиметрическому контролю |
|  |  | Инженер по радиационному контролю |
|  |  | Инженер по радиационной безопасности |
|  |  | Инженер-дозиметрист |
|  |  | Инженер-масс-спектрометрист |
|  |  | Инженер-радиохимик |
|  |  | Инженер-спектрометрист |
|  |  | Инженер-исследователь |
|  |  | Инженер радиометрист |
| ОКПДТР | 201340 | Инженер по дозиметрическому контролю |
|  | 201411 | Инженер по радиационному контролю |
|  | 201410 | Инженер по радиационной безопасности |
|  | 201513 | Инженер-дозиметрист |
|  | 201532 | Инженер-масс-спектрометрист |
|  | 201551 | Инженер-радиохимик |
|  | 201557 | Инженер-спектрометрист |
|  | 201549 | Инженер радиометрист |
|  | 201521 | Инженер-исследователь |
| Перечень ВО | 04.03.01 | Химия |
|  | 04.03.02 | Химия, физика и механика материалов |
|  | 14.03.01 | Ядерная энергетика и теплофизика |
|  | 14.03.02 | Ядерные физика и технологии |
|  | 16.03.01 | Техническая физика |
|  | 14.03.07 | Радиационная безопасность человека и окружающей среды |
|  | 14.04.04 | Атомные электрические станции и установки |
|  | 14.05.02 | Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг |
|  | 03.03.02 | Физика |
|  | 05.03.06 | Экология и природопользование |
|  | 20.03.01 | Техносферная безопасность |
|  | 20.03.02 | Природообустройство и водопользование |
|  | 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника |
|  | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника |
|  | 13.03.03 | Энергетическое машиностроение |
|  | 18.03.01 | Химическая технология |
|  | 17.00.00 | Оружие и системы вооружения |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Методическое сопровождение работ по обеспечению радиационной безопасности в организации атомной отрасли | Код | C/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Анализ радиационных факторов, влияющих на формирование радиационной обстановки, и доз облучения работников организации атомной отрасли |
| --- | --- |
|  | Разработка методов и процедур для оптимизации радиационной защиты в организации атомной отрасли |
|  | Разработка предложений по снижению дозозатрат работников организации атомной отрасли, мероприятиям по защите персонала, противоаварийным мероприятиям в организации атомной отрасли |
|  | Оказание методической помощи подразделениям в организации атомной отрасли по разработке программ проведения радиационно опасных работ |
|  | Разработка мероприятий по снижению радиационного воздействия организации атомной отрасли на окружающую среду |
|  | Методическая поддержка деятельности подразделений по обеспечению радиационной безопасности в организации атомной отрасли при обращении с источниками ионизирующих излучений |
|  | Подготовка прогнозов радиационной обстановки и дозовых нагрузок на персонал организации атомной отрасли и население в районе ее расположения |
|  | Разработка методик и инструкций по проведению дозиметрических измерений в организации атомной отрасли |
|  | Подготовка отчетов о результатах радиационного контроля в организации атомной отрасли |
| Необходимые умения | Осуществлять прогнозные исследования радиационной обстановки |
|  | Анализировать радиационную обстановку в организации атомной отрасли |
|  | Разрабатывать техническую и эксплуатационную документацию для обеспечения радиационной безопасности в организации атомной отрасли |
|  | Консультировать сотрудников подразделений организации атомной отрасли по мерам обеспечения радиационной безопасности |
|  | Оценивать риски при разработке различных мероприятий, направленных на обеспечение радиационной безопасности в организации атомной отрасли |
|  | Оформлять отчетную документацию |
|  | Планировать мероприятия, направленные на обеспечение радиационной безопасности в организации атомной отрасли |
| Необходимые знания | Законодательство Российской Федерации в области обеспечения радиационной безопасности |
|  | Классификация и характеристика методов радиационного контроля |
|  | Предельно допустимые и контрольные уровни радиационных параметров в организации атомной отрасли |
|  | Принципы действия и правила эксплуатации аппаратуры, применяемой при проведении радиационного контроля в организации атомной отрасли |
|  | Требования режима секретности, сохранности служебной, коммерческой и государственной тайны, неразглашения сведений конфиденциального характера |
|  | Перечень мероприятий по оказанию первой помощи пострадавшим при получении травм, поражении электрическим током и воздействии химических веществ |
|  | Требования охраны труда, производственной санитарии, нормы и правила экологической, пожарной, радиационной безопасности и взрывобезопасности |
|  | Примеры лучших практик отечественного и международного опыта обеспечения радиационной безопасности в организации атомной отрасли |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Осуществление производственного контроля за обеспечением радиационной безопасности, надежной и безопасной эксплуатации технических средств радиационного контроля в организации атомной отрасли | Код | C/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Организация учета и хранения средств измерения и оборудования систем радиационного контроля в организации атомной отрасли |
| --- | --- |
|  | Входной контроль оборудования радиационного контроля деятельности организации атомной отрасли в части, касающейся соответствия технической документации |
|  | Организация проведения регламентных испытаний, проверок и опробований систем и оборудования радиационного контроля, поверок средств измерения в организации атомной отрасли |
|  | Организация технического обслуживания и ремонта установок, средств измерений радиационного контроля в организации атомной отрасли |
|  | Разработка предложений по модернизации существующих и внедрению новых систем радиационного контроля в организации атомной отрасли |
| Необходимые умения | Планировать проведение мероприятий по техобслуживанию и ремонту оборудования систем радиационного контроля в организации атомной отрасли |
|  | Разрабатывать регламенты организации учета и контроля средств измерения и оборудования систем радиационного контроля в организации атомной отрасли |
|  | Разрабатывать инструкции по проведению испытаний, проверок и опробований систем и оборудования радиационного контроля, поверок средств измерения в организации атомной отрасли |
|  | Оценивать соответствие характеристик оборудования радиационного контроля в организации атомной отрасли положениям технической документации |
|  | Оформлять учетную и отчетную документацию |
|  | Разрабатывать графики мероприятий по техническому обслуживанию, проведению испытаний, проверок и опробований систем и оборудования радиационного контроля, поверок средств измерения в организации атомной отрасли |
| Необходимые знания | Законодательство Российской Федерации в области обеспечения радиационной безопасности |
|  | Классификация и характеристика методов радиометрического и дозиметрического контроля |
|  | Принципы действия и правила эксплуатации аппаратуры, применяемой при проведении радиационного контроля в организации атомной отрасли |
|  | Эксплуатационные характеристики оборудования, применяемого при проведении радиационного контроля в организации атомной отрасли |
|  | Требования безопасности при работе с оборудованием для радиационного контроля |
|  | Локальные нормативные акты регламентирующие порядок действий в аварийных ситуациях |
|  | Порядок и процедуры проведения технического обслуживания, испытаний, проверок и опробований систем и оборудования радиационного контроля и поверок средств измерения в организации атомной отрасли |
|  | Требования охраны труда, производственной санитарии, нормы и правила экологической, пожарной, радиационной безопасности и взрывобезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.4. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Организация и контроль деятельности по производственному контролю в области радиационной безопасности организации атомной отрасли | Код | D | Уровень квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Начальник отдела радиационной безопасности Начальник службы радиационного контроля Начальник службы радиационной безопасности Начальник лаборатории радиационного контроля Начальник лаборатории радиационной безопасности Начальник лаборатории Начальник смены Начальник участка Руководитель группы |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Высшее образование - бакалавриат и дополнительное профессиональное образование - программы повышения квалификации или Высшее образование (непрофильное) - бакалавриат и дополнительное профессиональное образование - программы профессиональной переподготовки или Высшее образование - магистратура, специалитет или Высшее образование - магистратура, специалитет (непрофильное) - и дополнительное профессиональное образование - программы профессиональной переподготовки |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | Не менее семи лет в области обеспечения радиационного безопасности на объектах использования атомной энергии или в организациях атомной отрасли при наличии высшего образования - бакалавриат Не менее пяти лет в области обеспечения радиационного безопасности на объектах использования атомной энергии или в организациях атомной отрасли при наличии высшего образования - специалитет, магистратура |

| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных медицинских осмотров К работе с источниками излучения допускаются лица не моложе 18 лет, не имеющие медицинских противопоказаний, отнесенные приказом руководителя к категории персонала группы А, прошедшие обучение по правилам работы с источником излучения и по радиационной безопасности, прошедшие инструктаж по радиационной безопасности |
| --- | --- |
| Другие характеристики | - |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 1321 | Руководители подразделений (управляющие) в обрабатывающей промышленности |
| ЕТКС |  | Начальник отдела радиационной безопасности |
|  |  | Начальник лаборатории радиационного контроля |
| ОКПДТР | 202479 | Начальник отдела (в обрабатывающей промышленности) |
|  | 202689 | Начальник службы атомной станции |
|  | 202799 | Начальник участка (в обрабатывающей промышленности) |
|  | 202705 | Начальник смены (в обрабатывающей промышленности) |
| Перечень ВО | 04.03.01 | Химия |
|  | 04.03.02 | Химия, физика и механика материалов |
|  | 14.03.01 | Ядерная энергетика и теплофизика |
|  | 14.03.02 | Ядерные физика и технологии |
|  | 16.03.01 | Техническая физика |
|  | 04.04.02 | Химия, физика и механика материалов |
|  | 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника |
|  | 13.04.03 | Энергетическое машиностроение |
|  | 14.04.01 | Ядерная энергетика и теплофизика |
|  | 14.04.02 | Ядерные физика и технологии |
|  | 16.04.01 | Техническая физика |
|  | 18.04.01 | Химическая технология |
|  | 04.05.01 | Фундаментальная и прикладная химия среды |
|  | 14.03.07 | Радиационная безопасность человека и окружающей |
|  | 14.04.04 | Атомные электрические станции и установки |
|  | 14.05.01 | Ядерные реакторы и материалы |
|  | 14.05.02 | Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг |
|  | 14.05.03 | Технологии разделения изотопов и ядерное топливо |
|  | 18.05.02 | Химическая технология материалов современной энергетики |
|  | 26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок |
|  | 05.04.06 | Экология и природопользование |
|  | 20.04.01 | Техносферная безопасность |
|  | 20.06.01 | Техносферная безопасность |
|  | 20.07.01 | Техносферная безопасность |
|  | 20.04.02 | Природообустройство и водопользование |
|  | 03.04.02 | Физика |
|  | 13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника |
|  | 17.00.00 | Оружие и системы вооружения |

3.4.1. Трудовая функция

| Наименование | Организация деятельности службы радиационной безопасности организации атомной отрасли | Код | D/01.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Анализ результатов производственной деятельности службы радиационного контроля организации атомной отрасли для разработки предложений по ее совершенствованию |
| --- | --- |
|  | Организация разработки и согласования производственных планов и графиков работ по осуществлению радиационного контроля в организации атомной отрасли |
|  | Анализ потребностей в оборудовании для организации закупок в целях обеспечения деятельности по радиационному контролю |
|  | Поддержка в актуальном состоянии локальных нормативных актов в области организации труда работников службы радиационного контроля организации атомной отрасли |
|  | Разработка новых и совершенствование действующих технологических процессов радиационного контроля в организации атомной отрасли |
|  | Контроль ведения отчетной документации по результатам работы службы радиационного контроля организации атомной отрасли |
|  | Планирование работ для распределения нагрузки и объема в соответствии с уровнем квалификации персонала службы радиационного контроля организации атомной отрасли |
|  | Контроль допуска персонала к проведению работ по радиационному контролю в организации атомной отрасли |
|  | Организация проведения производственного инструктажа персонала службы радиационного контроля организации атомной отрасли с указанием состояния оборудования на месте проведения радиационного контроля |
|  | Разработка мероприятий по мотивации персонала службы радиационного контроля организации атомной отрасли с целью повышения производительности и качества выполняемых работ |
|  | Контроль соблюдения работниками службы радиационного контроля организации атомной отрасли требований радиационной безопасности, охраны труда, пожарной безопасности и производственной санитарии, правил технической эксплуатации оборудования и инструмента |
|  | Контроль применения работниками службы радиационного контроля организации атомной отрасли СИЗ и защитных приспособлений при осуществлении радиационного контроля |
|  | Организация деятельности по повышению квалификации и профессионального мастерства работников службы радиационного контроля организации атомной отрасли |
| Необходимые умения | Разрабатывать производственные планы и графики работы подразделения радиационного контроля организации атомной отрасли |
|  | Составлять заявки на приобретение оборудования и материалов для обеспечения радиационного контроля организации атомной отрасли |
|  | Организовывать сбор информации о потребностях в оборудовании и материалах для обеспечения радиационного контроля организации атомной отрасли |
|  | Отслеживать релевантность действующих локальных нормативных актов организации атомной отрасли в области радиационного контроля законодательству Российской Федерации |
|  | Анализировать результаты и особенности действующих технологических процессов радиационного контроля в организации атомной отрасли |
|  | Планировать деятельность производственного подразделения радиационного контроля |
|  | Использовать методы мотивации персонала |
|  | Оценивать результаты деятельности подчиненного персонала подразделения радиационного контроля организации атомной отрасли |
| Необходимые знания | Законодательство Российской Федерации в области обеспечения радиационной безопасности, нормы и правила ядерной безопасности и радиационной безопасности |
|  | Отраслевые нормы и правила по ядерной безопасности и радиационной безопасности |
|  | Технологические процессы радиационного контроля в организации атомной отрасли |
|  | Особенности технологических процессов при проведении ядерно и радиационно опасных работ в организации атомной отрасли |
|  | Оборудование службы радиационного контроля организации атомной отрасли и правила его технической эксплуатации |
|  | Предельно допустимые и контрольные уровни радиационных параметров в организации атомной отрасли |
|  | Требования режима секретности, сохранности служебной, коммерческой и государственной тайны, неразглашения сведений конфиденциального характера |
|  | Примеры лучших практик отечественного и международного опыта обеспечения радиационной безопасности в организации атомной отрасли |
|  | Требования охраны труда, производственной санитарии, нормы и правила экологической, пожарной, радиационной безопасности и взрывобезопасности |
|  | Методы мотивации персонала |
| Другие характеристики | - |

3.4.2. Трудовая функция

| Наименование | Организация производственного контроля обеспечения радиационной безопасности в организации атомной отрасли | Код | D/02.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Контроль выполнения требований радиационной безопасности подразделениями организации атомной отрасли |
| --- | --- |
|  | Согласование производственно-технологической документации организации атомной отрасли на соответствие требованиям радиационной безопасности |
|  | Контроль состояния технологических систем и оборудования организации атомной отрасли по факторам поступления ионизирующего излучения за пределы защитных барьеров |
|  | Оценка соответствия эксплуатации объекта использования атомной энергии или организации атомной отрасли требованиям норм и правил радиационной безопасности |
|  | Разработка контрольных уровней для контролируемых параметров ионизирующего излучения в организации атомной отрасли |
|  | Контроль поддержания готовности пунктов сбора персонала, наличия и поддержания в рабочем состоянии технических средств для оценки доз облучения в аварийной ситуации в организации атомной отрасли |
|  | Организация контроля допуска персонала к работам с источниками ионизирующего излучения и радиоактивными веществами и отходами |
| Необходимые умения | Организовывать мониторинг состояния технологических систем и оборудования организации атомной отрасли |
|  | Оценивать соответствие содержания производственно-технологической документации организации атомной отрасли требованиям радиационной безопасности |
|  | Анализировать параметры эксплуатации объекта использования атомной энергии или организации атомной отрасли для определения их соответствия требованиям радиационной безопасности |
| Необходимые знания | Законодательство Российской Федерации в области обеспечения радиационной безопасности, нормы и правила ядерной безопасности и радиационной безопасности |
|  | Отраслевые нормы и правила по ядерной безопасности и радиационной безопасности |
|  | Особенности технологических процессов при проведении ядерно и радиационно опасных работ в организации атомной отрасли |
|  | Методики измерения факторов радиационной опасности в организации атомной отрасли |
|  | Контрольные уровни радиационной обстановки |
|  | Критические параметры радиационной безопасности |
|  | Требования режима секретности, сохранности служебной, коммерческой и государственной тайны, неразглашения сведений конфиденциального характера |
|  | Примеры лучших практик отечественного и международного опыта обеспечения радиационной безопасности в организации атомной отрасли |
|  | Требования охраны труда, производственной санитарии, нормы и правила экологической, пожарной, радиационной безопасности и взрывобезопасности |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях - разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

ОООР «Союз работодателей атомной промышленности, энергетики и науки России», город Москва

4.2. Наименования организаций-разработчиков

|  | Госкорпорация «Росатом», город Москва |
| --- | --- |
|  | АО «Концерн Росэнергоатом», город Москва |
|  | АО «Росатом Недра», город Москва |
|  | АО «АСЭ», город Нижний Новгород |
|  | АО «ТВЭЛ», город Москва |
|  | АО "Росатом Наука", город Москва |
|  | ФГУП «ПО «Маяк», город Озерск |
|  | ФГУП «РАДОН», город Москва |
|  | ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», город Саров |

V. Сокращения, используемые в профессиональном стандарте

СИЗ – средства индивидуальной защиты;

АЭС – атомная электростанция.

ОК 010-2014 (МСКЗ-08). Общероссийский классификатор занятий (принят и введен в действие Приказом Росстандарта от 12.12.2014 № 2020-ст) (ред. от 18.02.2021)

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2014 г. № 667н «О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 ноября 2014 г., регистрационный № 34779) с изменением, внесенным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 9 марта 2017 г. № 254н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 марта 2017 г., регистрационный № 46168).

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Приказ Минздрава России от 28 января 2021 г. N 29н "Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры" (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный N 62277); статья 213 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3; 2015, N 29, ст. 4356); приказ Минздрава России от 28 июля 2020 г. N 749н "Об утверждении требований к проведению медицинских осмотров и психофизиологических обследований работников объектов использования атомной энергии, порядка их проведения, перечня медицинских противопоказаний для выдачи разрешения на выполнение определенных видов деятельности в области использования атомной энергии и перечня должностей работников объектов использования атомной энергии, на которые распространяются данные противопоказания, а также формы медицинского заключения о наличии (отсутствии) медицинских противопоказаний для выдачи разрешения на выполнение определенных видов деятельности в области использования атомной энергии" (зарегистрирован Минюстом России 11 сентября 2020 г., регистрационный N 59782).

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 26.04.2010 N 40 (ред. от 16.09.2013) "Об утверждении СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)" (вместе с "СП 2.6.1.2612-10. ОСПОРБ-99/2010. Санитарные правила и нормативы...") (Зарегистрировано в Минюсте России 11.08.2010 N 18115)

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 73 «Специальные производства», часть 2.

ОК 016-2025. Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (принят и введен в действие Приказом Росстандарта от 16.05.2025 № 423-ст).

Приказ Минпросвещения России от 17 мая 2022 г. N 336 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования и установлении соответствия отдельных профессий и специальностей среднего профессионального образования, указанных в этих перечнях, профессиям и специальностям среднего профессионального образования, перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. N 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования" (зарегистрирован Минюстом России 17 июня 2022 г., регистрационный N 68887) с изменениями, внесенными приказами Минпросвещения России от 12 мая 2023 г. N 359 (зарегистрирован Минюстом России 9 июня 2023 г., регистрационный N 73797), от 25 сентября 2023 г. N 717 (зарегистрирован Минюстом России 26 октября 2023 г., регистрационный N 75754), от 27 апреля 2024 г. N 289 (зарегистрирован Минюстом России 31 мая 2024 г., регистрационный N 78367), от 7 ноября 2024 г. N 782 (зарегистрирован Минюстом России 10 декабря 2024 г., регистрационный N 80517), от 25 марта 2025 г. N 226 (зарегистрирован Минюстом России 29 апреля 2025 г., регистрационный N 82008), от 16 сентября 2025 г. N 667 (зарегистрирован Минюстом России 16 октября 2025 г., регистрационный N 83852).

Приказ Минздравсоцразвития России от 10.12.2009 N 977 (ред. от 12.02.2014) "Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников организаций атомной энергетики"

Приказ Минобрнауки России от 12.09.2013 N 1061 (ред. от 13.12.2021) "Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.10.2013 N 30163).