ПРИМЕР ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА

для оценки квалификации

Инженер-проектировщик по выводу из эксплуатации объектов атомной энергии (6 уровень квалификации)

(наименование квалификации)

Состав примера оценочных средств

| Раздел | страница |
| --- | --- |
| 1. Наименование квалификации и уровень квалификации | 3 |
| 2. Номер квалификации | 3 |
| 3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации | 3 |
| 5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена | 3 |
| 6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена | 5 |
| 7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий | 6 |
| 8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий | 7 |
| 9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий (при необходимости) | 8 |
| 10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена | 8 |
| 11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена | 18 |
| 12. Задания для практического этапа профессионального экзамена | 19 |
| 13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации | 19 |
| 14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств (при наличии) | 20 |

1. Наименование квалификации и уровень квалификации:

«Инженер-проектировщик по выводу из эксплуатации объектов атомной энергии (6 уровень квалификации)»

__________________________________________________________________

(указываются в соответствии с профессиональным стандартом или квалификационными требованиями, установленными федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации)

2. Номер квалификации: 24.06200.03

__________________________________________________________________

(номер квалификации в реестре сведений о проведении независимой оценки квалификации)

3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными  законами  и  иными  нормативными  правовыми актами Российской Федерации (далее - требования к квалификации):

«Инженер-проектировщик по выводу из эксплуатации объектов использования атомной энергии»

КОД профессионального стандарта 24.062

Регистрационный номер: 599

Дата приказа: 15.04.2019

Номер приказа: 249н

СПК: Совет по профессиональным квалификациям в сфере атомной энергии

__________________________________________________________________

(наименование и код профессионального стандарта либо наименование и реквизиты документов, устанавливающих квалификационные требования)

4. Вид профессиональной деятельности:

«Разработка проектно-технологической документации по выводу из эксплуатации объектов использования атомной энергии»

__________________________________________________________________

(по реестру профессиональных стандартов)

5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена

-

6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена

-

7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий:

а)  материально-технические  ресурсы  для  обеспечения теоретического этапа профессионального экзамена:

помещение, инвентарь, компьютерная техника и оргтехника, калькулятор, канцелярские принадлежности

__________________________________________________________________

(помещение, инвентарь, компьютерная техника и оргтехника, программное обеспечение, канцелярские принадлежности и другие)

б)  материально-технические  ресурсы  для  обеспечения  практического этапа профессионального экзамена:

помещение, инвентарь, компьютерная техника и оргтехника, калькулятор, канцелярские принадлежности

__________________________________________________________________

(оборудование, инструмент, оснастка, материалы, средства индивидуальной защиты, экзаменационные образцы и другие)

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий (требования к экспертам):

- Высшее образование.

- Опыт работы не менее 3 лет выполнения работ по организационно-технологическому сопровождению вывода из эксплуатации объектов использования атомной энергии.

- Подтверждение прохождение обучения по ДПП, обеспечивающим освоение:

а) знаний:

- нормативные правовые акты в области независимой оценки квалификации и особенности их применения при проведении профессионального экзамена;

- нормативные правовые акты, регулирующие вид профессиональной деятельности и проверяемую квалификацию;

- методы оценки квалификации, определенные утвержденным Советом оценочным средством (оценочными средствами);

- требования и порядок проведения теоретической и практической части профессионального экзамена и документирования результатов оценки;

- порядок работы с персональными данными и информацией ограниченного использования (доступа);

б) умений

- применять оценочные средства;

- анализировать полученную при проведении профессионального экзамена информацию, проводить экспертизу документов и материалов;

- проводить наблюдение за ходом профессионального экзамена;

- принимать экспертные решения по оценке квалификации на основе критериев оценки, содержащихся в оценочных средствах;

- формулировать, обосновывать и документировать результаты профессионального экзамена;

- использовать информационно-коммуникационные технологии и программно-технические средства, необходимые для подготовки и оформления экспертной документации;

- Подтверждение квалификации эксперта со стороны Совета по профессиональным квалификациям (при наличии) - не менее 2-х человек

- Отсутствие ситуации конфликта интересов в отношении конкретных соискателей

9. Требования безопасности к проведению  оценочных  мероприятий  (при

необходимости):

проведение обязательного инструктажа на рабочем месте

__________________________________________________________________

(проведение обязательного инструктажа на рабочем месте и другие)

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена:

- Какой документ определяет порядок и меры по обеспечению вывода из эксплуатации ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения?

- Кто может вносить предложения о выводе из эксплуатации ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения до израсходования установленного в проекте объекта использования атомной энергии ресурса или предложения об ограничении проектных технико-экономических показателей их работы? (выберите нужное):

  - органы государственной власти Российской Федерации;

  - органы государственной власти субъектов Российской Федерации;

  - органы местного самоуправления и общественными организациями;

  - частные лица.

- Кто уполномочен принимать решения о досрочном выводе из эксплуатации ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения?

  - органы государственной власти;

  - государственная корпорация по атомной энергии "Росатом";

  - органы местного самоуправления в пределах их компетенции

  - эксплуатирующая организация

- Какие виды транспорта должны предусматривать Правила транспортирования ядерных материалов и радиоактивных веществ?

- Хранение или захоронение радиоактивных отходов: (выбрать нужное)

  - должно предусматриваться проектной или технической документацией в качестве обязательного этапа любого цикла ядерной технологии;

  - допускается только в специально предназначенных для этого пунктах хранения.

  - должно быть организовано в местах, обеспечивающих широкий доступ

  - допускается на период не более 2-х лет

- Основные принципы, которые должны соблюдаться при выводе из эксплуатации ОИАЭ (выбрать нужное):

  - защита работников (персонала), населения и окружающей среды от радиационных рисков, возникающих при выводе из эксплуатации ОИАЭ;

  - установление критериев отнесения твердых, жидких и газообразных отходов к радиоактивным отходам;

  - минимизация количества РАО, образующихся при выводе из эксплуатации ОИАЭ;

  - недопущение выбросов и сбросов РВ в окружающую среду в количествах, превышающих пределы, установленные нормативными правовыми актами;

  - непревышение допустимых пределов индивидуальных доз облучения граждан от всех источников излучения;

  - предотвращение при выводе из эксплуатации ОИАЭ аварий и смягчение их последствий в том случае, если они произойдут.

- Планирование вывода из эксплуатации ОИАЭ осуществляется (выбрать нужное):

  - на всех стадиях жизненного цикла ОИАЭ, предшествующих его выводу из эксплуатации;

  - в условиях ограниченного финансирования;

  - на основе дифференцированного подхода в зависимости от сложности и специфики ОИАЭ, площадки (места) его размещения;

  - на основе утвержденных сметных нормативов;

  - с учетом категории его потенциальной радиационной опасности.

- Концепция вывода из эксплуатации ОИАЭ (выбрать нужное):

  - разрабатывается и актуализируется на стадии размещения, проектирования и сооружения ОИАЭ;

  - должна учитывать отечественный опыт в области обеспечения безопасности при выводе из эксплуатации ОИАЭ;

  - должна учитывать современный уровень развития науки, техники, производства;

  - представлена в проектной документации ОИАЭ и ООБ;

  - должна учитывать зарубежный опыт в области обеспечения безопасности при выводе из эксплуатации ОИАЭ.

- Концепция вывода из эксплуатации ОИАЭ должна содержать (выбрать нужное):

  - описание возможных вариантов вывода из эксплуатации ОИАЭ и предполагаемых конечных состояний после их реализации;

  - основные меры по обеспечению безопасности при обращении с РАО, образующимися при выводе из эксплуатации ОИАЭ;

  - порядок сбора и хранения в базе данных по выводу из эксплуатации ОИАЭ информации, важной для обеспечения безопасности при выводе из эксплуатации ОИАЭ;

  - описание зарубежного опыта в области обеспечения безопасности при выводе из эксплуатации ОИАЭ.

- Технические решения и организационные мероприятия, направленные на обеспечение безопасности работ по выводу из эксплуатации ОИАЭ, которые должны быть отражены в проектной документации (выбрать нужное):

  - выбор материалов для изготовления конструкций, систем и оборудования ОИАЭ, обеспечивающих минимизацию количества РАО, образующихся при выполнении работ по выводу из эксплуатации;

  - применение конструктивных и компоновочных решений систем и оборудования ОИАЭ, обеспечивающих простоту демонтажных работ, минимизацию облучения работников и их контакта с радиоактивными и токсичными веществами;

  - обеспечение несущей способности строительных конструкций, зданий и сооружений ОИАЭ на период назначенного срока службы и на период вывода его из эксплуатации;

  - обеспечение ресурса и работоспособности, необходимых для вывода из эксплуатации ОИАЭ, систем и оборудования на период назначенного срока службы ОИАЭ и на период вывода его из эксплуатации, либо обеспечение возможности их замены после исчерпания ресурса;

  - минимизация поверхностного загрязнения РВ зданий, сооружений, конструкций, систем и оборудования при эксплуатации ОИАЭ;

  - дезактивация зданий, сооружений, конструкций, систем и оборудования ОИАЭ;

  - удаление из хранилищ РАО, образующихся при эксплуатации ОИАЭ;

  - обеспечение физической защиты, учета и контроля РВ и РАО при выводе из эксплуатации ОИАЭ.

- Что включает в себя перечень данных для обеспечения безопасности вывода из эксплуатации ОИАЭ, который формируется на стадии эксплуатации?

  - Данные о состоянии имеющихся на площадке ОИАЭ хранилищ и оборудования, предназначенных для сбора, хранения, переработки и кондиционирования РАО, образующихся при эксплуатации, свободных объемах хранилищ РАО;

  - Данные о выполненных реконструкциях (модернизациях) основных систем и оборудования ОИАЭ;

  - Данные о результатах проведенных обследований технического и радиационного состояния ОИАЭ;

  - Данные о персональном составе работников ОИАЭ

  - Данные о радионуклидном составе и уровнях загрязнения РВ поверхностей конструкций, систем, оборудования и площадки ОИАЭ;

  - Данные о количестве и радионуклидном составе накопленных эксплуатационных РАО, их характеристиках и местах хранения;

  - Данные об изменениях в системе физической защиты ОИАЭ;

  - Данные об организации складов временного хранения

  - Данные об авариях на ОИАЭ, приведших к радиоактивному загрязнению зданий, сооружений, конструкций, систем и оборудования и (или) к распространению РВ в системы и помещения, не предусмотренные проектной и эксплуатационной документацией.

- Информация о радиационной обстановке должна содержать данные о (выберите правильные варианты):

  - объемах накопленных жидких РАО в хранилищах жидких отходов, их удельной и интегральной активности, радионуклидном и химическом составе, агрегатном состоянии;

  - мощностях доз гамма-излучения, плотностях потоков альфа- и бета-частиц в помещениях блока АС, концентрациях радиоактивных аэрозолей и газов в воздухе помещений блока АС;

  - мощностях доз гамма-излучения вне зданий и сооружений блока АС, об уровнях радиоактивного загрязнения территории площадки АС и внешних поверхностей зданий и сооружений блока АС, а также концентрациях радиоактивных аэрозолей и газов в атмосфере.

  - загрязненности коммуникаций, строительных и защитных конструкций хранилищ продуктами деления и другими радионуклидами

- Какие технические средства и организационные мероприятия по обеспечению безопасности при выводе из эксплуатации ОИАЭ должна включать в себя проектная документация по выводу из эксплуатации? (выбрать нужное):

  - описание этапов вывода из эксплуатации ОИАЭ, включая технологию и последовательность проведения работ;

  - методы и средства обеспечения радиационной безопасности, пожаро- и взрывобезопасности, обращения с РАО, образующимися при выводе из эксплуатации ОИАЭ;

  - меры по обеспечению физической защиты, учета и контроля РВ и РАО;

  - описание прошедших реконструкций;

  - описание конечного состояния ОИАЭ после завершения работ по его выводу из эксплуатации.

- Функции по учету и контролю РАО в соответствии с требованиями федеральных норм и правил в области использования атомной энергии возложены на:

  - Субподрядные организации;

  - Местные органы самоуправления;

  - Эксплуатирующую организацию.

  - Государственные органы исполнительной власти

- Основными вариантами вывода из эксплуатации блока АС являются (выбрать нужное):

  - ликвидация блока атомной станции;

  - консервация блока атомной станции;

  - захоронение блока атомной станции;

  - перепрофилирование блока атомной станции

- Назовите способы «ликвидации блока атомной станции»:

  - последовательная ликвидация блока атомной станции;

  - немедленная ликвидация блока атомной станции;

  - отложенная ликвидация блока атомной станции;

  - необходимая ликвидация блока атомной станции

- Факторы, обуславливающие выбор в качестве основного варианта вывода из эксплуатации вариант ликвидации блока после его длительного сохранения под наблюдением (выбрать нужное):

  - закрепление за эксплуатирующей организацией площадок АЭС в вечное пользование;

  - наличие соответствующих политических решений;

  - отсутствие как национальных, так и региональных могильников, и хранилищ для захоронения и хранения радиоактивных отходов;

  - наличие на площадке АС работающих блоков, обеспечение безопасной эксплуатации которых необходимо учитывать при выводе из эксплуатации остановленных блоков;

  - отсутствие достаточных финансовых средств в резерве.

- Дайте определение «ликвидации блока атомной станции»:

  - вариант вывода из эксплуатации блока АС, предусматривающий дезактивацию загрязненных радионуклидами зданий, сооружений, систем и элементов блока АС до приемлемого уровня в соответствии с действующими нормами радиационной безопасности и (или) их демонтаж, обращение с образующимися РАО и другими опасными отходами, а также подготовку площадки выводимого из эксплуатации блока АС для дальнейшего ограниченного или неограниченного использования;

  - вариант вывода из эксплуатации блока АС, предусматривающий создание на площадке АС системы захоронения РАО;

  - вариант вывода из эксплуатации блока АС, предусматривающий создание на площадке АС нового предприятия другого профиля

  - вариант вывода из эксплуатации блока АС, предусматривающий установление инженерных барьеров и захоронение блока АС

- Что такое «немедленная ликвидация атомной станции»?:

  - вывод из эксплуатации блока АС, когда демонтаж или дезактивация зданий, сооружений, систем и элементов блока АС начинаются непосредственно после прекращения эксплуатации блока АС;

  - Установление инженерных барьеров и захоронение блока АС;

  - Создание на площадке АС системы захоронения РАО

  - Немедленное перепрофилирование зданий и сооружений блока АС

- Дайте определение «отложенной ликвидации блока АС»:

  - Консервация систем и элементов блока атомной станции;

  - работы по демонтажу или дезактивации зданий, сооружений, систем и элементов блока АС начинаются после их безопасного сохранения на площадке выводимого из эксплуатации блока АС в течение длительного времени, до тех пор, пока содержание в них РВ в результате естественного распада не снизится до заданных уровней;

  - вариант вывода из эксплуатации блока АС, предусматривающий создание на площадке АС нового предприятия другого профиля

  - вариант вывода из эксплуатации блока АС, предусматривающий создание на площадке АС системы захоронения РАО

- Дайте определение «локализации систем и элементов блока атомной станции»:

  - хранение (поддержание) в исправном (работоспособном) состоянии систем и элементов блока АС в их межэксплуатационные периоды;

  - перевод систем и элементов блока АС в состояние, обеспечивающее ограничение возможности выхода радионуклидов и ионизирующего излучения в помещения блока АС и окружающую среду за счет использования существующих или создания дополнительных инженерных барьеров.

  - Установка ограждений и защитных барьеров вокруг блока АС

  - Ограждение систем и элементов блока АС для их последующей разборки и демонтажа

- Условия безопасного вывода из эксплуатации блока АС (выбрать нужное):

  - установленные в проекте вывода из эксплуатации блока АС минимальные требования к количеству, характеристикам, техническому состоянию, условиям технического обслуживания, а также испытаний систем и элементов, при которых обеспечивается соблюдение пределов безопасного вывода из эксплуатации блока АС и (или) критериев безопасности;

  - установленные в проекте вывода из эксплуатации блока АС граничные значения параметров и характеристик систем и элементов блока АС, отклонения от которых могут привести к аварии

  - использование защитных барьеров и ограждений

  - использование средств радиационной защиты и систем пылеудаления

- Какими документами устанавливаются объем, методы и сроки проведения КИРО?

  - ООБ;

  - Концепцией вывода из эксплуатации АС;

  - Программой вывода из эксплуатации блока АС

  - Технико-экономическим обоснованием

- Cведения об оценке фактического технического состояния оборудования, установок и систем на момент проведения обследования и их остаточного ресурса являются одним из результатов инженерного обследования ___________ блока АС

- Радиационное обследование блока АС проводится для (выбрать нужное):

  - получения информации, необходимой для оценки радиационного воздействия на работников (персонал) при выполнении работ по выводу из эксплуатации блока АС;

  - получения сведений об объемах, агрегатном состоянии и нуклидном составе РАО, накопленных за период эксплуатации блока АС;

  - получения сведений о возможности размещения необходимого дополнительного оборудования для проведения демонтажных работ, а также сведения о необходимости образования дополнительных проемов для проведения демонтажных работ;

  - уточнения принципиальных схем электро-, тепло-, газо-, воздухо- и водоснабжения

- Результаты радиационного обследования блока АС должны отражать (выбрать нужное):

  - перечень объектов генерального плана (зданий и сооружений блока АС), подвергшихся радиоактивному загрязнению, с указанием площади, вида поверхностей (стен, крыш) и покрытий, состава радионуклидов, их активности;

  - описание блока АС, зданий и сооружений блока АС;

  - объемы накопленных жидких РАО в хранилищах жидких отходов, их удельную и интегральную активность, радионуклидный и химический состав, агрегатное состояние;

  - объемы накопленных твердых РАО, их удельную и суммарную активность, радионуклидный состав, химический состав;

  - данные о заполненности существующих на блоке АС хранилищ твердых и жидких РАО;

  - принципиальные схемы электро-, тепло-, газо-, воздухо- и водоснабжения;

  - картограммы мощностей доз и полей излучений;

  - загрязненность коммуникаций, строительных и защитных конструкций хранилищ продуктами деления и другими радионуклидами.

- После проведения радиационного обследования помещений блока АС должны определяться:

  - зоны и границы зон радиоактивного загрязнения в зданиях блока АС;

  - зоны контролируемого доступа;

  - перечень объектов генерального плана (зданий и сооружений блока АС), подвергшихся радиоактивному загрязнению;

  - уровни поверхностного загрязнения РВ оборудования, систем, строительных конструкций, размещенных в помещениях или проходящих транзитом через помещения;

  - объемы накопленных твердых РАО;

  - уровни загрязнения радионуклидами материалов оборудования и строительных конструкций по глубине от внешней поверхности;

  - объемы и нуклидный состав радиоактивных отложений внутри оборудования.

- После проведения радиационного обследования площадки АС должны определяться:

  - концентрации и состав радионуклидов в грунтовых и поверхностных водах площадки АС;

  - объемы накопленных жидких РАО в хранилищах жидких отходов;

  - концентрации и состав радионуклидов в почве площадки АС;

  - пути перемещения накопленных РАО

- Требования к проведению инструментального обследования состояния блока АС:

Обследование должно проводиться:

- с применением аттестованных методик измерений;

- с применением прошедших поверку средств измерений;

- в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в области обеспечения единства измерений Российской Федерации;

- не позднее завершения работ по демонтажу зданий и сооружений

- Принцип ALARA (As Low Reasonably Achievable – настолько низко, насколько разумно достижимо) – это принцип: __________________

- Установите последовательность принятия решения о выборе варианта вывода из эксплуатации ОИАЭ:

  - идентификация вариантов вывода из эксплуатации, подлежащих оцениванию;

  - оценка предпочтений;

  - нормализация факторов;

  - анализ чувствительности;

  - оценка вариантов вывода из эксплуатации ОИАЭ и предварительный выбор варианта вывода из эксплуатации;

  - окончательный выбор варианта вывода из эксплуатации ОИАЭ.

- Для каждого фактора варианта вывода из эксплуатации ОИАЭ определяют:

  - Количественные значения;

  - Коэффициенты;

  - Качественные параметры;

  - неопределенности

- По медико-социальному обоснованию соотношения "польза-вред" фактор рассчитывается на основе: ___________________________

- Для выбора конкретного варианта вывода ОИАЭ из эксплуатации используются методы многофакторного выбора на конечном множестве альтернатив (вариантов вывода из эксплуатации ОИАЭ), с учетом следующего минимального набора факторов (выбрать нужное):

  - количественный показатель медико-социального обоснования соотношения "польза-вред" в соответствии с принципом обоснования;

  - технико-экономический показатель, связанный с реализацией каждого из рассматриваемых вариантов вывода из эксплуатации;

  - временной показатель.

  - пространственный показатель

- Как проводится оценка предпочтений? Установите нужную последовательность:

  - определяется многофакторная ценность каждого варианта вывода из эксплуатации ОИАЭ;

  - количественные оценки их важности с учетом ранжирования;

  - ранжирование факторов

  - случайный выбор

- Как проводится оценка вариантов вывода ОАИЭ из эксплуатации?:

  - осуществляется сравнение вариантам по ряду заданных параметров;

  - на этапе оценки вариантов вывода из эксплуатации осуществляется принятие предварительного решения по многофакторной задаче;

  - методом исключения

  - методом Гаусса

- На этапе анализа чувствительности изучаются:

  - параметры, изменения которых могут привести к значительным изменениям количественных характеристик факторов;

  - временные факторы и риски.

  - прогнозы развития ситуации на долгосрочную перспективу

  - параметры, характеризующие ритмичность производства

- Устойчивость результатов выбора варианта вывода из эксплуатации, предусматривающего создание на площадке ОИАЭ пункта захоронения РАО, к неопределенностям количественной оценки факторов, связанных с принятыми предположениями, допущениями и экспертными оценками определяется:

  - проверкой относительной значимости источников неопределенности, входящих в процедуру выбора варианта вывода из эксплуатации (анализ чувствительности);

  - принятием решения по многофакторной задаче.

  - расчетным обоснованием

  - случайным выбором

- Выстройте алгоритм анализа чувствительности:

  - выбор из всех параметров, использованных для количественной оценки факторов, те, погрешности которых вносят определяющий вклад в итоговую погрешность фактора;

  - определение погрешности задания всех параметров расчетов факторов, включенных в процедуру выбора варианта вывода из эксплуатации (погрешности измерения, оценок, принятых предположений и экспертных оценок), и диапазоны изменения параметров;

  - рассмотрение в качестве источников неопределенности значения параметров расчетов факторов, включенных в процедуру выбора варианта вывода из эксплуатации;

  - повтор процедуры выбора варианта вывода из эксплуатации для граничных точек диапазона изменений каждого параметра.

- Оценка достаточности проведенных исследований для установления параметров расчетов факторов определяется:

  - Через критичность параметров;

  - для граничных точек диапазона изменений каждого параметра.

  - для предельно допустимых значений

  - методом освоенного объема

11.  Критерии  оценки,  правила обработки результатов теоретического  этапа  профессионального  экзамена  и  принятия  решения  о допуске   (отказе   в  допуске)  к  практическому  этапу  профессионального экзамена:

-

12. Задания для практического этапа профессионального экзамена:

Задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях:

Задание 1

В предложенных материалах проверьте правильность расчетов объема радиоактивных отходов, образующихся при выводе из эксплуатации объекта ОИАЭ

Условия выполнения задания:

- место выполнения задания: экзаменационный класс;

- рабочее место, оснащенное компьютерной техникой

- максимальное время выполнения задания: 60 мин.

13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации:

-

14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств (при наличии):

Федеральный закон года N 170-ФЗ от 21 ноября 1995 «Об использовании атомной энергии» (ст. 3, 4, 9, 33, 34)

РБ-099-14 (Рекомендации по составу и содержанию отчета по обоснованию безопасности при выводе из эксплуатации ядерных установок ядерного топливного цикла)

НП-091-14 Обеспечение безопасности при выводе из эксплуатации объектов использования атомной энергии. Общие положения.

Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009 (СанПиН 2.6.1.2523-09)

НП-028-16 Правила обеспечения безопасности при выводе из эксплуатации исследовательских ядерных установок

РБ-099-14 (Рекомендации по составу и содержанию отчета по обоснованию безопасности при выводе из эксплуатации ядерных установок ядерного топливного цикла)

В соответствии с Приложением «Структура оценочных средств» к Положению о разработке оценочных

средств для проведения независимой оценки квалификации, утвержденному приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 1 ноября 2016 г. N 601н