ПРИМЕР ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА

для оценки квалификации

Руководитель отдела по разработке проекта по выводу из эксплуатации объектов использования атомной энергии (7 уровень квалификации)

(наименование квалификации)

Состав примера оценочных средств

| Раздел | страница |
| --- | --- |
| 1. Наименование квалификации и уровень квалификации | 3 |
| 2. Номер квалификации | 3 |
| 3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации | 3 |
| 5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена | 3 |
| 6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена | 4 |
| 7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий | 5 |
| 8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий | 6 |
| 9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий (при необходимости) | 7 |
| 10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена | 8 |
| 11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена | 17 |
| 12. Задания для практического этапа профессионального экзамена | 17 |
| 13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации | 18 |
| 14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств (при наличии) | 18 |

1. Наименование квалификации и уровень квалификации:

Руководитель отдела по разработке проекта по выводу из эксплуатации объектов использования атомной энергии (7 уровень квалификации)

__________________________________________________________________

(указываются в соответствии с профессиональным стандартом или квалификационными требованиями, установленными федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации)

2. Номер квалификации: 24.06200.04

__________________________________________________________________

(номер квалификации в реестре сведений о проведении независимой оценки квалификации)

3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными  законами  и  иными  нормативными  правовыми актами Российской Федерации (далее - требования к квалификации):

«Инженер-проектировщик по выводу из эксплуатации объектов использования атомной энергии»

КОД профессионального стандарта 24.062

Регистрационный номер: 599

Дата приказа: 15.04.2019

Номер приказа: 249н

СПК: Совет по профессиональным квалификациям в сфере атомной энергии

__________________________________________________________________

(наименование и код профессионального стандарта либо наименование и реквизиты документов, устанавливающих квалификационные требования)

4. Вид профессиональной деятельности:

«Разработка проектно-технологической документации по выводу из эксплуатации объектов использования атомной энергии»

__________________________________________________________________

(по реестру профессиональных стандартов)

5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена

-

6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена

-

7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий:

а)  материально-технические  ресурсы  для  обеспечения теоретического этапа профессионального экзамена:

помещение, инвентарь, компьютерная техника и оргтехника, калькулятор, канцелярские принадлежности

__________________________________________________________________

(помещение, инвентарь, компьютерная техника и оргтехника, программное обеспечение, канцелярские принадлежности и другие)

б)  материально-технические  ресурсы  для  обеспечения  практического этапа профессионального экзамена:

помещение, инвентарь, компьютерная техника и оргтехника, калькулятор, канцелярские принадлежности

__________________________________________________________________

(оборудование, инструмент, оснастка, материалы, средства индивидуальной защиты, экзаменационные образцы и другие)

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий (требования к экспертам):

- Высшее образование.

- Опыт работы не менее 5 лет выполнения работ по организационно-технологическому сопровождению вывода из эксплуатации объектов использования атомной энергии.

- Подтверждение прохождение обучения по ДПП, обеспечивающим освоение:

а) знаний:

- нормативные правовые акты в области независимой оценки квалификации и особенности их применения при проведении профессионального экзамена;

- нормативные правовые акты, регулирующие вид профессиональной деятельности и проверяемую квалификацию;

- методы оценки квалификации, определенные утвержденным Советом оценочным средством (оценочными средствами);

- требования и порядок проведения теоретической и практической части профессионального экзамена и документирования результатов оценки;

- порядок работы с персональными данными и информацией ограниченного использования (доступа);

б) умений

- применять оценочные средства;

- анализировать полученную при проведении профессионального экзамена информацию, проводить экспертизу документов и материалов;

- проводить наблюдение за ходом профессионального экзамена;

- принимать экспертные решения по оценке квалификации на основе критериев оценки, содержащихся в оценочных средствах;

- формулировать, обосновывать и документировать результаты профессионального экзамена;

- использовать информационно-коммуникационные технологии и программно-технические средства, необходимые для подготовки и оформления экспертной документации;

- Подтверждение квалификации эксперта со стороны Совета по профессиональным квалификациям (при наличии) - не менее 2-х человек

- Отсутствие ситуации конфликта интересов в отношении конкретных соискателей

9. Требования безопасности к проведению  оценочных  мероприятий  (при

необходимости):

проведение обязательного инструктажа на рабочем месте

__________________________________________________________________

(проведение обязательного инструктажа на рабочем месте и другие)

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена:

- Что из перечисленного не относится к полномочиям Президента Российской Федерации в области использования атомной энергии:

  - принимает федеральные законы в области использования атомной энергии;

  - определяет основные направления государственной политики в области использования атомной энергии;

  - принимает решения по вопросам безопасности при использовании атомной энергии;

  - принимает решения по вопросам предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при использовании атомной энергии;

  - проводит парламентские слушания по вопросам использования атомной энергии.

- Кто может вносить предложения о выводе из эксплуатации ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения до израсходования установленного в проекте объекта использования атомной энергии ресурса или предложения об ограничении проектных технико-экономических показателей их работы? (выберите нужное):

  - органы государственной власти Российской Федерации;

  - органы государственной власти субъектов Российской Федерации;

  - органы местного самоуправления и общественными организациями;

  - частные лица.

- Кто уполномочен принимать решения о досрочном выводе з эксплуатации ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения?

  - органы государственной власти;

  - государственная корпорация по атомной энергии "Росатом";

  - органы местного самоуправления в пределах их компетенции

  - эксплуатирующая организация

- Какие виды транспорта должны предусматривать Правила транспортирования ядерных материалов и радиоактивных веществ?

- Хранение или захоронение радиоактивных отходов: (выбрать нужное)

  - должно предусматриваться проектной или технической документацией в качестве обязательного этапа любого цикла ядерной технологии;

  - допускается только в специально предназначенных для этого пунктах хранения.

  - Выполняется только после вывода ОИАЭ из эксплуатации

  - Разрешено в течение не более 5 лет

- Основные принципы, которые должны соблюдаться при выводе из эксплуатации ОИАЭ (выбрать нужное):

  - защита работников (персонала), населения и окружающей среды от радиационных рисков, возникающих при выводе из эксплуатации ОИАЭ;

  - установление критериев отнесения твердых, жидких и газообразных отходов к радиоактивным отходам;

  - минимизация количества РАО, образующихся при выводе из эксплуатации ОИАЭ;

  - недопущение выбросов и сбросов РВ в окружающую среду в количествах, превышающих пределы, установленные нормативными правовыми актами;

  - непревышение допустимых пределов индивидуальных доз облучения граждан от всех источников излучения;

  - предотвращение при выводе из эксплуатации ОИАЭ аварий и смягчение их последствий в том случае, если они произойдут.

- Планирование вывода из эксплуатации ОИАЭ осуществляется (выбрать нужное):

  - на всех стадиях жизненного цикла ОИАЭ, предшествующих его выводу из эксплуатации;

  - в условиях ограниченного финансирования;

  - на основе дифференцированного подхода в зависимости от сложности и специфики ОИАЭ, площадки (места) его размещения;

  - на основе утвержденных сметных нормативов;

  - с учетом категории его потенциальной радиационной опасности.

- Какие технические средства и организационные мероприятия по обеспечению безопасности при выводе из эксплуатации ОИАЭ должна включать в себя проектная документация по выводу из эксплуатации? (выбрать нужное):

  - описание этапов вывода из эксплуатации ОИАЭ, включая технологию и последовательность проведения работ;

  - методы и средства обеспечения радиационной безопасности, пожаро- и взрывобезопасности, обращения с РАО, образующимися при выводе из эксплуатации ОИАЭ;

  - меры по обеспечению физической защиты, учета и контроля РВ и РАО;

  - описание прошедших реконструкций;

  - описание конечного состояния ОИАЭ после завершения работ по его выводу из эксплуатации.

- Комплексное инженерное и радиационное обследование объекта использования атомной энергии, это: _________________________.

- Основными вариантами вывода из эксплуатации блока АС являются (выбрать нужное):

  - ликвидация блока атомной станции;

  - консервация блока атомной станции;

  - захоронение блока атомной станции.

  - демонтаж блока атомной станции

- Назовите способы «ликвидации блока атомной станции»:

  - последовательная ликвидация блока атомной станции;

  - немедленная ликвидация блока атомной станции;

  - отложенная ликвидация блока атомной станции.

  - Перепрофилирование блока атомной станции

- Факторы, обуславливающие выбор в качестве основного варианта вывода из эксплуатации вариант ликвидации блока после его длительного сохранения под наблюдением (выбрать нужное):

  - закрепление за эксплуатирующей организацией площадок АЭС в вечное пользование;

  - наличие соответствующих политических решений;

  - отсутствие как национальных, так и региональных могильников, и хранилищ для захоронения и хранения радиоактивных отходов;

  - наличие на площадке АС работающих блоков, обеспечение безопасной эксплуатации которых необходимо учитывать при выводе из эксплуатации остановленных блоков;

  - отсутствие достаточных финансовых средств в резерве.

- Дайте определение «ликвидации блока атомной станции»:

  - вариант вывода из эксплуатации блока АС, предусматривающий дезактивацию загрязненных радионуклидами зданий, сооружений, систем и элементов блока АС до приемлемого уровня в соответствии с действующими нормами радиационной безопасности и (или) их демонтаж, обращение с образующимися РАО и другими опасными отходами, а также подготовку площадки выводимого из эксплуатации блока АС для дальнейшего ограниченного или неограниченного использования;

  - вариант вывода из эксплуатации блока АС, предусматривающий создание на площадке АС системы захоронения РАО.

  - установление инженерных барьеров и захоронение блока АС

  - вариант вывода из эксплуатации блока АС, предусматривающий создание на площадке АС нового предприятия другого профиля

- Что такое «немедленная ликвидация атомной станции»?:

  - вывод из эксплуатации блока АС, когда демонтаж или дезактивация зданий, сооружений, систем и элементов блока АС начинаются непосредственно после прекращения эксплуатации блока АС;

  - установление инженерных барьеров и захоронение блока АС.

  - вариант вывода из эксплуатации блока АС, предусматривающий создание на площадке АС системы захоронения РАО

  - немедленное перепрофилирование зданий и сооружений блока АС

- Дайте определение «отложенной ликвидации блока АС»:

  - Консервация систем и элементов блока атомной станции;

  - работы по демонтажу или дезактивации зданий, сооружений, систем и элементов блока АС начинаются после их безопасного сохранения на площадке выводимого из эксплуатации блока АС в течение длительного времени, до тех пор, пока содержание в них РВ в результате естественного распада не снизится до заданных уровней.

  - вариант вывода из эксплуатации блока АС, предусматривающий постепенное создание на площадке АС нового предприятия другого профиля

  - вариант вывода из эксплуатации блока АС, предусматривающий создание на площадке АС системы захоронения РАО

- Дайте определение «локализации систем и элементов блока атомной станции»:

  - хранение (поддержание) в исправном (работоспособном) состоянии систем и элементов блока АС в их межэксплуатационные периоды;

  - перевод систем и элементов блока АС в состояние, обеспечивающее ограничение возможности выхода радионуклидов и ионизирующего излучения в помещения блока АС и окружающую среду за счет использования существующих или создания дополнительных инженерных барьеров.

  - установление защитных барьеров и ограждений вокруг систем и элементов блока АС

  - ограждение систем и элементов блока АС для их последующей разборки и демонтажа

- Условия безопасного вывода из эксплуатации блока АС (выбрать нужное):

  - установленные в проекте вывода из эксплуатации блока АС минимальные требования к количеству, характеристикам, техническому состоянию, условиям технического обслуживания, а также испытаний систем и элементов, при которых обеспечивается соблюдение пределов безопасного вывода из эксплуатации блока АС и (или) критериев безопасности;

  - установленные в проекте вывода из эксплуатации блока АС граничные значения параметров и характеристик систем и элементов блока АС, отклонения от которых могут привести к аварии.

  - использование защитных барьеров и ограждений

  - использование средств радиационной защиты и систем пылеудаления

- Принимаемые решения по обеспечению безопасности при обращении с РАО на территории, подлежащей реабилитации, должны быть основаны на результатах радиационного обследования и учитывать следующие показатели:

  - мощность дозы гамма-излучения;

  - уровни радиоактивного загрязнения альфа- и бета-излучающими радионуклидами;

  - расположение, глубина залегания и масса (объем) загрязненных почв, грунтов, вод;

  - схемы и характеристики технологических и транспортных связей между производственными зданиями;

  - радионуклидный состав и удельная активность загрязненных почв, грунтов, вод;

  - концентрация радиоактивных аэрозолей и газов в воздухе загрязненной территории.

- Результаты инженерного обследования зданий и сооружений блока АС должны содержать (выбрать нужное):

  - описание блока АС, зданий и сооружений блока АС;

  - оценку фактического технического состояния строительных конструкций блока АС на момент проведения обследования, их остаточного ресурса;

  - перечень и характеристики систем вентиляции;

  - перечень технических решений по компоновке блока АС;

  - принципиальные схемы электро-, тепло-, газо-, воздухо- и водоснабжения;

  - сведения о возможности размещения необходимого дополнительного оборудования для проведения демонтажных работ, а также сведения о необходимости образования дополнительных проемов для проведения демонтажных работ;

  - схемы и характеристики технологических и транспортных связей между производственными зданиями, сооружениями блока АС и помещениями блока АС.

- Cведения об оценке фактического технического состояния оборудования, установок и систем на момент проведения обследования и их остаточного ресурса являются одним из результатов инженерного обследования ___________ блока АС.

- Радиационное обследование блока АС проводится для (выбрать нужное):

  - получения информации, необходимой для оценки радиационного воздействия на работников (персонал) при выполнении работ по выводу из эксплуатации блока АС;

  - получения сведений об объемах, агрегатном состоянии и нуклидном составе РАО, накопленных за период эксплуатации блока АС;

  - получения сведений о возможности размещения необходимого дополнительного оборудования для проведения демонтажных работ, а также сведения о необходимости образования дополнительных проемов для проведения демонтажных работ.

  - уточнения принципиальных схем электро-, тепло-, газо-, воздухо- и водоснабжения

- Принцип ALARA (As Low Reasonably Achievable – настолько низко, насколько разумно достижимо) – это принцип: __________________.

- Установите последовательность принятия решения о выборе варианта вывода из эксплуатации ОИАЭ:

  - идентификация вариантов вывода из эксплуатации ОИАЭ, подлежащих оцениванию;

  - оценка предпочтений;

  - нормализация факторов;

  - анализ чувствительности;

  - оценка вариантов вывода из эксплуатации ОИАЭ и предварительный выбор варианта вывода из эксплуатации;

  - окончательный выбор варианта вывода из эксплуатации ОИАЭ.

- Для каждого фактора варианта вывода из эксплуатации ОИАЭ определяют:

  - Количественные значения;

  - Коэффициенты;

  - Качественные параметры.

  - Неопределенности

- По медико-социальному обоснованию соотношения "польза-вред" фактор рассчитывается на основе: ___________________________.

- Для выбора конкретного варианта вывода ОИАЭ из эксплуатации используются методы многофакторного выбора на конечном множестве альтернатив (вариантов вывода из эксплуатации ОИАЭ), с учетом следующего минимального набора факторов (выбрать нужное):

  - количественный показатель медико-социального обоснования соотношения "польза-вред" в соответствии с принципом обоснования;

  - технико-экономический показатель, связанный с реализацией каждого из рассматриваемых вариантов вывода из эксплуатации;

  - временной показатель.

  - показатель адиабаты и временной показатель

- Под вредом от облучения за одинаковые отрезки времени понимается: ______________.

- Расчет коллективной эффективной дозы осуществляется на основании:

  - сценариев, характерных для реализации каждого из рассматриваемых вариантов вывода из эксплуатации;

  - Результатов радиационного обследования.

  - Результатов индивидуального дозиметрического контроля

  - Эмпирических закономерностей

- Набор факторов можно расширять с учетом:

  - конкретных характеристик ОИАЭ;

  - места его расположения ОИАЭ.

  - результатов экологического мониторинга

  - холистических исследований

- Для каждого источника выброса (сброса) радиоактивных веществ должны регистрироваться (выбрать нужное):

  - расход среды (воздуха (газа) или жидкости);

  - периода полураспада содержащихся в РАО радионуклидов;

  - качественный и количественный радионуклидный состав;

  - суммарная активность радионуклидов в выбросе (сбросе), усредненная за сутки, за месяц и за год;

  - физические и химические свойства РАО.

- При нормализации факторов учитывается:

  - качественное влияние значения фактора на выбор варианта вывода из эксплуатации ОИАЭ;

  - количественное значение фактора.

  - Процентное соотношение значений факторов

  - Медианное сглаживание

- Как проводится оценка предпочтений? Установите нужную последовательность:

  - определяется многофакторная ценность каждого варианта вывода из эксплуатации ОИАЭ;

  - количественные оценки их важности с учетом ранжирования;

  - ранжирование факторов.

- Как проводится оценка вариантов вывода ОАИЭ из эксплуатации?:

  - осуществляется сравнение вариантам по ряду заданных параметров;

  - на этапе оценки вариантов вывода из эксплуатации осуществляется принятие предварительного решения по многофакторной задаче;

  - методом исключения.

  - случайный выбор

- На этапе анализа чувствительности изучаются:

  - параметры, изменения которых могут привести к значительным изменениям количественных характеристик факторов;

  - временные факторы и риски.

  - прогнозы на среднесрочную перспективу

  - параметры, характеризующие ритмичность производства

- Устойчивость результатов выбора варианта вывода из эксплуатации, предусматривающего создание на площадке ОИАЭ пункта захоронения РАО, к неопределенностям количественной оценки факторов, связанных с принятыми предположениями, допущениями и экспертными оценками определяется:

  - проверкой относительной значимости источников неопределенности, входящих в процедуру выбора варианта вывода из эксплуатации (анализ чувствительности);

  - принятием решения по многофакторной задаче.

  - Результатами расчетов

  - Методом «мозгового штурма»

- Выстройте алгоритм анализа чувствительности:

  - выбор из всех параметров, использованных для количественной оценки факторов, те, погрешности которых вносят определяющий вклад в итоговую погрешность фактора;

  - определение погрешности задания всех параметров расчетов факторов, включенных в процедуру выбора варианта вывода из эксплуатации (погрешности измерения, оценок, принятых предположений и экспертных оценок), и диапазоны изменения параметров;

  - рассмотрение в качестве источников неопределенности значения параметров расчетов факторов, включенных в процедуру выбора варианта вывода из эксплуатации;

  - повтор процедуры выбора варианта вывода из эксплуатации для граничных точек диапазона изменений каждого параметра.

- Оценка достаточности проведенных исследований для установления параметров расчетов факторов определяется:

  - Через критичность параметров;

  - для граничных точек диапазона изменений каждого параметра.

  - Для предельно допустимых значений параметров

  - Методом параллакса

- Критичность каждого параметра определяется:

  - по результатам дополнительных исследований;

  - повторением процедуры выбора варианта вывода из эксплуатации для граничных точек диапазона изменения параметра.

  - расчетным обоснованием

  - методом критического пути

- Если в результате повторения процедуры выбора варианта вывода из эксплуатации для граничных точек диапазона изменения параметра решение меняется, рекомендуется:

  - провести дополнительные исследования по его уточнению;

  - провести многофакторный анализ.

  - Провести расчеты по предельно допустимым значениям параметров

  - Использовать метод мозгового штурма

- Укажите правильную последовательность мероприятий 1 фазы вывода блока ОИАЭ из эксплуатации:

  - демонтаж и удаление чистого, слабозагрязненного и низкоактивированного оборудования и систем блока АЭС;

  - консервация оборудования, систем и строительных конструкций блока АЭС;

  - локализация высокоактивного оборудования в помещениях реакторного отделения блока;

  - утилизация чистого оборудования и переработка, упаковка и организованное хранение образующихся радиоактивных отходов в хранилищах на промплощадке АЭС.

11.  Критерии  оценки  (ключи  к  заданиям),  правила обработки результатов теоретического  этапа  профессионального  экзамена  и  принятия  решения  о допуске   (отказе   в  допуске)  к  практическому  этапу  профессионального экзамена:

-

12. Задания для практического этапа профессионального экзамена:

Задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях:

Задание 1

На основе предложенных данных определите средства и методы для дезактивации, включая дезактивацию машин и механизмов после выполнения работ по демонтажу технологического оборудования при выводе из эксплуатации ОИАЭ.

Условия выполнения задания:

- место выполнения задания: экзаменационный класс;

- рабочее место, оснащенное компьютерной техникой

- максимальное время выполнения задания: 60 мин.

13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации:

Положительное решение о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации «Руководитель отдела по выводу из эксплуатации объектов использования атомной энергии (7 уровень квалификации)» принимается при выполнении теоретического задания (оценка 32 балла и более) и при выполнении практического задания (оценка 48 баллов и более). Таким образом, общая сумма баллов, необходимая для принятия решения о соответствии соискателя требованиям к квалификации составляет не менее 80 баллов.

14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств (при наличии):

Федеральный закон года N 170-ФЗ от 21 ноября 1995 «Об использовании атомной энергии» (ст. 3, 4, 9, 33, 34)

РБ-099-14 (Рекомендации по составу и содержанию отчета по обоснованию безопасности при выводе из эксплуатации ядерных установок ядерного топливного цикла)

НП-091-14 Обеспечение безопасности при выводе из эксплуатации объектов использования атомной энергии. Общие положения.

Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009 (СанПиН 2.6.1.2523-09)

НП-028-16 Правила обеспечения безопасности при выводе из эксплуатации исследовательских ядерных установок

В соответствии с Приложением «Структура оценочных средств» к Положению о разработке оценочных

средств для проведения независимой оценки квалификации, утвержденному приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 1 ноября 2016 г. N 601н