ПРИМЕР ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА

для оценки квалификации

Техник по промышленному строительству в области демонтажа радиационно- опасных объектов (5 уровень квалификации)

(наименование квалификации)

2020 год

Состав примера оценочных средств

| Раздел | страница |
| --- | --- |
| 1. Наименование квалификации и уровень квалификации | 3 |
| 2. Номер квалификации | 3 |
| 3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации | 3 |
| 5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена | 3 |
| 6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена | 4 |
| 7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий | 5 |
| 8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий | 5 |
| 9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий (при необходимости) | 7 |
| 10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена | 8 |
| 11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена | 19 |
| 12. Задания для практического этапа профессионального экзамена | 20 |
| 13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации | 21 |
| 14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств (при наличии) | 21 |

1. Наименование квалификации и уровень квалификации:

«Техник по промышленному строительству в области демонтажа радиационно-опасных объектов (5 уровень квалификации)»

__________________________________________________________________

(указываются в соответствии с профессиональным стандартом или квалификационными требованиями, установленными федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации)

2. Номер квалификации: 24.06300.02

__________________________________________________________________

(номер квалификации в реестре сведений о проведении независимой оценки квалификации)

3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными  законами  и  иными  нормативными  правовыми актами Российской Федерации (далее - требования к квалификации):

«Техник по промышленному строительству в области демонтажа радиационно-опасных объектов»

КОД профессионального стандарта 24.063

Регистрационный номер: 600

Дата приказа: 15.04.2019

Номер приказа: 250н

СПК: Совет по профессиональным квалификациям в сфере атомной энергии

__________________________________________________________________

(наименование и код профессионального стандарта либо наименование и реквизиты документов, устанавливающих квалификационные требования)

4. Вид профессиональной деятельности:

«Разработка и сопровождение проектно-технологической документации по демонтажу радиационно-опасных объектов»

__________________________________________________________________

(по реестру профессиональных стандартов)

5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена

| Знания, умения, в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации | Тип № задания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ОТФ В В/01.5 Подготовка к выполнению работ по демонтажу радиационно-опасных объектов В/02.5 Составление технологических карт на демонтаж оборудования и строительных конструкций радиационно-опасных объектов В/03.5 Выполнение работ по демонтажу радиационно-опасных объектов ОТФ С С/01.5 Выполнение работ по специальной обработке и благоустройству территории после демонтажа радиационно-опасных объектов С/02.5 Контроль выполнения мероприятий по радиационной безопасности после демонтажа радиационно-опасных объектов | Блок 1 – 1 балл Блок 2 – 1 балл Блок 3 – 1 балл | Задания с выбором ответа: 1-9,11, 14-16, 18, 19, 21, 22, 24-29, 31, 35-39,41-45 Задания с открытым ответом: 12, 13, 32, 40 Задания на установление соответствия или последовательности: 10, 20, 23,30 |
| Теоретический этап экзамена включает 40 заданий, охватывающих в равной доле все предметы оценивания, и считается сданным при правильном выполнении 75% заданий |  |  |

Общая   информация   по   структуре   заданий   для   теоретического  этапа профессионального экзамена:

количество заданий с выбором ответа: 32 шт;

количество заданий с открытым ответом: 4 шт;

количество заданий на установление соответствия или  последовательности: 4 шт;

время выполнения заданий для теоретического этапа экзамена: 1,5 часа

6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена

| Трудовые функции, трудовые действия, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации | Тип и № задания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ОТФ В В/02.5 Составление технологических карт на демонтаж оборудования и строительных конструкций радиационно-опасных объектов В/03.5 Выполнение работ по демонтажу радиационно-опасных объектов | Интегрированная оценка трудовых действий и умений | Задание на выполнение анализа расчетов потребностей в средствах защиты от ионизирующего излучения и радиоактивных веществ при выполнении демонтажных работ |
| ОТФ С С/01.5 Выполнение работ по специальной обработке и благоустройству территории после демонтажа радиационно-опасных объектов С/02.5 Контроль выполнения мероприятий по радиационной безопасности после демонтажа радиационно-опасных объектов | Интегрированная оценка трудовых действий и умений | Задание на определение зон, очередности выполнения работ и составление графика специальной обработки территорий после демонтажа радиационно-опасных объектов |
| Положительное решение о соответствии квалификации соискателя положениям профессионального стандарта в части трудовых функций принимается при условии соответствия выполненного 1 и 2 задания одновременно всем критериям оценки |  |  |

7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий:

а)  материально-технические  ресурсы  для  обеспечения теоретического этапа профессионального экзамена:

профессионального экзамена:

помещение, инвентарь, компьютерная техника и оргтехника, калькулятор, канцелярские принадлежности

__________________________________________________________________

(помещение, инвентарь, компьютерная техника и оргтехника, программное обеспечение, канцелярские принадлежности и другие)

б)  материально-технические  ресурсы  для  обеспечения  практического этапа профессионального экзамена:

помещение, инвентарь, компьютерная техника и оргтехника, калькулятор, канцелярские принадлежности

__________________________________________________________________

(оборудование, инструмент, оснастка, материалы, средства индивидуальной защиты, экзаменационные образцы и другие)

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий (требование к членам экспертной комиссии):

- Высшее образование.

- Опыт работы не менее 5 лет в промышленном строительстве в области демонтажа радиационно-опасных объектов;

- Подтверждение прохождение обучения по ДПП, обеспечивающим освоение :

а) знаний:

- нормативные правовые акты в области независимой оценки квалификации и особенности их применения при проведении профессионального экзамена;

- нормативные правовые акты, регулирующие вид профессиональной деятельности и проверяемую квалификацию;

- методы оценки квалификации, определенные утвержденным Советом оценочным средством (оценочными средствами);

- требования и порядок проведения теоретической и практической части профессионального экзамена и документирования результатов оценки;

- порядок работы с персональными данными и информацией ограниченного использования (доступа);

б) умений

- применять оценочные средства;

- анализировать полученную при проведении профессионального экзамена информацию, проводить экспертизу документов и материалов;

- проводить наблюдение за ходом профессионального экзамена;

- принимать экспертные решения по оценке квалификации на основе критериев оценки, содержащихся в оценочных средствах;

- формулировать, обосновывать и документировать результаты профессионального экзамена;

- использовать информационно-коммуникационные технологии и программно-технические средства, необходимые для подготовки и оформления экспертной документации;

- Подтверждение квалификации эксперта со стороны Совета по профессиональным квалификациям (при наличии) - не менее 2-х человек

- Отсутствие ситуации конфликта интереса в отношении конкретных соискателей

9. Требования безопасности  к  проведению  оценочных  мероприятий  (при необходимости): проведение обязательного инструктажа на рабочем месте.

проведение обязательного инструктажа на рабочем месте не требуется

__________________________________________________________________

(проведение обязательного инструктажа на рабочем месте и другие)

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена:

- Персонал, выполняющий работы по сварке или резке металла, загрязненного радионуклидами, должен быть обеспечен:

  - пневмокостюмами или пневмошлемами

  - фильтрующими средствами защиты органов дыхания

  - специальными средствами индивидуальной защиты из искростойких, хорошо дезактивируемых материалов.

  - мягкими рукавицами с антивибрационной прокладкой со стороны ладони

- Какой документ устанавливает последовательность и сроки выполнения строительно-монтажных работ?:

  - Сетевой график

  - Календарный план

  - Проект организации строительства

  - Суточные графики выполнения работ

- Обследование технического состояния конструкций объекта до начала демонтажа зданий и сооружений проводится с целью установления (выберите 3 правильных ответа):

  - опасности обрушения конструкций;

  - возможности размещения ограждений;

  - возможности повторного использования конструкций;

  - разметки маршрутов безопасного следования;

  - безопасного производства демонтажных и реконструктивных работ.

- Кем производится отключение инженерных сетей:

  - Эксплуатирующей организацией

  - Генеральным подрядчиком

  - Отделами ЖКХ

  - организацией, в ведении которой находятся данные сети

- В общем случае, подъем демонтируемого оборудования или его узлов осуществляется только после (выберите 3 правильных варианта):

  - установки дополнительных ограждений;

  - снятия всех крепежных элементов;

  - демонтажа оснастки;

  - отсоединения технологических трубопроводов;

  - снятия контрольно-измерительных приборов.

- Соотношение массы поднимаемого оборудования и массы мостового наземного крана и его такелажной оснастки:

  - должно быть, в пропорции 1 к 4;

  - масса оборудования не должна превышать половины грузоподъемности крана при наибольшем вылете стрелы;

  - не должно превышать 15% массы крана.

  - должно быть, в соотношении 3 к 1

- Зона демонтажных работ (рабочая зона), это:

  - площадка, огороженная специальными щитами, где проводится демонтаж оборудования и конструкций

  - площадка, организованная в соответствии с требованиями по безопасности, на которой ведутся работы по удалению оборудования со штатного места установки

  - зона для ведения отдельных демонтажных работ

  - площадка, выделенная для складирования фрагментов демонтированного оборудования

- Как ограничивается работа мостовых кранов и тельферов в пределах рабочей зоны?

  - установкой концевых выключателей и временных упоров;

  - установкой щитов.

  - установкой временных наружных ограждений

  - установкой демонстрационных плакатов

- Лебедки, применяемые для перемещения подъемных подмостей и устанавливаемые на земле, должны быть загружены балластом, вес которого должен:

  - быть равным тяговому усилию лебедки

  - не менее чем в полтора раза превышать тяговое усилие лебедки

  - не менее чем в два раза превышать тяговое усилие лебедки

  - меняться в зависимости от веса поднимаемого груза

- Установите правильную типовую последовательность разборки промышленных объектов:

  - разборка ограждающих горизонтальных (кровля, перекрытия) и вертикальных (ворота, витражи, не несущие внутренние и наружные стены) конструкций;

  - демонтаж специальных конструкций (лестницы, смотровые площадки, пандусы, шахты, галереи, рельсовые пути);

  - демонтаж технологических конструкций (трубопроводы, инженерные коммуникации, опоры, мачты, этажерки под оборудование, подъемники);

  - разборка несущих горизонтальных (плиты покрытий и перекрытий, фонари, фермы, балки, ригели, подкрановые балки) и вертикальных (стены, колонны, стойки) конструкций;

  - разборка тоннелей, подвалов, фундаментов.

- Дефицит безопасности это:

  - Необеспеченность ОИАЭ какой-либо функцией безопасности в объеме, определяемом требованиями действующих норм и правил в области использования атомной энергии

  - Отсутствие необходимого количества СИЗ

  - Недостаточное количество мероприятий по охране труда

  - Недостаточность средств для обеспечения безопасности персонала

- Грузоподъемность строительного подъемника должна быть больше или равна: ______________________________________________

- Какие защитные средства необходимо применять при работах в условиях возможного загрязнения воздуха помещений радиоактивными веществами?

- Укажите 4 условия, которые необходимо соблюдать при разборке колонн:

  - вести демонтаж сверху вниз;

  - производить подрубку колонны после ее строповки;

  - вырубать отбойным молотком или скарпелью вертикальные швы по торцам панелей;

  - применять способ строповки, который исключает падение колонны во время демонтажа;

  - до начала разборки перекрытия выполнять временное крепление колонн, утративших устойчивость.

- Демонтаж инженерных барьеров в процессе вывода из эксплуатации блока АС должен проводиться только при условии, что:

  - возможное загрязнение помещений блока АС РВ, их выбросы и сбросы в окружающую среду не превысят установленные контрольные уровни.

  - все образующиеся отходы подвергаются радиационному контролю

  - средства радиационного контроля оборудованы звуковой и световой сигнализацией

  - выделен специально обученный сигнальщик

- Преимущества использования гусеничных кранов (выберите 3 правильных варианта):

  - высокая проходимость и маневренность в пределах демонтажной площадки;

  - простота в обслуживании;

  - краны не требуют специальных путей и работают без выносных опор;

  - экономичность;

  - малое давление на грунт позволяет работать без специальной подготовки площадки.

- При размещении мобильной строительной машины должна быть обеспечена обзорность рабочих зон с рабочего места машиниста. В случаях, когда машинист не имеет достаточного обзора:

  - строительную машину нужно разместить в другом месте;

  - должен быть выделен сигнальщик;

  - нужно обеспечить дистанционное управление

  - переместить рабочие зоны

- Укажите 3 вида монтажных приспособлений по функциональному назначению:

  - удерживающие - подкосы, растяжки, распорки;

  - одиночные;

  - пространственные;

  - ограничивающие - упоры, фиксаторы;

  - универсальные (удерживающе-ограничивающие) - связи, кондукторы.

- Состояние строительных конструкций здания или сооружения, за пределами которого дальнейшая эксплуатация здания или сооружения опасна, недопустима, затруднена или нецелесообразна либо восстановление работоспособного состояния здания или сооружения невозможно, или нецелесообразно называется

  - конечное состояние строительных конструкций

  - предельное состояние строительных конструкций

  - преддемонтажное состояние строительных конструкций

  - запредельное состояние строительных конструкций

- Выберите определения, соответствующие каждому виду приспособлений:

| А. Подкос |  | 1. Монтажное приспособление, ограничивающее положение элемента конструкций в одном или двух направлениях (продольном и поперечном) по одному из пределов поля допуска |
| --- | --- | --- |
| B. Растяжка |  | 2. Монтажное приспособление, ограничивающее положение элемента конструкций в одном или двух направлениях по обоим пределам поля допуска |
| С. Распорка |  | 3. Линейное монтажное приспособление, не обладающее собственной устойчивостью, работающее на растяжение и сжатие |
| D. Упор |  | 4. Жесткое монтажное приспособление, не обладающее собственной устойчивость, работающее на сжатие и предназначенное для удержания одного элемента конструкций в заданном положении |
| E. Фиксатор |  | 5. Пространственное монтажное приспособление, обладающее собственной устойчивостью и служащее для временного закрепления и выверки одного или группы элементов конструкций |
| F. Связь |  | 6. Жесткое монтажное приспособление, не обладающее собственной устойчивостью, работающее только на сжатие и предназначенное для удержания 2-х элементов конструкций от смещения внутрь |
| G. Кондуктор |  | 7. Гибкое монтажное приспособление, не обладающее собственной устойчивостью, работающее только на растяжение |
|  |  | 8. Приспособление для строповки конструкций |
|  |  | 9. Монтажное приспособление для временного закрепления и выверки элементов конструкций высотой до 12 м |

- Как рассчитывается необходимое количество строительных машин:

  - по нормам затрат времени на единицу объема строительно-монтажных работ;

  - по нормативным показателям в зависимости от сроков выполнения работ;

  - по грузоподъемности машин;

  - по нормативным показателям в зависимости от объемов работ и выбранных способов механизации.

- Определение уровня радиоактивного загрязнения дезактивируемых поверхностей проводится (выберите 2 правильных варианта ответа):

  - при помощи метода снятия мазков или отбора проб и их последующих измерений

  - при помощи измерений температуры поверхностей

  - при помощи приборов радиационного контроля

  - при помощи метода анализа рисков

- Установите соответствие определений категориям радиационной опасности объектов:

| I категория | А. Радиационное воздействие при аварии ограничивается территорией санитарно-защитной зоны |
| --- | --- |
| II категория | B. Радиационное воздействие ограничивается территорией объекта |
| III категория | C. Радиационные объекты, при аварии на которых возможно их радиационное воздействие на население и могут потребоваться меры по его защите |
| IV категория | D. Радиационное воздействие ограничивается помещениями, где проводятся работы с источниками излучения |

- По механизму действия технологии дезактивации делятся на 3 группы:

  - обработка поверхностей методом орошения

  - обработка поверхностей и удаление загрязнения механическими способами

  - обработка поверхностей дезактивирующими растворами, растворяющими загрязнения, содержащие радиоактивные вещества;

  - плазменная обработка поверхностей

  - обработка поверхностей с помощью физико-химических методов, приводящих к разрушению и растворению поверхностного слоя загрязнений.

- Радиоактивные отходы подразделяются на (выберите 2 правильных варианта):

  - Удаляемые радиоактивные отходы;

  - Малотоксичные радиоактивные отходы;

  - Особые радиоактивные отходы.

  - Отходы для повторного использования

- В зависимости от агрегатного состояния радиоактивные отходы (РАО) подразделяются на (выберите 3 правильных варианта):

  - Плазменные РАО;

  - Твердые РАО;

  - Газообразные РАО;

  - Жидкие РАО.

- Кем устанавливаются критерии отнесения радиоактивных отходов к особым радиоактивным отходам и к удаляемым радиоактивным отходам?

  - ГК Росатом

  - Министерством здравоохранения

  - Правительством Российской Федерации

  - Министерством обороны

- В зависимости от удельной активности РАО делятся на:

  - высокоактивные радиоактивные отходы;

  - среднеактивные радиоактивные отходы;

  - малоактивные радиоактивные отходы;

  - низкоактивные радиоактивные отходы;

  - частично активные радиоактивные отходы.

- Радиоактивные отходы, это:

  - не относящиеся к ядерным материалам вещества, испускающие ионизирующее излучение

  - не подлежащие дальнейшему использованию материалы и вещества, а также оборудование, изделия (в том числе отработавшие источники ионизирующего излучения), содержание радионуклидов в которых превышает уровни, установленные в соответствии с критериями, установленными Правительством Российской Федерации

  - ядерное топливо, облученное в активной зоне реактора и окончательно удаленное из нее

  - отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами

- Выберите соответствующее определение для принципов обеспечения радиационной безопасности:

| A – нормирования; b – обоснования; с - оптимизации |  |
| --- | --- |
| A. Принцип нормирования | 1. Запрещение всех видов деятельности по использованию источников излучения, при которых полученная для человека и общества польза не превышает риск возможного вреда, причиненного дополнительным облучением |
| B. Принцип обоснования | 2. непревышение допустимых пределов индивидуальных доз облучения граждан от всех источников излучения |
| С. Принцип оптимизации | 3. достоверное определение доз облучения персонала для установления соответствия условий труда требованиям норм и правил и подтверждения того, что радиационная безопасность персонала обеспечена должным образом, а техногенный источник излучения находится под контролем |
|  | 4. поддержание на возможно низком и достижимом уровне с учетом экономических и социальных факторов индивидуальных доз облучения и числа облучаемых лиц при использовании любого источника излучения |

- На какие из перечисленных источников ионизирующего излучения нормы радиационной безопасности не распространяются:

  - техногенные источники за счет нормальной эксплуатации техногенных источников излучения;

  - техногенные источники в результате радиационной аварии;

  - природные источники;

  - космическое излучение;

  - медицинские источники;

  - внутреннее облучение человека.

- Под годовой эффективной дозой понимается: ___________.

- Эффективная доза облучения природными источниками излучения всех работников, включая персонал, не должна превышать __ мЗв в год в производственных условиях (любые профессии и производства). Варианты ответа:

  - 10

  - 1

  - 5

  - 12

- Радиационному контролю подлежат:

  - радиационные характеристики источников излучения, выбросов в атмосферу, жидких и твердых радиоактивных отходов;

  - космическое излучение на поверхности Земли;

  - радиационные факторы, создаваемые технологическим процессом на рабочих местах и в окружающей среде;

  - внутреннее облучение человека, создаваемое природным калием;

  - радиационные факторы на загрязненных территориях и в зданиях с повышенным уровнем природного облучения;

  - уровни облучения персонала и населения от всех источников излучения, на которые распространяется действие Норм радиационной безопасности.

- В целях оперативного контроля для всех контролируемых параметров радиационного контроля устанавливаются контрольные:

  - значения

  - уровни

  - границы

  - допустимые значения

- Преддемонтажное обследование не включает в себя:

  - определение технического и радиационного состояния систем обеспечения демонтажных работ;

  - проверку возможных транспортных маршрутов;

  - ограждение рабочей зоны

  - ревизию оборудования, подлежащего демонтажу;

  - проверку радиационной обстановки в рабочей зоне;

  - организацию площадки временного складирования отходов.

- Какие из нижеперечисленных условий при выводе из эксплуатации ОИАЭ требуют разработки особо сложных проектов производства работ (ОС ППР) по демонтажу оборудования?

  - необходимость описания в составе ППР подъема и перемещения грузов, при одновременном производстве демонтажных и погрузочно-разгрузочных работ, двумя и более подъемными сооружениями;

  - наличие особо сложных условий выполнения работ, определяемых радиационной обстановкой с учетом возможности её изменения в процессе проведения демонтажных работ;

  - необходимость конструирования нестандартизированного (нестандартного) оборудования и средств технологического оснащения высокой сложности (такелажные устройства, траверсы для подъема демонтированного оборудования).

- Безопасность при обращении с РАО должна обеспечиваться на основе реализации принципа:

- многозадачности

- многобарьерности

- Дирихле

- Суперпозиции

- Выберите 2 способа дезактивации участков грунта с твердым покрытием:

- механическая очистка твердого покрытия и/или обработка водой с добавками ПАВ

- экскавация и удаление загрязненного грунта на пункты захоронения радиоактивных/промышленных отходов

- удаление старого твердого покрытия и его замена на новое покрытие в случае превышения допустимого уровня загрязнения после проведения работ по дезактивации

- удаление радиоактивно загрязненного поверхностного слоя в растворах электролитов под действием электрического тока

- Нефиксированное радиоактивное загрязнение поверхности, это: _________________________________________________________

11.  Критерии  оценки,  правила обработки результатов теоретического  этапа  профессионального  экзамена  и  принятия  решения  о допуске   (отказе   в  допуске)  к  практическому  этапу  профессионального экзамена:

Вариант соискателя формируется из случайно подбираемых заданий в соответствии со спецификацией. Всего 40 заданий. Вариант соискателя содержит 40 заданий. Баллы, полученные за выполненное задание, суммируются. Максимальное количество баллов – 40.  Решение о допуске к практическому этапу экзамена принимается при условии достижения набранной суммы баллов от 30 и более.

12. Задания для практического этапа профессионального экзамена:

Задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях:

Трудовая функция:

В/02.5 Составление технологических карт на демонтаж оборудования и строительных конструкций радиационно-опасных объектов.

В/03.5 Выполнение работ по демонтажу радиационно-опасных объектов

Задание 1

На основании предложенных материалов проанализируйте и скорректируйте (при необходимости) расчеты потребностей в средствах защиты от ионизирующего излучения и радиоактивных веществ при выполнении указанного вида демонтажных работ.

Критерии:

По результатам анализа потребностей в средствах защиты от ионизирующего излучения и радиоактивных веществ при выполнении указанного вида демонтажных работ предложены уточнения и дополнения с обоснованием. При выполнении практического задания максимальное количество баллов – 10.

Условия выполнения задания:

- место выполнения задания: экзаменационный класс;

- реальное (модельное) рабочее место, оснащенное компьютерной техникой

- максимальное время выполнения задания: 45 мин.

Трудовая функция:

С/01.5 Выполнение работ по специальной обработке и благоустройству территории после демонтажа радиационно-опасных объектов

С/02.5 Контроль выполнения мероприятий по радиационной безопасности после демонтажа радиационно-опасных объектов

Задание 2

На основании предложенных материалов определите зоны, очередности выполнения работ и составьте график специальной обработки территорий после демонтажа радиационно-опасных объектов

Критерии:

Определены размеры и границы территории производства работ по специальной обработке, указаны способы и методы, установлена очередность работ в соответствии с установленными нормативными требованиями, составлен график выполнения работ по специальной обработке территории после демонтажа радиационно-опасных объектов. При выполнении практического задания максимальное количество баллов – 10.

Условия выполнения задания:

- место выполнения задания: экзаменационный класс;

- реальное (модельное) рабочее место, оснащенное компьютерной техникой

- максимальное время выполнения задания: 45 мин.

13. Правила обработки результатов  профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к  квалификации:

Положительное решение о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации «Техник по промышленному строительству в области демонтажа радиационно-опасных объектов» принимается при выполнении теоретических заданий (оценка 30 баллов и более) и при выполнении одного практического задания из трудовых функций «Составление технологических карт на демонтаж оборудования и строительных конструкций радиационно-опасных объектов», «Выполнение работ по демонтажу радиационно-опасных объектов» и одного практического задания из трудовых функций «Выполнение работ по специальной обработке и благоустройству территории после демонтажа радиационно-опасных объектов», «Контроль выполнения мероприятий по радиационной безопасности после демонтажа радиационно-опасных объектов» (оценка 8 баллов и более за каждое задание). Таким образом, общая сумма баллов, необходимая для принятия решения о соответствии соискателя требованиям к квалификации составляет не менее 46 баллов.

14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств (при наличии):

Федеральный закон от 09.01.1996 №3-ФЗ «О радиационной безопасности населения» (в редакции от 19.07.2011).

Федеральный закон от 11.07.2011 №190-ФЗ «Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Стандарт организации. Объекты использования атомной энергии. СТО СРО-П 60542948000 46-2016 и СТО 95 107-2013

Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009

СаНП-091-14 – Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии. Обеспечение безопасности при выводе из эксплуатации объектов использования атомной энергии.

Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности – ОСПО РБ 99/2010.

СП 48.13330.2011 «Организация строительства»;

СП70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»;

СТО СРО-П 60542948 00049-2017 Дезактивация оборудования и помещений при выводе из эксплуатации ядерно-радиационно опасных объектов (ЯРОО). Требования к применениям технологий производства работ

РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»;

РД 11-05-2007 «Об утверждении и введении в действие Порядка ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства».

Постановление Госстроя РФ от 23.07.2001 N 80 "О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП 12-03-2001" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 09.08.2001 N 2862)

В соответствии с Приложением «Структура оценочных средств» к Положению о разработке оценочных

средств для проведения независимой оценки квалификации, утвержденному приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 1 ноября 2016 г. N 601н