ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО

для оценки квалификации

Слесарь по обслуживанию оборудования систем реакторно-турбинного отделения (3 уровень квалификации)

(наименование квалификации)

2025 год

Состав примера оценочных средств

| Раздел | Страница |
| --- | --- |
| 1. Наименование квалификации и уровень квалификации | 3 |
| 2. Номер квалификации | 3 |
| 3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации | 3 |
| 4. Вид профессиональной деятельности | 3 |
| 5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена | 3 |
| 6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена | 5 |
| 7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий | 7 |
| 8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий | 7 |
| 9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий (при необходимости) | 8 |
| 10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена | 8 |
| 11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена | 14 |
| 12. Задания для практического этапа профессионального экзамена | 17 |
| 13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации | 18 |
| 14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств (при наличии) | 18 |

1. Наименование квалификации и уровень квалификации:

Слесарь по обслуживанию оборудования систем реакторно-турбинного отделения (3 уровень квалификации)

(указываются в соответствии с профессиональным стандартом или квалификационными требованиями, установленными федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации)

2. Номер квалификации:

24.00400.03

(номер квалификации в реестре сведений о проведении независимой оценки квалификации)

3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее - требования к квалификации):

Слесарь по ремонту реакторно-турбинного оборудования

код 24.004

регистрационный номер 40

дата приказа 7 апреля 2014 г.

номер приказа 520 н (в ред. Приказа Минтруда России от 12.12.2016 N 727н)

СПК: Совет по профессиональным квалификациям в сфере атомной энергии

(наименование и код профессионального стандарта либо наименование и реквизиты документов, устанавливающих квалификационные требования)

4. Вид профессиональной деятельности:

Обеспечение надежной и безопасной работы реакторно-турбинного оборудования

(по реестру профессиональных стандартов)

5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена

| Знания, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации | Тип и № задания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Трудовая функция A/01.3 Обслуживание узлов и механизмов агрегатов, установок реакторно-турбинного оборудования Трудовая функция А/02.3 Слесарная сборка, изготовление приспособлений различной сложности Трудовая функция А/03.3 Диагностика и ремонт оборудования Трудовая функция А/04.3 Дезактивация при проведении ремонтных работ Трудовая функция А/05.3 Перемещение грузов с использованием грузоподъемных средств и механизмов Трудовая функция А/06.3 Подготовка к транспортировке тепловыделяющих сборок Трудовая функция А/07.3 Демонтаж поврежденного оборудования во внештатных ситуациях |  |  |
| Назначение, принципы действия, расположение ремонтируемого оборудования, трубопроводов Способы проведения профилактических мероприятий по предупреждению неисправностей оборудования Конструкция и назначение запорной, предохранительной и регулирующей арматуры | Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов | 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,91,92,93,95,97 |
| Приемы выполнения работ по разборке, ремонту, сборке узлов, механизмов РТО Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями | Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов | 6,7 8,9,10, 11,12,13,14, 15,16, 28,32,33, 62,63,64,65,68,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,90,99,100 |
| Правила радиационной безопасности при эксплуатации атомной электрической станции (АЭС) Правила пожарной безопасности на АЭС Требования охраны труда и промышленной безопасности на АЭС Порядок действия во внештатных ситуациях | Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов | 1,2,3,4,5, 30,31,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,66,67,69,70,89,94,96,98 |

Общая информация по структуре заданий для теоретического этапа

профессионального экзамена:

количество заданий с выбором ответа: 106;

количество заданий с открытым ответом: 11;

количество заданий на установление соответствия: 2;

количество заданий на установление последовательности: 1;

время выполнения заданий для теоретического этапа экзамена: 1,5 часа

6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена

| Трудовые функции, трудовые действия, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации | Тип и № задания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| A/04.3 Дезактивация при проведении ремонтных работ Подготовка дезактивационных емкостей, дезактивирующих растворов Дезактивация оснастки, инструмента, приспособлений |  | 1 |
| A/05.3 Перемещение грузов с использованием грузоподъемных средств и механизмов Проверка исправности сроков испытания механизмов и автоматов безопасности средств малой механизации Подготовка стропов, траверсов, захватов |  | 2 |
| ТФ A/01.3 «Обслуживание узлов и механизмов агрегатов, установок реакторно-турбинного оборудования»: Регулировка узлов и механизмов агрегатов и установок РТО. ТФ A/02.3 «Слесарная сборка, изготовление приспособлений различной сложности»: Изготовление несложных приспособлений для ремонта. Контроль с помощью мерительного инструмента. ТФ A/03.3 «Диагностика и ремонт оборудования»: Обмер сопрягаемых поверхностей деталей. Определение соответствия размеров деталей чертежу. Сборка узлов и механизмов оборудования. |  | 3 |
| ТФ А/06.3 «Подготовка к транспортировке тепловыделяющих сборок»: Проверка наличия и сохранности пломб на контейнере, маркировки, комплектности. Осмотр контейнера с топливом на отсутствие повреждений. ТФ А/07.3 «Демонтаж поврежденного оборудования во внештатных ситуациях»: Установление защитных экранов, предупредительных ограждений. Выполнение распоряжений лица, руководящего ликвидацией внештатной ситуации. Обеспечение собственной безопасности. |  | 4 |

7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий:

а) материально-технические ресурсы для обеспечения теоретического этапа профессионального экзамена: аудитория, оборудованная персональным рабочим местом для соискателя, персональный компьютер, канцелярские принадлежности;

б) материально-технические ресурсы для обеспечения практического этапа профессионального экзамена: аудитория, оборудованная персональным рабочим местом для соискателя, персональный компьютер, канцелярские принадлежности

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий:

8.1. Высшее образование.

8.2. Опыт работы не менее 5 лет в сфере профессиональной деятельности, включающей оцениваемую квалификацию, не ниже уровня оцениваемой квалификации.

8.3. Подтверждение прохождения обучения по ДПП, обеспечивающим освоение:

а) знаний:

- НПА в области независимой оценки квалификации и особенности их применения при проведении профессионального экзамена;

- нормативные правовые акты, регулирующие вид профессиональной деятельности и проверяемую квалификацию;

- методы оценки квалификации, определенные утвержденным Советом оценочным средством (оценочными средствами);

- требования и порядок проведения теоретической и практической части профессионального экзамена и документирования результатов оценки;

- порядок работы с персональными данными и информацией ограниченного использования (доступа);

б) умений

- применять оценочные средства;

- анализировать полученную при проведении профессионального экзамена информацию, проводить экспертизу документов и материалов;

- проводить осмотр и экспертизу объектов, используемых при проведении профессионального экзамена;

- проводить наблюдение за ходом профессионального экзамена;

- принимать экспертные решения по оценке квалификации на основе критериев оценки, содержащихся в оценочных средствах;

- формулировать, обосновывать и документировать результаты профессионального экзамена;

- использовать информационно-коммуникационные технологии и программно-технические средства, необходимые для подготовки и оформления экспертной документации;

8.4. Подтверждение квалификации эксперта со стороны Совета по профессиональным квалификациям в сфере атомной энергии

8.5. Отсутствие ситуации конфликта интереса в отношении конкретных соискателей

9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий (при необходимости):

проведение инструктажа на рабочем месте пользователя компьютерной и оргтехникой, проведение инструктажа по пожарной и электробезопасности, оформление записей в соответствующих журналах

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена:

Задания с выбором одного или нескольких вариантов ответа:

- Безопасное расстояние, это: - наиболее удаленное расстояние от опасной зоны - наименьшее расстояние между человеком и источником опасного и производственного фактора, при котором человек находится на достаточном удалении - наименьшее расстояние между человеком и источником опасного и вредного производственного фактора, при котором человек находится вне опасной зоны - расстояние не менее 1,5 метров от места действия вредного производственного фактора

- Вредное вещество, это: - Вещество, которое при контакте с организмом человека может вызывать производственные травмы, профессиональные заболевания или отклонения в состоянии здоровья - Вещество, которое в случае превышения предельно допустимой концентрации при контакте с организмом человека может вызывать производственные травмы, профессиональные заболевания или отклонения в состоянии здоровья, обнаруживаемые современными методами, как в процессе работы , так и в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколений - Вещество, которое при контакте с организмом человека в случае нарушения требований безопасности может вызывать производственные травмы, профессиональные заболевания или отклонения в состоянии здоровья, обнаруживаемые современными методами, как в процессе работы, так и в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколений - Вещество, которое в случае превышения предельно допустимой концентрации, может оказывать негативное воздействие на человека

- Зона опасности, это: - зона внутри машины или вокруг нее, в которой человек подвергается риску травмирования или вреда здоровью - Пространство, не имеющее воздухообмена - Емкости , полости , помещения , сооружения , участки территории и т . п ., в воздухе рабочих зон которых возможно повышение содержания вредных и взрывоопасных газов выше предельно допустимых концентраций - Зона, ограниченная знаками безопасности

- Рабочая зона, это: - Замкнутые пространства в специально предназначенных зданиях и сооружениях , в которых постоянно ( по сменам ) или периодически ( в течение рабочего дня ) осуществляется трудовая деятельность - Пространство высотой до 2,2 м над уровнем пола или площадки, на которых находятся места постоянного или временного пребывания работающих (рабочие места ) - Место, где работник должен находиться или куда ему необходимо прибыть в связи с его работой - Зона ближе 1 м от находящегося в работе тепломеханического оборудования , средств управления , автоматики и контроля его функционирования

- Производственные помещения атомной станции , в которых на персонал группы А могут воздействовать радиационные факторы, называются: - Зона опасности - Зона частично разрешенного доступа - Зона запрещенного доступа - Зона контролируемого доступа

- Оборудование, трубопроводы, резервуары и другие элементы, прикосновение к которым может вызвать ожоги тела, должны иметь тепловую изоляцию . Температура на поверхности изоляции должна быть: - Не выше 40ºС - Не выше 45ºС - Не выше 50ºС - Не выше 55ºС

- Оборудование и трубопроводы, работающие с опасными для здоровья , горючими или вредными веществами должны иметь устройства для сбора протечек со сливом из них продуктов утечек в специальные емкости или защитные кожухи в местах возможных протечек. Укажите не менее трех возможных мест: - решетки - краны - замки - вентили - фланцевые соединения - щеколды - уголки

- При сборке фланцевых соединений проверка совпадения болтовых отверстий и их подгонка без применения специальных приспособлений: - Разрешается - Разрешается под контролем вышестоящего персонала - Запрещается - Зависит от ситуации

- На действующем оборудовании и трубопроводах, на которых выявлены неплотности ( протечки, парение и т . д .), производить какие - либо работы (выберите 2 правильных ответа): - запрещается до их остановки - разрешается вскрытие изоляции для определения характера неплотности - допускается в исключительных случаях - не допускается ни при каких условиях

- При разболчивании фланцевых соединений трубопроводов ослабление болтов следует производить осторожно, постепенным отвертыванием гаек. Во избежание возможного выброса пароводяной смеси в случае неполного дренирования трубопровода рабочий должен находиться: - на безопасном расстоянии от разболчиваемого крепежа - параллельно разболчиваемому крепежу - с диаметрально противоположной стороны от разболчиваемого крепежа - за защитным ограждением

- При опробовании и прогреве трубопроводов пара и воды подтяжку болтов фланцевых соединений следует производить при избыточном давлении не выше: - 0,3 МПа (3 кгс / см 2) - 0,5 МПа (5 кгс / см 2 ) - 0,7 МПа (7 кгс / см 2 ) - 1 МПа (10 кгс/ см 2)

- Сальники стальных компенсаторов следует подтягивать при давлении не выше - 0,3 МПа (3 кгс / см 2) - 0,5 МПа (5 кгс / см 2 ) - 1 МПа (10 кгс/ см 2) - 1,2 МПа (12 кгс / см 2 )

- Добивку сальников компенсаторов и арматуры допускается производить при избыточном давлении в трубопроводах: - не более 0,02 МПа (0,2 кгс / см 2 ) - не менее 0,3 МПа (3 кгс / см 2) - не более 0,5 МПа (5 кгс / см 2 ) - не менее 1 МПа (10 кгс/ см 2) и температуре теплоносителя. - не выше 40°С - не выше 45°С - не выше 25°С - не выше 35°С

- Для устранения течи через резьбу в соединительных штуцерах контрольно - измерительной аппаратуры, при подтяжке и регулировке сальников на работающем насосе следует подтягивать только ___________, размер которых должен соответствовать граням подтягиваемых элементов Варианты: - Плоскогубцами - Слесарными тисками - Пинцетами - Гаечными ключами

- Зачищать и смазывать посадочные места диафрагм, находясь под поднятой диафрагмой, а также обрабатывать диафрагмы на весу: - Разрешается при соблюдении мер предосторожности - Запрещается - Разрешается под непосредственным руководством вышестоящего персонала - Допускается в особых случаях

- Шабрить нижнюю половину цилиндра турбины под подвешенной крышкой цилиндра - Запрещается - Разрешается под непосредственным руководством руководителя работ - Допускается с разрешения вышестоящего руководства - Разрешается при соблюдении техники безопасности

- Дайте определение блокировочного устройства: - Механическое, электрическое или другое устройство, которое при определенных условиях препятствует функционированию элементов машины ( обычно для тех пор , пока защитное устройство не зафиксировано ). - Подъемное устройство цикличного действия с возвратно - поступательным движением грузозахватного органа - любое устройство, предназначенное для автоматической защиты оборудования от аварийных изменений параметров - Механическое, электрическое или другое устройство для разделения рабочих сред с различной плотностью или сред, находящихся в разных фазовых состояниях

- Дайте определение «запорной арматуры»: - Арматура, предназначенная для автоматического предотвращения обратного потока рабочей среды - Арматура, предназначенная для перекрытия потока рабочей среды с определенной герметичностью - Арматура, предназначенная для распределения потока рабочей среды по определенным направлениям или для смешивания потоков - Арматура, сохраняющая прочность и герметичность относительно окружающей среды во время и после землетрясения

- Арматура, предназначенная для регулирования параметров рабочей среды посредством изменения расхода или проходного сечения, называется: - распределительно-смесительная арматура - разделительная арматура - регулирующая арматура - отключающая арматура

- Разделительная арматура предназначена для: - регулирования параметров рабочей среды посредством изменения расхода или проходного сечения - распределения потока рабочей среды по определенным направлениям - разделения рабочих сред, находящихся в различных фазовых состояниях, или с различной плотностью - для перекрытия потока рабочей среды с определенной герметичностью

- Дайте определение «предохранительной арматуры»: - Арматура, совмещающая функции запорной и регулирующей арматуры - Арматура, выполняющая функции запорной и обратной арматуры - Арматура, предназначенная для автоматической защиты оборудования и трубопроводов от недопустимого превышения давления посредством сброса избытка рабочей среды - Арматура, предназначенная для перекрытия потока рабочей среды с определенной герметичностью

- Тип арматуры, у которой запирающий или регулирующий элемент перемещается параллельно оси потока рабочей среды, называется: - Заслонка - Задвижка - Щеколда - Клапан

- Тип арматуры, у которой запирающий или регулирующий элемент перемещается перпендикулярно к оси потока рабочей среды: - Кран - Клапан - Задвижка - Вентиль

- Редукционный клапан, это: - Клапан, предназначенный для смешения потоков двух и более различных по параметрам и (или) свойствам сред - Клапан, предназначенный для снижения (редуцирования) рабочего давления в системе за счет увеличения его гидравлического сопротивления - Клапан, предназначенный для периодического снижения давления в трубопроводе и оборудовании "до себя" в случае его превышения сверх установленного значения - Регулирующий клапан, проходное сечение которого образовано одним затвором

- Обратный клапан, устанавливаемый на конце трубопровода перед насосом, называется: - Приемный клапан - Подъемный обратный клапан - Отключающий клапан - Невозвратно-запорный клапан

- Рабочее давление, это: - Избыточное давление, на которое производится расчет прочности арматуры - Избыточное давление, при котором следует проводить испытание арматуры на прочность - Наибольшее избыточное давление, при котором возможна длительная работа арматуры при выбранных материалах и заданной температуре - Избыточное давление, при котором следует проводить испытание арматуры на прочность и плотность водой при температуре от 5°С до 70°С, если в документации не указаны другие температуры

- Наибольшее избыточное давление на входе в предохранительный клапан, при котором затвор закрыт и обеспечивается заданная герметичность затвора, называется: - Давление настройки - Давление закрытия - Давление начала открытия - противодавление

- :Работа пневмоинструмента на холостом ходу: - Не допускается ни при каких условиях - допускается при его опробовании перед началом работы - допускается, если рабочая часть пневмоинструмента правильно заточена и имеет повреждений, трещин, выбоин и заусенцев - не допускается, если шланг для подачи воздуха присоединен к инструменту при помощи стяжных хомутов

- Выявленные при обходах дефекты фиксируют в: - Журнале выполнения работ - Журнале дефектов - Сводной ведомости дефектов - Паспорте оборудования

- Выберите метод, который наиболее часто используются для дезактивации инструментов и приспособлений: - химический; - электрохимический (погружной (ванный), вневанный); - химико-механический; - эжекционный (пароэмульсионный); - струйный; - ультразвуковой; - дезактивация с помощью полимерных пленкообразующих композиций.

- Какой метод дезактивации используется при дезактивации полов и стен помещений контролируемой зоны, а также крупногабаритного оборудования с неразветвленной поверхностью? - химический; - электрохимический (погружной (ванный), вневанный); - химико-механический; - эжекционный (пароэмульсионный); - струйный; - ультразвуковой; - дезактивация с помощью полимерных пленкообразующих композиций.

- Операции, связанные с обработкой поверхностей мелкозернистыми абразивными материалами для получения высокой плотности прилегания сопрягаемых деталей и небольшой шероховатости их поверхностей при высокой точности геометрических размеров и формы, называются: - Центровка и калибровка - Притирка и доводка - Распиливание и припасовка - Опиливание и гибка

- По принципу действия и конструктивному механизму домкраты делятся на: - Ручные, механические, электрические - Винтовые, реечные, гидравлические - Продольные, центральные, осевые - Червячные, шестеренные, рычажные

- В каких случаях к работнику эксплуатирующей организации не может быть применено дисциплинарное взыскание в виде предупреждения о неполном соответствии занимаемой должности или выполняемой работе? (Выберите 2 варианта ответа) - если обнаружившееся несоответствие занимаемой должности или выполняемой работе вызвано его недостаточной квалификацией, подтвержденной результатами аттестации - если обнаружившееся несоответствие не создает угрозу для безопасной работы эксплуатирующей организации и не представляют опасности для жизни и здоровья граждан и окружающей среды - если обнаружившееся несоответствие занимаемой должности или выполняемой работе вызвано состоянием здоровья, препятствующим выполнению соответствующей работы, в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации - если к работнику эксплуатирующей организации было ранее применено дисциплинарное взыскание в виде строгого выговора

- Работники эксплуатирующих организаций, не прошедшие в установленном порядке медицинские осмотры (обследования) и обязательные психофизиологические обследования в медицинских организациях, подведомственных уполномоченному федеральному органу исполнительной власти, подготовку, переподготовку, проверку знаний, инструктаж и не получившие разрешение на право ведения работ в области использования атомной энергии: - могут быть допущены к выполнению работ с ограничениями - не допускаются к ведению работ в области использования атомной энергии - допускаются к ведению работ по решению руководства - допускаются к ведению работ в исключительных случаях

- В случае, когда указания непосредственного руководителя или вышестоящего руководителя в порядке подчиненности, противоречат федеральным нормам и правилам в области использования атомной энергии, правилам охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности, работники эксплуатирующих организаций: - обязаны выполнять указания руководства в любом случае - должны обратиться к вышестоящему руководству за разъяснениями - вправе не выполнять указания - вправе действовать по своему усмотрению

- Радиационные источники, это: - машиностроительные изделия, содержащие ядерные материалы и предназначенные для получения тепловой энергии в ядерном реакторе за счет осуществления контролируемой ядерной реакции - материалы, содержащие или способные воспроизвести делящиеся (расщепляющиеся) ядерные вещества - не относящиеся к ядерным установкам комплексы, установки, аппараты, оборудование и изделия, в которых содержатся радиоактивные вещества или генерируется ионизирующее излучение - не относящиеся к ядерным материалам вещества, испускающие ионизирующее излучение

- Тепловыделяющая сборка ядерного реактора, это: - ядерный материал, предназначенный для получения тепловой энергии и (или) потоков излучения в ядерной установке за счет осуществления контролируемой ядерной реакции деления - машиностроительное изделие, содержащее ядерные материалы и предназначенное для получения тепловой энергии в ядерном реакторе за счет осуществления контролируемой ядерной реакции - радиоактивное вещество - ядерное топливо

- Отработавшее ядерное топливо, это: - материалы, содержащие или способные воспроизвести делящиеся (расщепляющиеся) ядерные вещества - не подлежащие дальнейшему использованию материалы и вещества, содержание радионуклидов в которых превышает уровни, установленные в соответствии с критериями, установленными Правительством Российской Федерации - ядерное топливо, облученное в активной зоне реактора и окончательно удаленное из нее - облученные в ядерном реакторе и извлеченные из него тепловыделяющие сборки

- Нормативные правовые акты, устанавливающие требования к безопасному использованию атомной энергии, включая требования безопасности объектов использования атомной энергии, требования безопасности деятельности в области использования атомной энергии, в том числе цели, принципы и критерии безопасности, соблюдение которых обязательно при осуществлении деятельности в области использования атомной энергии, это: - Рекомендации в области использования атомной энергии - Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии - Руководства по безопасности при использовании атомной энергии - Руководства по использованию атомной энергии

12. Задания для практического этапа профессионального экзамена:

Задания на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях.

Задание 1.

Трудовая функция:

A/04.3 Дезактивация при проведении ремонтных работ.

ТД: Подготовка дезактивационных емкостей, дезактивирующих растворов

Дезактивация оснастки, инструмента, приспособлений

Умения: пользоваться СИЗ, использовать средства дезактивации

Задание:

На основании предложенных материалов, выбрать методы и способы дезактивации, подходящие для указанного инструмента и оснастки. Подобрать соответствующие средства, емкости, приспособления, средства защиты и описать порядок действий по проведению дезактивации.

Критерии оценки :

Выбранные методы и способы дезактивации соответствуют установленным требованиям к дезактивации указанного инструмента и оснастки. Выбор средств дезактивации, емкостей, приспособлений, средств защиты обоснован и сделан правильно. Порядок действий описан четко, соблюдена технология дезактивации, требования охраны труда и радиационной безопасности.

Условия выполнения задания:

место выполнения задания: аудитория, посадочное место за рабочим столом;

максимальное время выполнения задания: 30 минут;

для выполнения задания соискателю предоставляются иллюстративные материалы, фото или видеоматериалы.

13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации:

Положительное решение о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации Слесарь по обслуживанию оборудования систем реакторно-турбинного отделения (3 уровень квалификации) принимается при совместном выполнении двух условий:

1. Теоретическое задание должно быть выполнено не менее чем на 75 % (для допуска к практической части экзамена).

2. Практические задания 1 и 2 – должны быть выполнены с результатом 100%

14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств:

- Основные правила обеспечения эксплуатации атомных станций

- Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)

- НП-001-15 Общие положения обеспечения безопасности атомных станций

- НП-068-05 Трубопроводная арматура для атомных станций. Общие технические требования

- НП-044-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением, для объектов использования атомной энергии

- Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии: «Правила безопасности при эксплуатации атомных станций» (НП-001-15). Утверждены Приказом Ростехнадзора от 08.12.2015 № 499.

- Типовые инструкции: Условные «Инструкция по охране труда для слесаря-ремонтника», «Производственная инструкция слесаря по ремонту РТО», «Инструкция по действиям персонала при ликвидации аварийных ситуаций» — представлены как внутренние документы АЭС, разработанные в соответствии с НП-001-15 и Трудовым кодексом РФ.