ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО

для оценки квалификации

Оператор оборудования и трубопроводов систем реакторного отделения

(3 уровень квалификации)

(наименование квалификации)

2025 год

Состав примера оценочных средств

| Раздел | Страница |
| --- | --- |
| 1. Наименование квалификации и уровень квалификации | 3 |
| 2. Номер квалификации | 3 |
| 3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации | 3 |
| 4. Вид профессиональной деятельности | 3 |
| 5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена | 3 |
| 6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена | 5 |
| 7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий | 7 |
| 8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий | 7 |
| 9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий (при необходимости) | 8 |
| 10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена | 8 |
| 11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена | 30 |
| 12. Задания для практического этапа профессионального экзамена | 33 |
| 13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации | 34 |
| 14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств (при наличии) | 35 |

1. Наименование квалификации и уровень квалификации:

Оператор оборудования и трубопроводов систем реакторного отделения (3 уровень квалификации)

2. Номер квалификации:

24.00800.04

(номер квалификации в реестре сведений о проведении независимой оценки квалификации)

3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее - требования к квалификации):

Оператор реакторного отделения

код 24.008

регистрационный номер 46

дата приказа 7 апреля 2014 г. (в ред. Приказа Минтруда России от 12.12.2016 N 727н)

номер приказа 212 н

СПК: Совет по профессиональным квалификациям в сфере атомной энергии

(наименование и код профессионального стандарта либо наименование и реквизиты документов, устанавливающих квалификационные требования)

4. Вид профессиональной деятельности:

Эксплуатационное обслуживание оборудования и трубопроводов систем реакторного отделения

(по реестру профессиональных стандартов)

5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена

| Знания, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации | Тип и № задания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Трудовая функция A/01.3 Контроль данных измерений параметров в контрольных точках, результатов проверок, опробований, испытаний реакторной установки, технологических систем, вспомогательного и основного оборудования в зоне обслуживания Трудовая функция А/02.3 Эксплуатационное обслуживание оператором реакторного отделения технологического процесса на вспомогательных и основных системах реакторного оборудования в зоне обслуживания Трудовая функция А/03.3 Выявление и устранение оператором реакторного отделения неисправностей в работе вспомогательного и основного оборудования в зоне обслуживания, не требующих привлечения ремонтного персонала Трудовая функция А/04.3 Осуществление вывода в ремонт и ввода в работу оборудования, ведение контроля за ремонтом и выполнение отдельных ремонтных работ в зоне обслуживания Трудовая функция А/05.3 Приемка и сдача смены оператором реакторного отделения по утвержденному регламенту Трудовая функция А/06.3 Ликвидация аварийных ситуаций |  |  |
| Расположение элементов систем оборудования, трубопроводов, арматуры, приборов КИПиА, входящих в зону обслуживания Устройство и технические характеристики основного и вспомогательного турбинного оборудования реакторного отделения | Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов | 5,6, 7,8,9, 10, 11, 12, 31, 43, 44, 45, 46,47, 48 , 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 90, 91, 92, 93, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109 |
| Выполнение оперативных переключений на оборудовании, трубопроводах и устройствах технологических систем согласно бланкам переключений и распоряжениям оперативного руководства Культура безопасности работ | Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов | 1, 2, 4, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 50, 51, 52,53, 54, 76, 77, 78, 79 |
| Режимы эксплуатации блока АЭС, режимы нормальной эксплуатации, режимы с нарушением нормальной эксплуатации, режимы с проектными и запроектными авариями Правила радиационной безопасности при эксплуатации АЭС | Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов | 3, 13, 14, 15,17, 26, 27, 28, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 66, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 103 |
| Приемка рабочих мест и ввод оборудования в работу или вывод в резерв (по распоряжению оперативного руководства) после окончания ремонта в зоне обслуживания | Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов | 16, 32, 33, 34, 35, 37, 49, 64, 7, 84, 88, 89 |
| Требования к приемке и сдаче смены | Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов | 18, 19, 20, 21,22, 23, 24, 25 |
| Порядок действий во внештатных ситуациях Инструкции по локализации и ликвидации аварий | Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов | 29, 65, 67, 68, 94, 95, 96 |

Общая информация по структуре заданий для теоретического этапа

профессионального экзамена:

количество заданий с выбором ответа: 107;

количество заданий с открытым ответом: 12;

количество заданий на установление последовательности: 1;

время выполнения заданий для теоретического этапа экзамена: 1,5 часа

6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена

| Трудовые функции, трудовые действия, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации | Тип и № задания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| А/01.3 Контроль данных измерений параметров в контрольных точках, результатов проверок, опробований, испытаний реакторной установки, технологических систем, вспомогательного и основного оборудования в зоне обслуживания | Контрольные точки определены правильно, контроль проведен системно, в правильной последовательности Описан алгоритм действий в случае, если одно из СИЗ не пригодно к использованию. Ответ засчитывается при полностью правильном ответе. | Задание на описание алгоритма проведения контроля данных измерений параметров(задание 1) |
| А/02.3 Эксплуатационное обслуживание оператором реакторного отделения технологического процесса на вспомогательных и основных системах реакторного оборудования в зоне обслуживания | В соответствии с модельным ответом: правильно проведены оперативные переключения и обоснована последовательность действий Ответ засчитывается при полностью правильном ответе. | Задание на проведение в имитационной ситуации оперативных переключений и обосновании последователь-ности действий |
| Трудовые действия (из ТФ A/04.3) |  | Подготовка рабочего места по наряду-допуску для ремонта запорной арматуры трубопровода химводоочистки и оформление оперативной документации. |
| Трудовые действия (из ТФ A/06.3) |  | Действия при обнаружении признаков течи на трубопроводе борного регулирования (БР) в зоне обслуживания. |

7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий:

а) материально-технические ресурсы для обеспечения теоретического этапа профессионального экзамена: аудитория, оборудованная персональным рабочим местом для соискателя, персональный компьютер, канцелярские принадлежности;

б) материально-технические ресурсы для обеспечения практического этапа профессионального экзамена: аудитория, оборудованная персональным рабочим местом для соискателя, персональный компьютер, канцелярские принадлежности

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий:

8.1. Высшее образование.

8.2. Опыт работы не менее 5 лет в сфере профессиональной деятельности, включающей оцениваемую квалификацию, не ниже уровня оцениваемой квалификации.

8.3. Подтверждение прохождения обучения по ДПП, обеспечивающим освоение:

а) знаний:

- НПА в области независимой оценки квалификации и особенности их применения при проведении профессионального экзамена;

- нормативные правовые акты, регулирующие вид профессиональной деятельности и проверяемую квалификацию;

- методы оценки квалификации, определенные утвержденным Советом оценочным средством (оценочными средствами);

- требования и порядок проведения теоретической и практической части профессионального экзамена и документирования результатов оценки;

- порядок работы с персональными данными и информацией ограниченного использования (доступа);

б) умений

- применять оценочные средства;

- анализировать полученную при проведении профессионального экзамена информацию, проводить экспертизу документов и материалов;

- проводить осмотр и экспертизу объектов, используемых при проведении профессионального экзамена;

- проводить наблюдение за ходом профессионального экзамена;

- принимать экспертные решения по оценке квалификации на основе критериев оценки, содержащихся в оценочных средствах;

- формулировать, обосновывать и документировать результаты профессионального экзамена;

- использовать информационно-коммуникационные технологии и программно-технические средства, необходимые для подготовки и оформления экспертной документации;

8.4. Подтверждение квалификации эксперта со стороны Совета по профессиональным квалификациям в сфере атомной энергии

8.5. Отсутствие ситуации конфликта интереса в отношении конкретных соискателей

9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий (при необходимости):

проведение инструктажа на рабочем месте пользователя компьютерной и оргтехникой, проведение инструктажа по пожарной и электробезопасности, оформление записей в соответствующих журналах

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена:

Задания с выбором одного или нескольких вариантов ответа:

- Цель деятельности Концерна в области культуры безопасности состоит в: - формировании и развитии таких особенностей деятельности организации и поведения каждого работника, которые обеспечивают предупреждение деградации безопасности и постоянное улучшение состояния безопасности АЭС - развитии таких особенностей деятельности организации, которые обеспечивают предупреждение деградации безопасности и постоянное улучшение состояния безопасности АЭС. - формировании поведения каждого работника, которое обеспечивает постоянное улучшение состояния безопасности АЭС - формировании и развитие таких особенностей поведения каждого работника, которые обеспечивают предупреждение деградации безопасности и постоянное улучшение состояния безопасности АЭС

- Отметьте лишнюю позицию Основные пути формирования и поддержания культуры безопасности (КБ): - постоянное изучение документов в области КБ - установление приоритета безопасности АС над экономическими и производственными целями; - строгое соблюдение дисциплины при четком распределении полномочий и персональной ответственности руководителей и исполнителей; - строгая регламентация всех работ, влияющих на безопасность; - учет опыта эксплуатации, выявление и распространение положительных практик

- На всех АЭС России функционируют: - автоматизированные системы контроля радиационной обстановки в районах их расположения (АСКРО), объединенные в отраслевую подсистему - автономные системы контроля - автоматизированные системы контроля радиационной обстановки в районах их расположения - элементы единой отраслевой системы контроля радиационной безопасности

- Культура безопасности является частью: - общей культуры производства - стратегии качества - общей культуры поведения работников - политики Концерна

- Техническое обслуживание включает в себя: - превентивные и корректирующие меры, обеспечивающие способность конструкций, систем и элементов выполнять свои проектные функции. - превентивные меры, обеспечивающие способность конструкций, систем и элементов выполнять свои проектные функции. - корректирующие меры, обеспечивающие способность конструкций, систем и элементов выполнять свои проектные функции. - комплекс мер, обеспечивающих способность конструкций, систем и элементов выполнять свои проектные функции

- Атомная станция – это: - комплекс необходимых систем, устройств, оборудования и сооружений, предназначенный для производства электрической энергии - объект производства электрической энергии - один из видов электростанций - электростанция, использующая уран-235 в качестве топлива

- Реактор — это: - конструктивно выделенный объем, куда загружается ядерное топливо и где протекает управляемая цепная реакция. - основа АЭС - объем, где протекает управляемая цепная реакция - объем, куда загружается топливо

- Теплоноситель — это - жидкое или газообразное вещество, проходящее через активную зону ректора - жидкое вещество, проходящее через активную зону ректора - газообразное вещество, проходящее через активную зону ректора - вещество, проходящее через активную зону ректора

- В реакторном зале размещается: - реактор, бассейн выдержки ядерного топлива, перегрузочная машина - реактор, - бассейн выдержки ядерного топлива, перегрузочная машина - реактор, перегрузочная машина

- Обязательные компоненты любого реактора: - система защиты - система управления - система управления и защиты и система аварийной защиты - система управления и аварийной защиты

- В турбинном зале размещаются: - турбина и парогенераторы - турбина - парогенераторы - конденсаторы

- Элементы оборотной системы охлаждения включают в себя: - градирни, пруд-охладитель, брызгальные бассейны - пруд-охладитель - брызгальные бассейны - градирни

- АЭС не выбрасывают в атмосферу: - парниковые газы - вредные вещества - копоть - сажу

- АЭС работает в режиме: - 24/7 - 24/6 - 8/7 - 24/5

- Подкритическое состояние - состояние реактора, характеризующееся значением эффективного коэффициента размножения нейтронов: - меньшим единицы - равным единице - больше единицы - больше 0.5

- Обходы рабочих мест осуществляются с целью: - контроля соблюдения правил, норм, производственных инструкций, поддержания установленного режима работы оборудования непосредственно на рабочих местах; - своевременного выявления дефектов и неполадок в работе оборудования и оперативного принятия мер по их устранению; - проверки состояния гигиены труда на рабочих местах; проверки исправности и наличия на рабочих местах приспособлений и средств по охране труда и пожарной безопасности; - все указанное выше

- Деятельность по организации работ на оборудовании и системах: - обеспечивает подготовку оборудования к выполнению технического обслуживания, ремонтов, испытаний, вывода оборудования и систем из работы в ремонт или резерв; - обеспечивает вывод оборудования в ремонт в соответствии с заявками, обеспечивает подготовку рабочих мест; - обеспечивает подготовку систем и элементов к работе, ввод оборудования в работу из ремонта или резерва; - все указанное выше

- Прием и сдача смены обеспечивают: - преемственность в работе, - постоянный надзор за работой реакторной установки, - повышенное внимание к «узким» местам, - четкость и слаженность работы персонала на всех ступенях. - все указанное выше

- Оператор реакторного отделения, сдающий смену, обязан: - за 30 мин до окончания смены закончить производство плановых оперативных переключений (кроме переключений, предотвращающих возникновение или развитие аварийных ситуаций, несчастных случаев и переключений по распоряжениям ИЭО, НСРЦ); - не позднее, чем за 15 мин до окончания смены, закончить оформление записей в имеющейся на рабочем месте документации, проверить их правильность; - давать необходимые пояснения (комментарии) сменщику по состоянию и режимам работы оборудования - все указанное выше

- Оператор реакторного отделения, принимающий смену, обязан: - ознакомиться с записями в оперативной документации (включая записи от времени начала своей предыдущей смены) - принять документацию - на основании записей в оперативной документации и пояснений работника, сдающего смену получить необходимую информацию о: - все указанное выше

- При приемке смены необходимо получить информацию о: - состоянии, условиях, режимах и изменениях в режимах работы и эксплуатации оборудования; отклонениях от допустимых значений, ненормальных режимах и тенденциях в работе оборудования; наличии дефектов на закрепленном оборудовании (в том числе и устраненных) и принятых по ним решениях; об оборудовании, требующем усиленного контроля в процессе эксплуатации, а также находящемся в ремонте или в резерве; - ведущихся работах по техническому обслуживанию, ремонту, проверкам и испытаниям закрепленного оборудования; работах, выполняемых ремонтным и наладочным персоналом по нарядам и распоряжениям; работах по организации подготовки рабочих мест по нарядам (распоряжениям); переходах, опробованиях и проверках, предстоящих в течение смены; - временных изменениях в схемах или режимах работы оборудования, их причинах и установленных сроках действия; изменениях в комплектации и причинах изменений в комплектации - все указанные выше позиции

- Доклад о принятии смены должен содержать: - информацию о результатах обхода перед сменой, ознакомления с документацией и состоянии рабочего места - информацию о состоянии основного оборудования и об изменениях в состоянии оборудования за время отсутствия персонала смены на рабочем месте; информацию о выявленных замечаниях в работе оборудования, состоянии рабочего места и закрепленной документации; - информацию о готовности персонала принять смену либо об обнаруженных недостатках, препятствующих приему смены. - все указанное выше

- Оперативный персонал, сдающий смену: - не может быть задержан на смене ни при каких обстоятельствах - может быть задержан на смене, в исключительных случаях по решению руководства - может быть задержан на смене по совместному решению (сдающего и принимающего) работника - может быть задержан при выявлении во время приема-сдачи смены замечаний по работе, которые не могут быть устранены оперативным персоналом, принявшим смену, без ущерба для других выполняемых им функций

- Во время дежурства оператор реакторного отделения несет ответственность за: - все оборудование и помещения, находящиеся в его оперативном ведении, независимо от того, за кем закреплено его постоянное обслуживание: - за оборудование, которое за ним закреплено - за помещения, которые за ним закреплены - за оборудование и помещения, которые за ним закреплены

- На рабочем месте оператора реакторного отделения должна находиться следующая оперативная документация: - оперативный журнал и журнал регистрации вносимых и выносимых инструментов и материалов - бланки переключений - бланки обходов - все указанное выше

- Система радиационной безопасности и охраны окружающей среды осуществляет: - радиационный технологический контроль, - контроль радиационной обстановки на АЭС, - контроль радиоактивности внешней среды в санитарно-защитной и контролируемой зонах с целью обеспечения безопасности эксплуатационного персонала АЭС и населения, проживающего на окружающей территории. - все три указанные выше вида контроля

- Основным документом, определяющим ЯБ, является технологический регламент, содержащий: - правила и основные приемы безопасной эксплуатации АЭС, - общий порядок выполнения операций, связанных с ЯБ, - пределы и условия безопасной эксплуатации РУ. - все указанные выше позиции

- Обеспечение ядерной безопасности включает в себя: - постоянный контроль по радиационным факторам за состоянием оборудования и помещений реакторного отделения АЭС; - локализацию РО и других источников излучения в пределах установленных границ сооружений АЭС и во всех режимах эксплуатации; - автоматизированный радиометрический контроль за состоянием окружающей среды вокруг АЭС. - все указанные выше позиции

- Основная задача персонала в аварийной ситуации для обеспечения функций безопасности: - контроль и управление реактивностью - охлаждение активной зоны, - удержание радиоактивных продуктов - все три позиции

- Структура систем безопасности включает в себя: - защитные системы безопасности, обеспечивающие системы, локализующие системы, управляющую систему - локализующие системы, управляющую систему - обеспечивающие системы безопасности - только управляющую систему

- Отметьте две правильных позиции К критическим дефектам относятся: - дефекты, при которых пуск установки Правилами АЭС запрещается, и для их устранения требуется продолжительный простой (5 сут и более для основного оборудования и систем энергоблоков и 3 сут и более для вспомогательного оборудования); - дефекты, для устранения которых требуется продолжительный простой - дефекты, чреватые рисками для окружающей среды и людей - дефекты, проявляющиеся при работе установки под нагрузкой и (или) на других эксплуатационных режимах, с которыми эксплуатация не допускается или которые могут привести к несчастным случаям с обслуживающим персоналом или к значительному материальному ущербу, и для их устранения требуется продолжительный ее простой

- Оценка качества выполненных ремонтных работ осуществляется: - сопоставлением фактически выполненных исполнителем ремонта работ с ведомостью объема ремонта (плановой и дополнительной); - проверкой соответствия технического состояния отремонтированных исполнителем ремонта узлов (систем) установленным техническим требованиям по документам приемочного контроля и другим данным технического контроля при ремонте; - визуальным осмотром - инструментальными методами

- Оценка качества ремонта оборудования "отлично" устанавливается, если: - выполнены все работы по ведомости объема ремонта (плановой и дополнительной); эксплуатационные показатели отремонтированного оборудования находятся в пределах допусков; приемо-сдаточные испытания не выявили нарушений требований нормативно-технической документации. - выполнены все работы по ведомости объема ремонта (плановой и дополнительной) - эксплуатационные показатели отремонтированного оборудования находятся в пределах допусков; - приемо-сдаточные испытания не выявили нарушений требований нормативно-технической документации

- Приемка оборудования из ремонта включает в себя: - приемочный контроль деталей, сборочных единиц (узлов) оборудования или выполненных ремонтных операций; - приемо-сдаточные испытания установок (агрегатов) и систем, влияющих на безопасность атомных станций, после ремонта. - a+b - сверку документов о проведенном ремонте

- При приемочном контроле отремонтированные детали, сборочные единицы или выполненные ремонтные операции должны проверяться: - на соответствие установленным техническим требованиям - на наличие дефектов - на соответствие Перечню сборочных единиц и ремонтных операций, подлежащих приемочному контролю - на качество проведенного ремонта

- Переключения в электроустановках осуществляет: - диспетчерский персонал ДЦ, оперативный персонал ЦУС сетевых организаций - диспетчерский персонал ДЦ - оперативный персонал ЦУС - назначенный персонал в каждом конкретном случае

- Ведение, обеспечение наличия на рабочих местах диспетчерского или оперативного персонала и использования им документации по переключениям должно осуществляться: - в бумажном и (или) электронном виде, - только в бумажном виде - только в электронном виде\ - с использованием программно-технических средств

- Производить в ОРУ (открытом распределительном устройстве) переключения в электроустановках: - запрещено во всех случаях - запрещено в случаях, не связанных с предотвращением развития и ликвидацией нарушения нормального режима, при грозе и (или) скорости ветра выше 20 м/с. - разрешено по указанию руководства - разрешено в случаях, связанных с предотвращением развития и ликвидацией нарушения нормального режима, при грозе и (или) скорости ветра выше 20 м/с

- Положение коммутационных аппаратов, с помощью которых электрическое оборудование отключается или включается под напряжение и вводится в работу, определяет: - оперативное состояние электрического оборудования - эксплуатационную годность электрического оборудования - изношенность электрического оборудования - ничего из указанного выше

- Принятое в эксплуатацию оборудование находится в одном из следующих оперативных состояний: - в работе; в ремонте; в консервации - в работе, в том числе в автоматическом резерве, под напряжением; в резерве; в ремонте; в консервации - в работе; в резерве; в ремонте - в работе, в том числе в автоматическом резерве, под напряжением; в резерве; в консервации

12. Задания для практического этапа профессионального экзамена:

Задание 1

Ситуация (Кейс):
Вы — оператор оборудования и трубопроводов систем реакторного отделения. В соответствии с графиком ППР и по устному распоряжению начальника смены реакторного отделения (НСРО) необходимо подготовить рабочее место для ремонта задвижки №12 на трубопроводе деаэрированной воды (ДВ) после станции химводоочистки (ХВО). Трубопровод отключен, опорожнен, заглушен. Требуется выполнить окончательную проверку готовности и оформить наряд-допуск на производство ремонтных работ. Вам предоставлены: чертеж участка трубопровода, типовая инструкция по подготовке рабочего места, шаблоны оперативных документов.

Задача:

- На основе предоставленной нормативной базы (выдержки из правил) определите последовательность Ваших действий по окончательной проверке готовности оборудования к ремонту.

- Заполните разделы «Наряда-допуска на производство работ повышенной опасности», касающиеся:

  - Мер по подготовке рабочего места (отключения, ограждения, предупреждающие плакаты).

  - Проведенного инструктажа членов бригады (условные ФИО).

  - Указаний по безопасному производству работ (основные меры, исходя из специфики работы с трубопроводом ХВО).

- Внесите запись в «Журнал оперативных переключений и осмотров оборудования» о проведенной подготовке рабочего места со ссылкой на номер наряда-допуска.

Материально-техническое обеспечение (учебный класс):

- Ноутбук с текстовым редактором.

- Папка с нормативной базой (распечатанные выдержки):

  - Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии «Правила охраны труда при эксплуатации атомных станций» (НП-093-23).

  - Типовая инструкция по подготовке рабочего места и допуску к производству ремонтных работ на АЭС (РД-34.03.201-97 или аналогичный действующий документ АЭС).

  - Типовой бланк наряда-допуска.

  - Типовой бланк журнала оперативных переключений.

- Схема (эскиз) участка трубопровода ДВ с указанием отключающей арматуры, дренажей, мест установки заглушек.

Критерии оценки:

- Время выполнения: ≤ 30 минут.

- Полнота и правильность: Все этапы подготовки рабочего места отражены в соответствии с правилами.

- Документирование: Заполнение всех обязательных полей наряда-допуска и журнала без ошибок, с использованием корректной терминологии.

- Безопасность: Предложенные меры в наряде-допуске полностью исключают возможность подачи среды, включения оборудования, соответствуют правилам ОТ и РБ.

13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации:

Положительное решение о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации «Оператор оборудования и трубопроводов систем реакторного отделения»(3 уровень квалификации) принимается при совместном выполнении двух условий:

1. Теоретическое задание должно быть выполнено не менее чем на 75 % (для допуска к практической части экзамена).

2. Практические задания 1 и 2 – должны быть выполнены с результатом 100%

14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств:

- Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)

- Руководство по безопасности «Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов»

- ФНП в области промышленной безопасности № 520 от 06.11.2013. Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов

- Приказ Ростехнадзора от 11.10.2017 N 421 "Об утверждении руководства по безопасности при использовании атомной энергии "Установление и методы мониторинга ресурсных характеристик контрольно-измерительных приборов и автоматики атомных станций" (вместе с "РБ-138-17...")

- Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии «Правила охраны труда при эксплуатации атомных станций» (НП-093-23).

- Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии «Правила радиационной безопасности при эксплуатации атомных станций» (НП-058-04).

- Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии «Правила пожарной безопасности на атомных станциях» (НП-082-07).

- Типовая инструкция по подготовке рабочего места и допуску к производству ремонтных работ на АЭС (РД-34.03.201-97 или аналогичный действующий локальный документ конкретной АЭС).