ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО

для оценки квалификации

Старший инспектор по контролю состояния безопасности атомной электростанции (5 уровень квалификации)

(наименование квалификации)

2025 год

Состав примера оценочных средств

| Раздел | Страница |
| --- | --- |
| 1. Наименование квалификации и уровень квалификации | 3 |
| 2. Номер квалификации | 3 |
| 3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации | 3 |
| 4. Вид профессиональной деятельности | 3 |
| 5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена | 3 |
| 6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена | 5 |
| 7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий | 7 |
| 8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий | 7 |
| 9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий (при необходимости) | 8 |
| 10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена | 8 |
| 11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена | 14 |
| 12. Задания для практического этапа профессионального экзамена | 17 |
| 13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации | 18 |
| 14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств (при наличии) | 18 |

1. Наименование квалификации и уровень квалификации:

Старший инспектор по контролю состояния безопасности атомной электростанции (5 уровень квалификации)

(указываются в соответствии с профессиональным стандартом или квалификационными требованиями, установленными федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации)

2. Номер квалификации:

24.07100.03

(номер квалификации в реестре сведений о проведении независимой оценки квалификации)

3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее - требования к квалификации):

Инспектор в атомной энергетике

код 24.071

регистрационный номер 680

дата приказа 24 декабря 2015 г.

номер приказа № 1127н

СПК: Совет по профессиональным квалификациям в сфере атомной энергии

(наименование и код профессионального стандарта либо наименование и реквизиты документов, устанавливающих квалификационные требования)

4. Вид профессиональной деятельности:

Обеспечение и ведение контрольно-инспекционной деятельности на АС

(по реестру профессиональных стандартов)

5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена

| Знания, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации |  | Критерии оценки квалификации |  | Тип и № задания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 |
| A/02.5 Контроль соблюдения требований нормативной и производственной документации A/03.5 Контроль деятельности подразделений по организации работы с работниками A/04.5 Осуществление методической и профилактической работы по предотвращению нарушений в работе атомной станции A/05.5 Контроль выполнения корректирующих мероприятий по результатам расследования нарушений в работе атомной станции B/01.5 Контроль деятельности подразделений по обеспечению ядерной, радиационной, экологической, пожарной, технической, промышленной безопасности, охраны труда, безопасности эксплуатации производственных зданий и сооружений атомной станции, при обращении с ядерными материалами и радиоактивными веществами и предупреждению нарушений в работе АС |  |  |  |  |
| Нормы и правила безопасности в атомной энергетике Нормы и правила радиационной безопасности Нормы и правила ядерной безопасности Нормы и правила экологической безопасности | Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов |  | 2,4, 27, 28, 29, 31, 32, |  |
| Принципы культуры безопасности Нормы и правила промышленной безопасности Правила пожарной безопасности Требования охраны труда | Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 19, 20, 21, 22, 33, 34, 35, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 58 |  |
| Программы обеспечения качества АС Инструкции по эксплуатации оборудования АС Технологические схемы оборудования и систем АС Техническое обоснование безопасности АС | Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов |  | 12, 13, 14, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 30, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 55, 56, 57, |  |
| Анализировать документацию и практическую деятельность на соответствие требованиям | Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов |  | 60 |  |
| Нормативной документации АЭС | Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов |  | 61 |  |
| Нормативной документации АЭС, Принципов и требований ядерной безопасности | Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов |  | 62 |  |
| Умение анализировать документацию (схемы) и практическую деятельность (состояние оборудования) на соответствие требованиям | Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов |  | 63 |  |
| Умение выявлять нарушения и потенциальные риски, документировать результаты проверок | Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов |  | 64 |  |
| Знание принципов и требований различных видов безопасности (промышленной) и их отражения в документации | Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов |  | 65 |  |
| Знание конкретных нормативных документов, регламентирующих деятельность (ФНП РВ и РАО). | Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов |  | 66 |  |
| Знание содержания и обязательных разделов производственной документации (ТР | Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов |  | 67 |  |
| Контроль соблюдения требований нормативной и производственной документации | Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов |  | 68 |  |
| Знание системы работы с персоналом на АЭС | Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов |  | 69 |  |
| Оценивать эффективность систем управления персоналом | Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов |  | 70 |  |
| Требований нормативных документов по организации работы с персоналом | Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов |  | 71 |  |
| Требований нормативных документов по организации работы с персоналом | Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов |  | 72 |  |
| Принципов работы с персоналом в атомной энергетике | Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов |  | 73 |  |
| Оценивать эффективность систем управления персоналом | Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов |  | 74 |  |
| Принципов работы с персоналом в атомной энергетике | Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов |  | 75 |  |
| Требований нормативных документов по организации работы с персоналом | Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов |  | 76 |  |
| Принципов работы с персоналом в атомной энергетике | Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов |  | 77 |  |
| Контроль деятельности подразделений по организации работы с персоналом | Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов |  | 78 |  |
| Методов контроля, расследования нарушений и анализа их причин; Процедур разработки профилактических мероприятий | Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов |  | 79 |  |
| Разрабатывать и проводить профилактические мероприятия | Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов |  | 80 |  |
| Процедур разработки профилактических мероприятий | Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов |  | 81 |  |
| Выявлять нарушения и потенциальные риски; Анализировать документацию и практическую деятельность | Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов |  | 82 |  |
| Осуществление методической и профилактической работы | Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов |  | 83 |  |
| Знание технологических процессов атомной станции; Нормативной и производственной документации АЭС; Принципов и требований безопасности | Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов |  | 84 |  |
| Разрабатывать и проводить профилактические мероприятия | Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов |  | 85 |  |
| Методов контроля, расследования нарушений и анализа их причин | Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов |  | 86 |  |
| Осуществление методической и профилактической работы | Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов |  | 87 |  |
| Умение выявлять тенденции и потенциальные риски; Осуществление методической и профилактической работы инициирование анализа и разработки превентивных мер | Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов |  | 88 |  |
| Процедур разработки и контроля выполнения корректирующих мероприятий | Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов |  | 89 |  |
| Оценивать эффективность систем управления безопасностью | Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов |  | 90 |  |
| Процедур разработки и контроля выполнения корректирующих мероприятий | Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов |  | 91 |  |
| Контроль выполнения корректирующих мероприятий | Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов |  | 92 |  |
| Процедур разработки и контроля выполнения корректирующих мероприятий | Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов |  | 93 |  |
| Анализировать документацию и практическую деятельность на соответствие требованиям | Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов |  | 94 |  |
| Оценивать эффективность систем управления безопасностью | Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов |  | 95 |  |
| Контроль выполнения корректирующих мероприятий, включая оценку их эффективности и инициирование доработок при необходимости | Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов |  | 96 |  |
| Знание требований к порядку изменения и ввода в действие документации; Умение проверять документальное подтверждение выполнения КМ данного типа | Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов |  | 97 |  |
| Принципов и требований ядерной, радиационной и других видов безопасности; Методов анализа рисков | Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов |  | 98 |  |
| Принципов и требований ядерной, радиационной, экологической, пожарной, технической, промышленной безопасности, охраны труда, безопасности эксплуатации зданий/сооружений, обращения с ЯМ и РВ | Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов |  | 99 |  |
| Оценивать эффективность систем управления безопасностью; Анализировать документацию и практическую деятельность | Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов |  | 100 |  |
| Принципов и требований ядерной безопасности | Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов |  | 101 |  |
| Принципов и требований пожарной безопасности | Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов |  | 102 |  |
| Требований нормативных документов по промышленной безопасности | Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов |  | 103 |  |
| Принципов и требований охраны труда | Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов |  | 104 |  |
| Необходимое знание: Принципов и требований экологической безопасности | Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов |  | 105 |  |
| Принципов и требований безопасности при обращении с ядерными материалами | Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов |  | 106 |  |
| Принципов и требований технической безопасности, безопасности эксплуатации зданий и сооружений | Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов |  | 107 |  |
| Принципов и требований всех видов безопасности, закрепленных в законодательстве и политике АЭС | Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов |  | 108 |  |

Общая информация по структуре заданий для теоретического этапа

профессионального экзамена:

количество заданий с выбором ответа:

количество заданий с открытым ответом: -

количество заданий на установление соответствия: -

время выполнения заданий для теоретического этапа экзамена: 1,5 часа

6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена

| Трудовые функции, трудовые действия, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации | Тип и № задания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| - A/02.5 (Контроль соблюдения требований нормативной и производственной документации) - A/03.5 (Контроль деятельности подразделений по организации работы с персоналом) - B/01.5 (Контроль деятельности подразделений по обеспечению различных видов |  | Задача 1 |
| - A/04.5 (Осуществление методической и профилактической работы по предотвращению нарушений) - A/05.5 (Контроль выполнения корректирующих мероприятий по результатам расследования) |  | Задача 2 |
| - A/02.5 (Контроль соблюдения требований) - A/05.5 (Контроль выполнения корректирующих мероприятий) - B/01.5 (Контроль деятельности подразделений по обеспечению различных видов безопасности) |  | Задача 3 |
| - A/03.5 (Контроль деятельности подразделений по организации работы с персоналом) - A/04.5 (Осуществление методической и профилактической работы) |  | Задача 4 |

7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий:

а) материально-технические ресурсы для обеспечения теоретического этапа профессионального экзамена: аудитория, оборудованная персональным рабочим местом для соискателя, персональный компьютер, канцелярские принадлежности;

б) материально-технические ресурсы для обеспечения практического этапа профессионального экзамена: аудитория, оборудованная персональным рабочим местом для соискателя, персональный компьютер, канцелярские принадлежности

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий:

8.1. Высшее образование.

8.2. Опыт работы не менее 5 лет в сфере профессиональной деятельности, включающей оцениваемую квалификацию, не ниже уровня оцениваемой квалификации.

8.3. Подтверждение прохождения обучения по ДПП, обеспечивающим освоение:

а) знаний:

- НПА в области независимой оценки квалификации и особенности их применения при проведении профессионального экзамена;

- нормативные правовые акты, регулирующие вид профессиональной деятельности и проверяемую квалификацию;

- методы оценки квалификации, определенные утвержденным Советом оценочным средством (оценочными средствами);

- требования и порядок проведения теоретической и практической части профессионального экзамена и документирования результатов оценки;

- порядок работы с персональными данными и информацией ограниченного использования (доступа);

б) умений

- применять оценочные средства;

- анализировать полученную при проведении профессионального экзамена информацию, проводить экспертизу документов и материалов;

- проводить осмотр и экспертизу объектов, используемых при проведении профессионального экзамена;

- проводить наблюдение за ходом профессионального экзамена;

- принимать экспертные решения по оценке квалификации на основе критериев оценки, содержащихся в оценочных средствах;

- формулировать, обосновывать и документировать результаты профессионального экзамена;

- использовать информационно-коммуникационные технологии и программно-технические средства, необходимые для подготовки и оформления экспертной документации;

8.4. Подтверждение квалификации эксперта со стороны Совета по профессиональным квалификациям в сфере атомной энергии

8.5. Отсутствие ситуации конфликта интереса в отношении конкретных соискателей

9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий (при необходимости):

проведение инструктажа на рабочем месте пользователя компьютерной и оргтехникой, проведение инструктажа по пожарной и электробезопасности, оформление записей в соответствующих журналах

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена:

Задания на выбор ответа:

1. Для обучения работников мерам пожарной безопасности и действиям при пожаре, в годовых план-графиках работы с персоналом АС предусматривается:

  - проведение инструктажей и обучение мерам пожарной безопасности в объеме требований к должности (профессии);  обучение отдельных категорий работников по программе пожарнотехнического минимума;  проведение противопожарных тренировок с участием персонала АС и подразделений объектовой пожарной охраны, а также тренировок по эвакуации персонала АС при возникновении пожара; проверка знаний персонала требований норм и правил пожарной безопасности в объеме выполняемых должностных обязанностей

  - проведение инструктажей и обучение мерам пожарной безопасности в объеме требований к должности (профессии); проведение противопожарных тренировок, а также тренировок по эвакуации персонала АС при возникновении пожара

  - проведение инструктажей и обучение мерам пожарной безопасности в объеме требований к должности (профессии); обучение по программе пожарнотехнического минимума

  - проведение противопожарных тренировок с участием персонала АС и подразделений объектовой пожарной охраны, а также тренировок по эвакуации персонала АС при возникновении пожара; проверка знаний персонала требований норм и правил пожарной безопасности в объеме выполняемых должностных обязанностей

2. Критерии для объявления состояния «Аварийная готовность» или «Аварийная обстановка» устанавливаются в соответствии с:

  - федеральными нормами и правилами в области использования атомной энергии, определяющими порядок объявления аварийной обстановке

  - отраслевыми нормативными актами

  - отдельно не устанавливаются

  - локальными нормативными актами

3. Типовое содержание плана мероприятий по защите персонала в случае аварии на атомной станции:

  - определяет порядок объявления на АС состояния "Аварийная готовность", "Аварийная обстановка" и введения в действие Плана мероприятий по защите персонала в случае аварии на атомной станции; устанавливает первоочередные действия эксплуатационного персонала и администрации АС при возникновении нарушения режима нормальной эксплуатации атомной станции; определяет организацию работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на атомной станции.

  - устанавливает первоочередные действия эксплуатационного персонала и администрации АС при возникновении нарушения режима нормальной эксплуатации атомной станции; определяет организацию работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на атомной станции.

  - определяет организацию работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на атомной станции.

  - определяет порядок объявления на АС состояния "Аварийная готовность", "Аварийная обстановка" и введения в действие Плана мероприятий по защите персонала в случае аварии на атомной станции

4. Критерии для объявления состояния «Аварийная готовность» или «Аварийная обстановка» устанавливаются в соответствии с:

  - локальными нормативными актами

  - федеральными нормами и правилами в области использования атомной энергии, определяющими порядок объявления аварийной обстановке

  - отраслевыми нормативными актами

  - отдельно не устанавливаются

5. Аварийный запас на случай аварии включает в себя:

  - СИЗ

  - дозиметрические приборы

  - оборудование и материалы

  - все указанное выше

6. Проведение обходов и осмотров рабочих мест в зоне ответственности проводят:

- руководители структурных подразделений АС

- руководители атомной станции, структурных подразделений АС и их заместители

- руководители структурных подразделений АС и их заместители

- руководители атомной станции

7. Обходы рабочих мест проводятся:

- только в дневное время

- в ночное время

- как в дневное, так и в ночное время

- произвольно

8. Обходы производственных рабочих мест проводятся с целью проверки:

- поддержания установленного режима работы оборудования; соблюдения персоналом порядка приема-сдачи смены, поддержания производственной и трудовой дисциплины; правильного применения установленной системы нарядов-допусков при выполнении ремонтных и специальных работ; исправности и наличия на рабочих местах приспособлений и средств по технике безопасности, радиационной безопасности и пожарной безопасности

- выполнения персоналом производственных и должностных инструкций, поддержания установленного режима работы оборудования; соблюдения персоналом порядка приема-сдачи смены, ведения оперативной документации, поддержания производственной и трудовой дисциплины; исправности и наличия на рабочих местах приспособлений и средств по технике безопасности, радиационной безопасности и пожарной безопасности; состояния гигиены труда на рабочих местах

- выполнения персоналом производственных и должностных инструкций, поддержания установленного режима работы оборудования;  соблюдения персоналом порядка приема-сдачи смены, ведения оперативной документации, поддержания производственной и трудовой дисциплины;  своевременного выявления персоналом имеющихся дефектов и неполадок в работе оборудования и оперативного принятия необходимых мер по их устранению; правильного применения установленной системы нарядов-допусков при выполнении ремонтных и специальных работ; исправности и наличия на рабочих местах приспособлений и средств по технике безопасности, радиационной безопасности и пожарной безопасности;  состояния гигиены труда на рабочих местах; наличия и состояния нормативной документации в соответствии с утвержденным перечнем

- выполнения персоналом производственных и должностных инструкций, поддержания производственной и трудовой дисциплины; своевременного выявления персоналом имеющихся дефектов и неполадок в работе оборудования и оперативного принятия необходимых мер по их устранению;  состояния гигиены труда на рабочих местах; наличия и состояния нормативной документации в соответствии с утвержденным перечнем

9. Графики для проведения обходов и осмотров рабочих мест на АС утверждаются:

- для руководителей АС (директор, главный инженер и их заместители) - директором АС;  для руководителей подразделений - заместителями директора или главного инженера по подчиненности

- директором АС и заместителями директора или главного инженера по подчиненности

- заместителями директора или главного инженера по подчиненности

- для руководителей АС (директор, главный инженер и их заместители) - директором АС

10.Обходы рабочих мест должны быть организованы так, чтобы все рабочие места посещались руководителями (заместителями руководителей) подразделений:

- не реже одного раза в неделю в своих подразделениях

- не реже одного раза в десять дней в своих подразделениях

- два раза в неделю в своих подразделениях

- не реже одного раза в две недели в своих подразделениях

11. Графики обходов рабочих мест подразделений должны предусматривать:

- один ночной обход в месяц

- один ночной обход в две недели

- два ночных обхода в месяц

- ночные обходы по усмотрению

12. В объем периодического технического освидетельствования на основании действующих нормативно-технических документов должны быть включены:

- наружный и внутренний осмотры, проверка технической документации

- наружный и внутренний осмотры, испытания на соответствие условиям безопасности оборудования, зданий и сооружений

- наружный и внутренний осмотры, проверка технической документации, испытания на соответствие условиям безопасности оборудования, зданий и сооружений

13. Основной задачей технического обследования зданий и сооружений АС является:

- своевременное выявление аварийноопасных дефектов и повреждений и принятие технических решений по восстановлению надежной и безопасной эксплуатации.

- выявление аварийноопасных дефектов

- принятие технических решений по восстановлению надежной и безопасной эксплуатации.

14. Мониторинг технического состояния имеет целью: - выявление состояния оборудования - выявление степени износа оборудования - определение дефектов оборудования - получение информации о техническом состоянии и рабочих параметрах оборудования

15. Контроль за эффективностью работы АС включает в себя:

- анализ соответствия нормируемых и фактических показателей эффективности проводимых организационно-технических мероприятий.

- анализ технико-экономических показателей для оценки состояния оборудования, режимов его работы, соответствия нормируемых и фактических показателей эффективности проводимых организационно-технических мероприятий.

- анализ технико-экономических показателей для оценки состояния оборудования, режимов его работы

- анализ показателей работы оборудования

16.Управление несоответствиями осуществляется:

- постоянно на всех этапах жизненного цикла АЭС и иных ОИАЭ

- по мере необходимости

- раз в год

- по отдельному распоряжению руководства АС

17.Все несоответствия регистрируются в установленном порядке и классифицируются с учетом:

- времени их выявления

- влияния на безопасность

- степени охвата

- угрозы радиационного заражения

18. Безотказность является составляющим свойством надежности объекта, куда кроме безотказности входят:

a.	долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость

b.	ремонтопригодность

c.	долговечность и сохраняемость

d.	долговечность

19. Структура систем безопасности включает в себя:

a.	защитные системы безопасности, обеспечивающие системы, локализующие системы, управляющую систему

b.	локализующие системы, управляющую систему

c.	обеспечивающие системы безопасности

d.	только управляющую систему

20. Противопожарная защита в гермообъеме реакторного отделения водо-водяного энергетического реактора (далее - ВВЭР):

  - должна исключать срабатывание спринклерной (технологической) системы аварийного охлаждения гермозоны реактора

  - не должна исключать срабатывание спринклерной (технологической) системы аварийного охлаждения гермозоны реактора

  - может не исключать срабатывание спринклерной (технологической) системы аварийного охлаждения гермозоны реактора

  - ничего из указанного выше

21. Производственная система «Росатом» (ПСР) – это:

- способ управления производственной площадкой через контроль нештатных ситуаций по параметрам: планы производства, безопасность, качество и загрузка операторов и оборудования.

- способ совершенствования управления АС путем повышения эффективности эксплуатации

- способ минимизации рисков при эксплуатации АС за счет исключения нештатных ситуации

- способ минимизации рисков при эксплуатации АС за счет минимизации сбоев, вызванных человеческим фактором

22.Основная цель ПСР:

- выявление потерь в производственных процессах

- сокращение всех видов потерь в бизнес процессах

- выявление и сокращение всех видов потерь в производственных процессах

- выявление и сокращение всех видов потерь в производственных и бизнес процессах.

23. Управление системой нормальной эксплуатации (УСНЭ) обеспечивает:

- автоматизированную (то есть с участием персонала) диагностику состояния и режимов эксплуатации систем АС, управление (контроль) которыми она осуществляет

- автоматическую диагностику состояния и режимов эксплуатации систем АС, управление (контроль) которыми она осуществляет, включая осуществление самодиагностики состояния собственных технических средств

- автоматическую и (или) автоматизированную (то есть с участием персонала) диагностику состояния и режимов эксплуатации систем АС, управление (контроль) которыми она осуществляет, включая осуществление самодиагностики состояния собственных технических средств

- диагностику состояния и режимов эксплуатации систем АС, управление (контроль) которыми она осуществляет, включая осуществление самодиагностики состояния собственных технических средств

24. Техническое освидетельствование в процессе эксплуатации должно проводиться:

- с той же периодичностью, что и эксплуатационный контроль состояния металла неразрушающими методами

- по мере необходимости

- чаще, чем эксплуатационный контроль состояния металла неразрушающими методами

- реже, чем эксплуатационный контроль состояния металла неразрушающими методами

25. Отсрочка проведения технического освидетельствования оборудования и трубопроводов допускается до:

- 20 месяцев с учетом графика планово-предупредительных ремонтов АЭУ и результатов предыдущих неразрушающего контроля и технического освидетельствования

- 12 месяцев с учетом графика планово-предупредительных ремонтов АЭУ и результатов предыдущих неразрушающего контроля и технического освидетельствования.

- 8 месяцев с учетом графика планово-предупредительных ремонтов АЭУ и результатов предыдущих неразрушающего контроля и технического освидетельствования.

- 15 месяцев с учетом графика планово-предупредительных ремонтов АЭУ и результатов предыдущих неразрушающего контроля и технического освидетельствования.

26. При обнаружении дефектов при проведении осмотра или испытаний давлением составляется акт обследования дефектного узла, который направляется:

- разработчикам проектов АЭУ (РУ), разработчику и, в случае принадлежности оборудования (трубопровода) к группам A и B, - в структурное подразделение центрального аппарата Ростехнадзора, осуществляющее регулирование безопасности атомных станций и исследовательских установок.

- в структурное подразделение центрального аппарата Ростехнадзора, осуществляющее регулирование безопасности атомных станций и исследовательских установок.

- разработчикам проектов АЭУ (РУ)

- разработчику

27. Суть принципа глубокоэшелонированной защиты состоит в:

- применении системы барьеров на пути распространения ионизирующих излучений и радиоактивных веществ в окружающую среду и системы технических и организационных мер по защите барьеров, а также сохранению их эффективности при непосредственной защите населения.

- применении системы барьеров на пути распространения ионизирующих излучений и радиоактивных веществ в окружающую среду

- применении системы технических и организационных мер по защите барьеров, а также сохранению их эффективности при непосредственной защите населения.

- применении системы барьеров на пути распространения ионизирующих излучений и радиоактивных веществ в окружающую среду и системы технических и организационных мер по защите барьеров

28. АС удовлетворяет требованиям безопасности, если соблюдаются следующие условия:

- радиационное воздействие АС на персонал, население и окружающую среду при нормальной эксплуатации и нарушениях нормальной эксплуатации до проектных аварий включительно не приводит к превышению установленных доз облучения персонала и населения, нормативов по выбросам и сбросам;

- радиационное воздействие АС на персонал, население и окружающую среду ограничивается при запроектных авариях;

- ограничивается вероятность возникновения на АС аварий.

- все три указанных условия

29. Система физических барьеров блока АС включает:

- границу контура теплоносителя реактора, герметичное ограждение РУ и биологическую защиту, топливную матрицу и оболочку твэла.

- границу контура теплоносителя реактора, герметичное ограждение РУ и биологическую защиту

- герметичное ограждение РУ и биологическую защиту

- границу контура теплоносителя реактора, топливную матрицу и оболочку твэла

.

30. Отказами по общей причине называют отказы:

- более одного элемента (системы), вызванного одной и той же (общей) причиной

- трех или более элементов (систем), вызванных одной и той же (общей) причиной

- двух или более элементов (систем), вызванных одной и той же (общей) причиной

- любого количества элементов (систем), вызванных одной и той же (общей) причиной

31. Каждый комплект аппаратуры аварийной защиты спроектирован таким образом, чтобы во всем диапазоне изменения технологических параметров, установленном в проекте реакторной установки (РУ), обеспечивается аварийная защита:

- не менее чем тремя независимыми каналами по каждому технологическому параметру, по которому необходимо осуществлять защиту

- не менее чем двумя независимыми каналами по каждому технологическому параметру, по которому необходимо осуществлять защиту

- не менее чем пятью независимыми каналами по каждому технологическому параметру, по которому необходимо осуществлять защиту

- более, чем двумя независимыми каналами по каждому технологическому параметру, по которому необходимо осуществлять защиту

32. Ответственность за нарушение требований правил радиационной безопасности несут в соответствии с действующим законодательством:

- административно-технические работники АС, которые не обеспечили соблюдение требований правил и не приняли необходимых мер по предупреждению нарушений

- административно-технические работники АС, которые не обеспечили соблюдение требований правил и не приняли необходимых мер по предупреждению нарушений, а также лица, непосредственно нарушившие эти правила

- лица, непосредственно нарушившие эти правила

- руководство АС

33. Работы, связанные с отключением систем (элементов) и участков автоматического обнаружения и тушения пожаров, участков противопожарного водопровода, а также с перекрытием дорог и проездов проводятся

- по приказу руководства

- только с письменного разрешения главного инженера АС  и лиц, ответственных за пожарную безопасность соответствующего участка с уведомлением подразделения объектовой пожарной охраны

- только с письменного разрешения главного инженера АС

- только с разрешения лиц, ответственных за пожарную безопасность соответствующего участка без уведомления подразделения объектовой пожарной охраны

34. Планы тушения пожаров разрабатываются с учетом:

- тактикотехнических характеристик объектов защиты, результатов анализа влияния пожара на безопасный останов и расхолаживание реакторной установки, наличия опасных факторов возможных пожаров и их сопутствующих проявлений, а также сценариев проектных и запроектных (тяжелых) аварий и их последствий для энергоблоков

- результатов анализа влияния пожара на безопасный останов и расхолаживание реакторной установки, наличия опасных факторов возможных пожаров и их сопутствующих проявлений

- тактикотехнических характеристик объектов защиты и наличия опасных факторов возможных, а также сценариев проектных и запроектных (тяжелых) аварий и их последствий для энергоблоков

- результатов анализа влияния пожара на безопасный останов и расхолаживание реакторной установки\

35. Работы, связанные с отключением систем (элементов) и участков автоматического обнаружения и тушения пожаров, участков противопожарного водопровода, а также с перекрытием дорог и проездов, проводятся:

- только с письменного разрешения главного инженера АС и лиц, ответственных за пожарную безопасность соответствующего участка с уведомлением подразделения объектовой пожарной охраны

- с разрешения главного инженера АС

- только с письменного разрешения лиц, ответственных за пожарную безопасность соответствующего участка

- только с уведомлением подразделения объектовой пожарной охраны.

36. Обеспечение качества – это:

- деятельность, направленная на выполнение требований к качеству

- часть скоординированной деятельности по руководству и управлению организацией, направленная на создание уверенности, что требования к качеству будут выполнены и  что все работы на этапах выбора площадки, проектирования, сооружения, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации АС, а также конструирования и изготовления для них систем и оборудования выполнялись установленным образом, а их результаты удовлетворяли предъявленным к ним требованиям

- часть скоординированной деятельности по руководству и управлению организацией

- часть скоординированной деятельности по руководству и управлению организацией, направленная на создание уверенности, что требования к качеству будут выполнены

37. Деятельность эксплуатирующей организации по обеспечению качества распространяется на:

- все этапы жизненного цикла АС

- на отдельные этапы жизненного цикла АС

- на этапы эксплуатации АС

- на все этапы до вывода АС из эксплуатации

38. Обеспечение качества выполняемых работ и предоставляемых услуг входит в:

- основные функции работников эксплуатирующей организации и атомных станций и реализуется с определенной периодичностью

- основные функции работников эксплуатирующей организации и атомных станций и реализовываться в повседневной деятельности

- основные функции отдельных категорий работников эксплуатирующей организации и атомных станций

- вспомогательные функции работников эксплуатирующей организации и атомных станций и реализовываться в повседневной деятельности

39. Для обеспечения требуемого качества деятельности и услуг, выполняемых на АС:

- создается система качества

- формируется оргструктура по вопросам качества

- назначаются ответственные за качество

- принимаются локальные нормативные акты

40. Система качества АС представляет собой:

- процессы, процедуры и ресурсы, необходимые для обеспечения безопасного и эффективного функционирования эксплуатирующей организации

- совокупность организационной структуры, полномочий и ответственности персонала, процессов и процедур, материальных, людских и финансовых ресурсов, необходимых для обеспечения безопасного и эффективного функционирования эксплуатирующей организации

- организационную структуру и персонал, необходимые для обеспечения безопасного и эффективного функционирования эксплуатирующей организации

- процедуры, необходимые для обеспечения безопасного и эффективного функционирования эксплуатирующей организации

12. Задания для практического этапа профессионального экзамена:

Задания на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях.

ЗАДАНИЕ №1

Формулировка задания:
Вам, как старшему инспектору, поручено провести плановую комплексную проверку ремонтного цеха за I квартал 2024 года. Цель: оценка соблюдения требований документации, состояния рабочих мест и организации работы с персоналом.
Исходные данные:

- Для обхода: План цеха с отмеченными рабочими местами слесарей-ремонтников, складом ГСМ и постами радиационного контроля.

- Для проверки документации:

  - Журнал инструктажей на рабочем месте (форма ТБ-2) за март.

  - Утвержденный «График противоаварийных тренировок на 2024 год» для цеха.

  - Журнал учета ремонтов оборудования (форма РО-1), записи за февраль.

  - Паспорта на два грузоподъемных съема (стропы), срок ежегодного осмотра которых истек 15.03.2024.

- Нормативная база: ОПОЭ АС (п. 4.2.3), Приказ №37 (п. 9, 10), «Правила пожарной безопасности на АЭС» (НП-027-18, раздел V), «Административная инструкция АИ-01».

Задачи:

- Составьте план-задание на проведение проверки, указав объекты обхода и документы для контроля (на основе предоставленных данных).

- Проведите анализ предоставленных документов на соответствие требованиям. Выявите и зафиксируйте несоответствия.

- Сформулируйте 3 контрольных вопроса для опроса работника (слесаря-ремонтника) на рабочем месте, направленных на проверку знаний требований безопасности при проведении ремонтных работ и действий в случае пожара.

- Заполните шаблон «Акт комплексной проверки № __», внеся выявленные замечания с ссылками на нарушенные пункты нормативных документов.

Материально-техническое обеспечение:
Ноутбук, пакет нормативных документов, шаблоны форм (план-задание, акт проверки).

Критерии и время: ≤ 40 минут. Оценка: полнота плана, точность выявленных несоответствий, релевантность контрольных вопросов, корректность оформления акта.

13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации:

Положительное решение о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации Старший инспектор по контролю состояния безопасности атомной электростанции (5 уровень квалификации) принимается при совместном выполнении двух условий:

1. Теоретическое задание должно быть выполнено не менее чем на 75 % (для допуска к практической части экзамена).

2. Практические задания 1 и 2 – должны быть выполнены с результатом 100%

14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств:

- МР 1.1.4.04.1611-2019 «Организация и проведение целевых производственных проверок состояния безопасности при эксплуатации атомных станций на основе риск-ориентированного подхода.

- «Проведение анализа состояния и тенденций безопасности по результатам инспекционной деятельности. MT 1.1.4.02.1207-2017

- Подготовка, проведение и оценка результатов инспекционных и производственных проверок безопасности и качества для безопасности атомных станций. Методические рекомендации МР 1.1.4.04.1718-2020

- МР 1.3.2.09.0195-2016 «Подготовка, проведение и оценка результатов инспекционных и производственных проверок безопасности и качества для безопасности атомных станций. Методические рекомендации» (далее Методические рекомендации, приложение).

- ПО 1.3.2.01.0198-2014.Организация производственного контроля состояния безопасности на атомных станциях

- Система управления промышленной безопасностью. положение. РД ЭО 1.1.2.01.0817-2016

- Eдиный отраслевой стандарт «Управление эффективностью деятельности работников Госкорпорации Росатом»

- Методические указания по формированию условий действия лицензий на виды деятельности в области использования атомной энергии. федеральная служба

- По экологическому, технологическому и атомному надзору

- СТО 1.1.1.04.001.0802-2015 «Производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах. Положение»

- Федеральный закон от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии».

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

- Трудовой кодекс Российской Федерации.

- НП-001-15 «Общие положения обеспечения безопасности атомных станций».

- НП-006-16 «Правила безопасности при обращении с радиоактивными веществами, радиационными источниками и радиоактивными отходами».

- НП-027-18 «Правила пожарной безопасности на объектах использования атомной энергии».

- НП-034-18 «Правила ядерной безопасности реакторных установок атомных станций».

- СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)».

- НРБ-99/2009 «Нормы радиационной безопасности».

- Приказ Ростехнадзора от 29.01.2007 № 37 «О порядке подготовки и аттестации работников организаций...».

- Приказ Минздравсоцразвития России от 24.02.2005 № 160 «Об утверждении Положения об особенностях расследования несчастных случаев».

- ГОСТ Р 55260.1.1-2013 «Системы управления охраной труда».

- «Основные правила обеспечения эксплуатации АС» (ОПОЭ АС).

- Внутренние документы условной АЭС: «Положение о расследовании нарушений», «Административная инструкция АИ-01», «Инструкция по эксплуатации оборудования», «Программа производственного контроля».