ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО

для оценки квалификации

Инженер по обслуживанию основного и вспомогательного оборудования реакторного (реакторно-турбинного) цеха атомной электростанции

(6 уровень квалификации)

(наименование квалификации)

2025 год

Состав примера оценочных средств

| Раздел | Страница |
| --- | --- |
| 1. Наименование квалификации и уровень квалификации | 3 |
| 2. Номер квалификации | 3 |
| 3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации | 3 |
| 4. Вид профессиональной деятельности | 3 |
| 5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена | 3 |
| 6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена | 5 |
| 7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий | 6 |
| 8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий | 6 |
| 9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий (при необходимости) | 7 |
| 10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена | 8 |
| 11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена | 35 |
| 12. Задания для практического этапа профессионального экзамена | 38 |
| 13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации | 40 |
| 14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств (при наличии) | 40 |

1. Наименование квалификации и уровень квалификации:

Инженер по обслуживанию основного и вспомогательного оборудования реакторного (реакторно-турбинного) цеха атомной электростанции (6 уровень квалификации)

(указываются в соответствии с профессиональным стандартом или квалификационными требованиями, установленными федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации)

2. Номер квалификации:

24.08800.01

(номер квалификации в реестре сведений о проведении независимой оценки квалификации)

3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее - требования к квалификации):

Специалист (инженер) по эксплуатации и руководству эксплуатацией блока (блоков) атомной электростанции

код 24.088

регистрационный номер 1232

дата приказа 18 января 2019 г.

номер приказа 27н

СПК: Совет по профессиональным квалификациям в сфере атомной энергии

(наименование и код профессионального стандарта либо наименование и реквизиты документов, устанавливающих квалификационные требования)

4. Вид профессиональной деятельности:

Организация эксплуатации и руководство эксплуатацией блоков атомной электростанции

(по реестру профессиональных стандартов)

5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена

| Знания, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации | Тип и № задания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Трудовая функция A/01.6 Проведение технического обслуживания основного и вспомогательного оборудования реакторного (реакторно-турбинного) цеха Трудовая функция А/02.6 Проведение подготовительных мероприятий к ремонтам, наладке, испытаниям, включению в работу (пуску) и выводу из работы основного и вспомогательного оборудования реакторного (реакторно-турбинного) цеха Трудовая функция А/03.6 Выполнение работ при ликвидации последствий аварийных ситуаций и восстановлению режима нормальной эксплуатации основного и вспомогательного оборудования реакторного (реакторно-турбинного) цеха |  |  |
| Характер и степень влияния выполнения работ по проведению технического обслуживания основного и вспомогательного оборудования реакторного (реакторно-турбинного) цеха на безопасную эксплуатацию атомных электростанций Расположение, назначение и зоны действия основного и вспомогательного оборудования, трубопроводов и технологических систем реакторного цеха атомной электростанции Расположение, назначение и зоны действия оборудования, трубопроводов, арматуры, контрольно-измерительных приборов и автоматики, автоматических регуляторов, тепловых защит, блокировок, сигнализации, входящих в зону обслуживания | Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов | 1, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 19, 35, 39,46,47,48,49,50,51,52,53,55,56,88,96,97,98,99,100,101,102 |
| Основные технологические схемы реакторного (реакторно-турбинного) цеха атомной электростанции Технологические процессы режимов работы обслуживаемых систем, допустимые отклонения параметров режимов работы основного и вспомогательного оборудования реакторного (реакторно-турбинного) цеха при наладке, испытаниях, включении в работу (пуску) | Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов | 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 31,36,37,38, 40,41,42,43,44,45,54,60,61,62,75,82,83,84,103,104 |
| Правила промышленной и специальной безопасности на атомных электростанциях Правила ядерной и радиационной безопасности при эксплуатации атомных электростанций Правила пожарной безопасности на атомных электростанциях Порядок действий в аварийных ситуациях на атомной электростанции Санитарные нормы и правила при ликвидации последствий аварийных ситуаций и восстановлении режима нормальной эксплуатации основного и вспомогательного оборудования реакторного (реакторно-турбинного) цеха | Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов | 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34,57,58,5963,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,76,77,78,79,80,81,85,86,89,90,91,92,93,94,95 |

Общая информация по структуре заданий для теоретического этапа

профессионального экзамена:

количество заданий с выбором ответа: 108

количество заданий с открытым ответом: 9

количество заданий на установление соответствия: 2

время выполнения заданий для теоретического этапа экзамена: 1,5 часа

6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена

| Трудовые функции, трудовые действия, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации | Тип и № задания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| А/01.6 Проведение технического обслуживания основного и вспомогательного оборудования реакторного (реакторно-турбинного) цеха | Ответ засчитывается при полностью правильном ответе. | Задание 1 на выявление дефектов оборудования (видеоматериал) Задание 2 на расчет потребности в ремонте оборудования |
| А/02.6 Проведение подготовительных мероприятий к ремонтам, наладке, испытаниям, включению в работу (пуску) и выводу из работы основного и вспомогательного оборудования реакторного (реакторно-турбинного) цеха. | В соответствии с модельным ответом: Ответ засчитывается при полностью правильном ответе. | Задание на выявление ошибок в заполнении оперативной документации (задание 3) |
| А/03.6. Выполнение работ при ликвидации последствий аварийных ситуаций и восстановлению режима нормальной эксплуатации основного и вспомогательного оборудования реакторного (реакторно-турбинного) цеха | В соответствии с модельным ответом: Ответ засчитывается при полностью правильном ответе. | Задание 4 на выявлении нарушений в алгоритме выполнения работ по ликвидации аварийной ситуации |

7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий:

а) материально-технические ресурсы для обеспечения теоретического этапа профессионального экзамена: аудитория, оборудованная персональным рабочим местом для соискателя, персональный компьютер, канцелярские принадлежности;

б) материально-технические ресурсы для обеспечения практического этапа профессионального экзамена: аудитория, оборудованная персональным рабочим местом для соискателя, персональный компьютер, канцелярские принадлежности

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий:

8.1. Высшее образование.

8.2. Опыт работы не менее 5 лет в сфере профессиональной деятельности, включающей оцениваемую квалификацию, не ниже уровня оцениваемой квалификации.

8.3. Подтверждение прохождения обучения по ДПП, обеспечивающим освоение:

а) знаний:

- НПА в области независимой оценки квалификации и особенности их применения при проведении профессионального экзамена;

- нормативные правовые акты, регулирующие вид профессиональной деятельности и проверяемую квалификацию;

- методы оценки квалификации, определенные утвержденным Советом оценочным средством (оценочными средствами);

- требования и порядок проведения теоретической и практической части профессионального экзамена и документирования результатов оценки;

- порядок работы с персональными данными и информацией ограниченного использования (доступа);

б) умений

- применять оценочные средства;

- анализировать полученную при проведении профессионального экзамена информацию, проводить экспертизу документов и материалов;

- проводить осмотр и экспертизу объектов, используемых при проведении профессионального экзамена;

- проводить наблюдение за ходом профессионального экзамена;

- принимать экспертные решения по оценке квалификации на основе критериев оценки, содержащихся в оценочных средствах;

- формулировать, обосновывать и документировать результаты профессионального экзамена;

- использовать информационно-коммуникационные технологии и программно-технические средства, необходимые для подготовки и оформления экспертной документации;

8.4. Подтверждение квалификации эксперта со стороны Совета по профессиональным квалификациям в сфере атомной энергии

8.5. Отсутствие ситуации конфликта интереса в отношении конкретных соискателей

9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий (при необходимости):

проведение инструктажа на рабочем месте пользователя компьютерной и оргтехникой, проведение инструктажа по пожарной и электробезопасности, оформление записей в соответствующих журналах

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена:

Задания с выбором одного или нескольких вариантов ответа:

- В каком разделе Программы обеспечения качества содержатся требования к проведению ремонтов? - Политика в области качества - Управление документацией - Производственная деятельность - Контроль проектирования

- Жизненный цикл оборудования – это: - Ориентировочный срок безаварийной работы оборудования - Срок эксплуатации оборудования - Совокупность этапов последовательного изменения состояния оборудования за время его существования, cовокупность этапов последовательного изменения - Изменения оборудования в период его эксплуатации

- Критерий предельного состояния - это: - признак или совокупность признаков предельного состояния объекта (оборудование, изделие, элемент), установленные документацией на него (нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной)) - признаки предельного состояния объекта (оборудование, изделие, элемент) - совокупность признаков предельного состояния оборудования, установленная документацией на него (нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной)) - признак износа оборудования

- В зависимости от условий эксплуатации для одного и того же объекта могут быть установлены: - два и более критериев предельного состояния - один критерий предельного состояния - четыре критерия предельного состояния - любое количество критериев предельного состояния

- Мониторинг технического состояния – это: - составная часть технического обслуживания - автономная процедура - процедура, предшествующая ремонту - этап подготовки к ремонту

- Мониторинг технического состояния имеет целью: - выявление состояния оборудования - выявление степени износа оборудования - определение дефектов оборудования - получение информации о техническом состоянии и рабочих параметрах оборудования

- Мониторинг технического состояния может проводиться: - только в процессе работы объекта непрерывно - в процессе работы объекта непрерывно или через запланированные интервалы времени - через запланированные интервалы времени - в зависимости от потребности

- Отказ оборудования – это: - событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния объекта - частичное нарушение работоспособного состояния объекта - полный переход объекта в неработоспособное состояние - нарушение эксплуатационных характеристик объекта

- Предельное состояние – это: - состояние объекта, при котором его дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна, либо восстановление его работоспособного состояния невозможно или нецелесообразно - состояние объекта, при котором его дальнейшая эксплуатация недопустима - состояние объекта, при котором его дальнейшая эксплуатация нецелесообразна - состояние объекта, при котором восстановление его работоспособного состояния невозможно или нецелесообразно

- Техническое состояние – это: - состояние объекта по набору установленных параметров - состояние объекта, характеризующее его годность к эксплуатации - способность оборудования выполнять требуемые функции в рассматриваемых условиях - состояние объекта, характеризуемое совокупностью установленных в документации параметров, описывающих его способность выполнять требуемые функции в рассматриваемых условиях

- Техническое обслуживание – это: - комплекс организационных мероприятий и технических операций, направленных на поддержание работоспособности (исправности) объекта и снижение вероятности его отказов при использовании по назначению, хранении и транспортировании - проверка работоспособности оборудования - организационные мероприятия по поддержанию работоспособности (исправности) оборудования - технические операции, направленные на поддержание работоспособности (исправности) оборудования

- В чем состоит отличие планового и внепланового техобслуживания (ТО)? Укажите 2 позиции. - внеплановое ТО осуществляется без предварительного назначения по техническому состоянию - внеплановое ТО не предусмотрено документацией - внеплановое ТО осуществляется в предаварийном состоянии - плановое ТО осуществляется по графику в соответствии с требованиями документации

- Параметры, определяющие ресурс электротехнического оборудования, обосновываются с учетом: - опыта конструирования, изготовления, монтажа, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации электротехнического оборудования; результатов опытной эксплуатации прототипов (головных образцов); - результатов аналитических исследований; - результатов испытаний образцов, в том числе результатов испытаний на ускоренное старение; прогнозируемых механизмов старения и деградации электротехнического оборудования. - всех указанных выше параметров

- Предельные значения ресурсных характеристик электротехнического оборудования устанавливаются конструкторской (проектной) организацией на стадии проектирования по каждой из установленных для этого электротехнического оборудования ресурсной характеристике в соответствии с: - требованиями федеральных норм и правил в области использования атомной энергии; требованиями норм и правил по эксплуатации, испытаниям и устройству электроустановок; - требованиями национальных стандартов, включенных в сводный перечень документов по стандартизации в области использования атомной энергии, применяемых на обязательной основе; - требованиями конструкторской (проектной) документации. - требованиями федеральных норм и правил в области использования атомной энергии; требованиями норм и правил по эксплуатации, испытаниям и устройству электроустановок требованиями национальных стандартов, включенных в сводный перечень документов по стандартизации в области использования атомной энергии, применяемых на обязательной основе, требованиями конструкторской (проектной) документации

- Мониторинг ресурсных характеристик оборудования включает в себя: - оперативный мониторинг в ходе текущей эксплуатации; мониторинг и инструментальная диагностика при проведении ППР; мониторинг и техническое диагностирование, аналитические и расчетные методы, методы испытаний на ускоренное старение при периодической оценке безопасности ядерной установки до истечения назначенного срока эксплуатации; мониторинг и техническое диагностирование, аналитические и расчетные методы, методы испытаний на ускоренное старение при периодической оценке безопасности ядерной установки, а также при эксплуатации в продленный срок; - инструментальную диагностику, аналитические и расчетные методы, методы испытаний на ускоренное старение при проведении процедуры продления сроков эксплуатации; - мониторинг и техническое диагностирование, аналитические и расчетные методы, методы испытаний на ускоренное старение при периодической оценке безопасности ядерной установки (периодичность каждые 10 лет) до истечения назначенного срока эксплуатации - аналитические и расчетные методы, методы испытаний на ускоренное старение при периодической оценке безопасности ядерной установки, а также при эксплуатации в продленный срок

- Методы прогнозирования остаточного ресурса, основанные на стандартизованных методах расчета, включают в себя: - прогнозирование остаточного ресурса составных частей оборудования; - оценку остаточного ресурса по изменениям контролируемых параметров - прогнозирование остаточного ресурса составных частей оборудования и оценку остаточного ресурса по изменениям контролируемых параметров - методы прогнозирования не используются

- Испытания – это: - экспериментальное определение количественных и (или) качественных характеристик свойств объекта испытаний в результате воздействия на него при его функционировании и моделировании - оценивание и (или) контроль установленных параметров. - определение количественных и (или) качественных характеристик свойств объекта испытаний - определение качественных характеристик свойств объекта испытаний в результате воздействия на него при его функционировании

- Неработоспособное состояние – это: - состояние объекта, в котором он не способен выполнять все функции - состояние объекта, в котором он не способен выполнять хотя бы одну требуемую функцию по причинам, зависящим от него, или из-за профилактического технического обслуживания - состояние объекта, в котором он не способен выполнять более двух требуемых функций - состояние объекта, в котором он не способен выполнять более пяти требуемых функций

- Задачи технического диагностирования включают в себя: - контроль технического состояния; поиск места и определение причин отказа (неисправности); прогнозирование технического состояния. - контроль технического состояния. - поиск места и определение причин отказа (неисправности);прогнозирование технического состояния. - контроль технического состояния; прогнозирование технического состояния

- Культура безопасности предполагает: - установление приоритета безопасности АС над экономическими и производственными целями (приоритет безопасности); - установление приоритета экономических и производственных целей над приоритетом безопасности - установление приоритета экономических целей над приоритетом безопасности АС - равное значение целей и приоритетов безопасности АС, экономических и производственных целей

- Планы для достижения целевых ориентиров безопасности АС рекомендуется: - разрабатывать открыто с привлечением работников АС - разрабатывать силами руководства АС - разрабатывать силами сторонних экспертов - не разрабатывать

- Вероятностные оценки безопасности АС: - показывают, к каким последствиям могли привести (или привели) те или иные анализируемые неправильные действия работников - системно анализировать последствия тех или иных событий - позволяют оценивать вероятность наступления нежелательных событий - не используются

- При авариях и нарушениях в работе оборудования АС, при которых произошел выход радиоактивных веществ и (или) ионизирующих излучений за предусмотренные проектом для нормальной эксплуатации границы в количествах, превышающих установленные пределы безопасной эксплуатации, АС обязана немедленно информировать об этом: - эксплуатирующую организацию, органы государственного регулирования безопасности и организации научно-технической поддержки эксплуатации АС в установленном порядке. - органы государственного регулирования безопасности - организации научно-технической поддержки эксплуатации АС - эксплуатирующую организацию

- В случае нарушения работы важных для безопасности систем и оборудования реакторной установки, без угрозы выхода радиоактивных веществ за предусмотренные проектом для нормальной эксплуатации границы, администрация АС обязана своевременно информировать: - организации научно-технической поддержки эксплуатации АС и органы государственного регулирования безопасности - организации научно-технической поддержки эксплуатации АС - органы государственного регулирования безопасности - информировать не нужно

- После технического обслуживания и ремонта системы и оборудование, важные для безопасности: - должны подвергаться проверкам (испытаниям) на работоспособность и соответствие требованиям нормативных документов на ремонт. - не должны - должны подвергаться проверкам (испытаниям) на работоспособность - должны подвергаться проверкам на соответствие требованиям нормативных документов на ремонт

- При техническом обслуживании и производстве ремонтных работ на АС должны выполняться требования правил: - ядерной безопасности - ядерной, технической и радиационной безопасности, охраны труда и пожарной безопасности. - ядерной и радиационной безопасности - ядерной, технической и радиационной безопасности, охраны труда и пожарной безопасности

- Производственный контроль состояния безопасности АС осуществляется по таким видам деятельности: - ядерная безопасность; радиационная безопасность; промышленная безопасность; техническая безопасность; экологическая безопасность; пожарная безопасность; безопасность ГТС - радиационная безопасность; промышленная безопасность; техническая безопасность; экологическая безопасность - ядерная и радиационная безопасность - не осуществляется

- Функция безопасности - это: - конкретная специфическая цель и действия, обеспечивающие ее достижение, направленные на предотвращение аварий или ограничение их последствий. - цель деятельности по обеспечению безопасности АС - действия, направленные на предотвращение аварий или ограничение их последствий - политики в области недопущения аварий и аварийных ситуаций

- Координационными органами системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций являются: - комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности - все подразделения и службы - группы специального назначения - руководство АС

- Критерии для объявления состояния «Аварийная готовность» или «Аварийная обстановка» устанавливаются в соответствии с: - локальными нормативными актами - федеральными нормами и правилами в области использования атомной энергии, определяющими порядок объявления аварийной обстановке - отраслевыми нормативными актами - отдельно не устанавливаются

- Пересмотр технических условий на ремонт, регламентов (программ) технического обслуживания и ремонта, технологической документации на ремонт систем (элементов) выполняется при: - изменении нормативной базы; выпуске циркуляров, предписаний, решений, технических решений, приказов, планов мероприятий и т.п.; - изменении проектной и конструкторской документации; - применении новых материалов и технологий. - изменении нормативной базы; выпуске циркуляров, предписаний, решений, технических решений, приказов, планов мероприятий и т.п.; изменении проектной и конструкторской документации; применении новых материалов и технологий

- Зона контролируемого доступа, это: - часть территории промышленной площадки АС, где при нормальной эксплуатации АС возможно воздействие на персонал радиационных факторов - часть территории промышленной площадки АС, где при нормальной эксплуатации АС практически исключается воздействие на персонал радиационных факторов - место постоянного или временного пребывания персонала для выполнения производственных функций в условиях воздействия ионизирующего излучения в течение более половины рабочего времени или двух часов непрерывно - территория за пределами санитарно-защитной зоны, на которой проводится радиационный контроль

- Предел безопасной эксплуатации АС, это: - уровень радиационного фактора, при превышении которого следует проводить определенные защитные мероприятия - установленные проектом значения параметров технологического процесса, отклонения от которых могут привести к аварии - величина годовой эффективной или эквивалентной дозы техногенного облучения, которая не должна превышаться в условиях нормальной работы - установленные проектом оптимальные значения параметров технологического процесса

- Саншлюз, это: - часть территории промышленной площадки АС, где при нормальной эксплуатации АС практически исключается воздействие на персонал радиационных факторов - комплекс помещений, предназначенных для смены одежды, обуви, санитарной обработки персонала, контроля радиоактивного загрязнения кожных покровов, средств индивидуальной защиты, специальной и личной одежды персонала - помещение между зонами радиационного объекта, предназначенное для предварительной дезактивации и смены дополнительных средств индивидуальной защиты - территория вокруг источника ионизирующего излучения, на которой уровень облучения людей в условиях нормальной эксплуатации данного источника может превысить установленный предел дозы облучения населения

- Исходными документами для подготовки ремонта являются: А. - конструкторская документация на оборудование; - типовая технологическая документация на ремонт; - годовой графики ремонта основного оборудования, ведомости объема ремонта установок B. - конструкторская документация на оборудование; - технические условия на ремонт; - типовая технологическая документация на ремонт; - пятилетний и годовой графики ремонта основного оборудования, ведомости объема ремонта установок C. - проектная документация и спецификации оборудования; - график закупок; - типовая технологическая документация на ремонт; - пятилетний график ремонта основного оборудования, ведомости объема ремонта установок D. - конструкторская документация на оборудование; - технические условия на ремонт; - программа ремонтов оборудования - технические задания на ремонт

- Дефектация заключается в проведении контроля: - неразрушающими методами (визуальным, измерительным и другими) - любыми методами - разрушающими методами - комбинацией неразрушающих и разрушающих методов

- Дефектация – это: - проверка и отбраковка деталей и узлов в процессе разборки оборудования во время его ремонта - отбраковка деталей и узлов в процессе разборки оборудования - проверка деталей и узлов в процессе ремонта - проверка и отбраковка деталей и узлов во время его ремонта

- Категория ТО и (или) ремонта - это: - характеристика воздействия ТО и (или) ремонта на изделие для восстановления (поддержания) работоспособности и ресурса определенной группы его составных частей - характеристика глубины воздействия ТО и (или) ремонта на изделие для восстановления (поддержания) работоспособности и ресурса определенной группы его составных частей, выделяемых по близости их показателей долговечности - характеристика глубины воздействия ТО и (или) ремонта на изделие для восстановления (поддержания) работоспособности и ресурса определенной группы его составных частей, выделяемых по близости их показателей долговечности, указываемая в нормативной и ремонтной документации совокупностью (перечнем) операций ТО и (или) ремонта, выполняемых через определенный интервал времени или наработки - характеристика воздействия ТО и (или) ремонта на изделие для восстановления его (поддержания) работоспособности и ресурса

- Основное оборудование АС - это: - оборудование, без работы которого невозможно проектное функционирование систем АС, напрямую задействованных в выработке и передаче тепловой и электрической энергии - оборудование, определяющее схемные и компоновочные решения АС, без работы которого невозможно проектное функционирование систем АС, напрямую задействованных в выработке и передаче тепловой и электрической энергии - оборудование, определяющее схемные и компоновочные решения АС - оборудование, без которого невозможна выработка и передача тепловой и электрической энергии

- Стратегия ТО и ремонта - это: - совокупность правил и процессов выполнения экономически эффективным способом работ по ТО и ремонту элементов для обеспечения безопасной, надежной эксплуатации АС и охраны окружающей среды - правила и процессы выполнения работ по ТО и ремонту элементов для обеспечения безопасной, надежной эксплуатации АС и охраны окружающей среды - совокупность правил и процессов выполнения экономически эффективным способом работ по ТО и ремонту элементов - совокупность работ по ТО и ремонту элементов

12. Задания для практического этапа профессионального экзамена:

Задания на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях.

Задание 4:

Выявите ошибки в заполнении предложенной оперативной документации.

Критерии оценки:

Правильно  выявлены и обоснованы ошибки.

Условия выполнения задания:

место выполнения задания: аудитория, посадочное место за рабочим столом;

максимальное время выполнения задания: 20 минут

А/03.6. Выполнение работ при ликвидации последствий аварийных ситуаций и восстановлению режима нормальной эксплуатации основного и вспомогательного оборудования реакторного (реакторно-турбинного) цеха

Умение – соблюдать алгоритм работ при ликвидации последствий аварийной ситуации

13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации:

Положительное решение о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации Инженер по обслуживанию основного и вспомогательного оборудования реакторного (реакторно-турбинного) цеха атомной электростанции (6 уровень квалификации) принимается при совместном выполнении двух условий:

1. Теоретические задания должно быть выполнено не менее чем на 75 % (для допуска к практической части экзамена).

2. Выполнение 2-х практических заданий с результатом 100%

14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств:

- Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)