ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО

для оценки квалификации

Специалист по эксплуатации оборудования и технологических систем реакторного (реакторно-турбинного) цеха атомной электростанции

(7 уровень квалификации)

(наименование квалификации)

2025 год

Состав примера оценочных средств

| Раздел | Страница |
| --- | --- |
| 1. Наименование квалификации и уровень квалификации | 3 |
| 2. Номер квалификации | 3 |
| 3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации | 3 |
| 4. Вид профессиональной деятельности | 3 |
| 5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена | 4 |
| 6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена | 5 |
| 7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий | 7 |
| 8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий | 7 |
| 9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий (при необходимости) | 8 |
| 10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена | 8 |
| 11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена | 34 |
| 12. Задания для практического этапа профессионального экзамена | 38 |
| 13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации | 38 |
| 14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств (при наличии) | 39 |

1. Наименование квалификации и уровень квалификации:

Специалист по эксплуатации оборудования и технологических систем реакторного (реакторно-турбинного) цеха атомной электростанции (7 уровень квалификации)

(указываются в соответствии с профессиональным стандартом или квалификационными требованиями, установленными федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации)

2. Номер квалификации:

24.08800.02

(номер квалификации в реестре сведений о проведении независимой оценки квалификации)

3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее - требования к квалификации):

Специалист (инженер) по эксплуатации и руководству эксплуатацией блока (блоков) атомной электростанции

код 24.088

регистрационный номер 1232

дата приказа 18 января 2019 г.

номер приказа 27н

СПК: Совет по профессиональным квалификациям в сфере атомной энергии

(наименование и код профессионального стандарта либо наименование и реквизиты документов, устанавливающих квалификационные требования)

4. Вид профессиональной деятельности:

Организация эксплуатации и руководство эксплуатацией блоков атомной электростанции

(по реестру профессиональных стандартов)

5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена

| Знания, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации |  | Тип и № задания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
| Трудовая функция В/01.7 Обеспечение эксплуатации, проведения ремонтов, технического обслуживания, наладки и испытаний оборудования реакторного (реакторно-турбинного) цеха Трудовая функция В/02.7 Организация работы с персоналом реакторного (реакторно-турбинного) цеха Трудовая функция В/03.7 Принятие мер по обеспечению ликвидации последствий аварийных ситуаций и восстановлению режима нормальной эксплуатации основного и вспомогательного оборудования и технологических систем реакторного (реакторно-турбинного) цеха |  |  |  |
| Характер и степень влияния выполнения работ по обеспечению эксплуатации, проведению ремонтов, технического обслуживания, наладке и испытаниям оборудования реакторного (реакторно-турбинного) цеха на безопасную эксплуатацию атомных электростанций Основные технологические схемы реакторного (реакторно-турбинного) цеха атомной электростанции Конструктивные особенности и технические характеристики оборудования и технологических систем атомных электростанций Расположение, назначение и зоны действия основного и вспомогательного оборудования, трубопроводов и технологических систем реакторного (реакторно-турбинного) цеха атомной электростанции Технологические регламенты безопасной эксплуатации энергоблоков | Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов | 1-11, 16, 17, 36,37,38,39,40,41,42,43,45,51,52,53,54,55,56,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,96,98,99,101 |  |
| Правила пожарной безопасности на атомных электростанциях Правила промышленной и специальной безопасности на атомных электростанциях Правила ядерной и радиационной безопасности при эксплуатации атомных электростанций Санитарные нормы и правила в рамках выполнения работ по эксплуатации, проведению ремонтов, техническому обслуживанию, наладке и испытаниям оборудования реакторного (реакторно-турбинного) цеха Требования охраны труда при ликвидации последствий аварийных ситуаций и восстановлении режима нормальной эксплуатации основного и вспомогательного оборудования и технологических систем реакторного (реакторно-турбинного) цеха | Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов | 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21-24, 25, 26, 27, 28-31, 32-34, 35,37,44,46,47,49,50,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,91,92,93,94,95,100 |  |
| Требования к организации работы с персоналом атомной электростанции |  | 48,84,97 |  |

Общая информация по структуре заданий для теоретического этапа

профессионального экзамена:

количество заданий с выбором ответа: 107

количество заданий с открытым ответом: 11

количество заданий по установлению соответствия: 2

время выполнения заданий для теоретического этапа экзамена: 1,5 часа

6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена

| Трудовые функции, трудовые действия, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации | Тип и № задания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Трудовая функция В/01.7 Обеспечение эксплуатации, проведения ремонтов, технического обслуживания, наладки и испытаний оборудования реакторного (реакторно-турбинного) цеха |  | 1 |
| Трудовая функция В/03.7 Принятие мер по обеспечению ликвидации последствий аварийных ситуаций и восстановлению режима нормальной эксплуатации основного и вспомогательного оборудования и технологических систем реакторного (реакторно-турбинного) цеха |  | 2 |
| Анализ дефектной ведомости и планирование ремонта B/01.7 |  | 3 |
| Разработка фрагмента производственной инструкции по эксплуатации (Проверяет B/01.7) |  | 4 |
| Действия при сигнале "Повышенная вибрация ГЦН" (Проверяет B/03.7) |  | 5 |
| "Падение давления в системе" (Проверяет B/01.7 и B/03.7) |  | 6 |

7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий:

а) материально-технические ресурсы для обеспечения теоретического этапа профессионального экзамена: аудитория, оборудованная персональным рабочим местом для соискателя, персональный компьютер, канцелярские принадлежности;

б) материально-технические ресурсы для обеспечения практического этапа профессионального экзамена: аудитория, оборудованная персональным рабочим местом для соискателя, персональный компьютер, канцелярские принадлежности

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий:

8.1. Высшее образование.

8.2. Опыт работы не менее 5 лет в сфере профессиональной деятельности, включающей оцениваемую квалификацию, не ниже уровня оцениваемой квалификации.

8.3. Подтверждение прохождения обучения по ДПП, обеспечивающим освоение:

а) знаний:

- НПА в области независимой оценки квалификации и особенности их применения при проведении профессионального экзамена;

- нормативные правовые акты, регулирующие вид профессиональной деятельности и проверяемую квалификацию;

- методы оценки квалификации, определенные утвержденным Советом оценочным средством (оценочными средствами);

- требования и порядок проведения теоретической и практической части профессионального экзамена и документирования результатов оценки;

- порядок работы с персональными данными и информацией ограниченного использования (доступа);

б) умений

- применять оценочные средства;

- анализировать полученную при проведении профессионального экзамена информацию, проводить экспертизу документов и материалов;

- проводить осмотр и экспертизу объектов, используемых при проведении профессионального экзамена;

- проводить наблюдение за ходом профессионального экзамена;

- принимать экспертные решения по оценке квалификации на основе критериев оценки, содержащихся в оценочных средствах;

- формулировать, обосновывать и документировать результаты профессионального экзамена;

- использовать информационно-коммуникационные технологии и программно-технические средства, необходимые для подготовки и оформления экспертной документации;

8.4. Подтверждение квалификации эксперта со стороны Совета по профессиональным квалификациям в сфере атомной энергии

8.5. Отсутствие ситуации конфликта интереса в отношении конкретных соискателей

9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий (при необходимости):

проведение инструктажа на рабочем месте пользователя компьютерной и оргтехникой, проведение инструктажа по пожарной и электробезопасности, оформление записей в соответствующих журналах

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена:

Задания c выбором одного или нескольких вариантов ответа

- Безотказность является составляющим свойством надежности объекта, куда кроме безотказности входят: - долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость - ремонтопригодность - долговечность и сохраняемость - долговечность

- К состояниям эксплуатации, через которые проходят объекты АЭС, могут быть отнесены: - использование по назначению (применение); различные виды и формы ТОиР; диагностирование; периодические и специальные испытания; готовность к применению; хранение;) модернизация и реконструкция;) ожидание поступления оборудования АЭС в каждое из выделенных состояний эксплуатации - различные виды и формы ТОиР; диагностирование; периодические и специальные испытания; готовность к применению - готовность к применению; хранение;) модернизация и реконструкция;) ожидание поступления оборудования АЭС в каждое из выделенных состояний эксплуатации - использование по назначению (применение); различные виды и формы ТОиР; диагностирование; периодические и специальные испытания

- Эксплуатационно-техническая документация подразделяется на: - руководящую (нормативную), пономерную, оперативную и производственно-техническую - оперативную и производственно-техническую - руководящую (нормативную), пономерную - руководящую (нормативную) и оперативную

- Техническое обслуживание – это: - поддержание работоспособности оборудования. - комплекс операций по обеспечению исправности оборудования и его готовности к выполнению заданных функций. - комплекс операций по поддержанию работоспособности, обеспечению исправности оборудования энергоблока, зданий и сооружений АЭС и готовности их к выполнению заданных функций. - комплекс операций по поддержанию готовности оборудования к выполнению заданных функций

- Ремонт – это: - комплекс операций по восстановлению работоспособности объектов и функциональных систем или их элементов. - восстановление работоспособности объектов и функциональных систем или их элементов - операции по восстановлению работоспособности объектов - восстановление функциональности объектов

- Система ТОиР включает в себя: - объекты ТОиР, средства ТОиР, инженерно-технический персонал, документацию, программу ТОиР - документацию, программу ТОиР - объекты ТОиР, средства ТОиР, инженерно-технический персонал - инженерно-технический персонал, документацию, программу ТОиР

- Техническое состояние – это: - совокупность подверженных изменению в процессе эксплуатации свойств объекта - совокупность подверженных изменению в процессе эксплуатации свойств объекта, характеризуемых в определенный момент времени признаками, установленными нормативной документацией на данный объект - совокупность свойств объекта, характеризуемых в определенный момент времени признаками, установленными нормативной документацией на данный объект - свойства объекта, характеризуемые признаками, установленными нормативной документацией на данный объект

- Контроль технического состояния оборудования может осуществляться: - при работе энергоблока АЭС на мощности, на остановленном ЭБ, при специальных видах испытаний и осмотров, при выполнении различных форм ТО, при текущем ремонте - на остановленном ЭБ, при специальных видах испытаний и осмотров, при выполнении различных форм ТО, - только при работе энергоблока АЭС на мощности - при работе энергоблока АЭС на мощности, при специальных видах испытаний и осмотров, при выполнении различных форм ТО

- При передаче смен персонала контроль технического состояния оборудования и систем: - необходим - не проводится - осуществляется по решению начальника смены - не регламентирован

- Контроль технического состояния оборудования и систем проводится: - персоналом АЭС, автоматическими и автоматизированными системами - только персоналом АЭС - привлеченными экспертами - автоматическими и автоматизированными системами

- Контроль технического состояния оборудования и систем АЭС организуется и осуществляется в соответствии с: - государственными и отраслевыми стандартами, требованиями норм и правил по безопасности, руководящих документов органов государственного надзора и контроля, технологического регламента и инструкций по эксплуатации. - государственными и отраслевыми стандартами, требованиями норм и правил по безопасности - государственными и отраслевыми стандартами, руководящих документов органов государственного надзора и контроля, технологического регламента и инструкций по эксплуатации - требованиями руководящих документов органов государственного надзора и контроля, технологического регламента и инструкций по эксплуатации

- Различают следующие виды аварий на АЭС (отметьте 3 позиции). - ядерная авария - проектная авария - экологическая авария - запроектная авария

- Ядерная авария связана с: - повреждением твэлов, превышающим установленные пределы безопасной эксплуатации, или облучением персонала, превышающим допустимое для нормальной эксплуатации. - повреждением твэлов, превышающим установленные пределы безопасной эксплуатации - облучением персонала, превышающим допустимое для нормальной эксплуатации. - любым облучением персонала

- Основная задача персонала в аварийной ситуации для обеспечения функций безопасности - контроль и управление реактивностью - охлаждение активной зоны, - удержание радиоактивных продуктов - все три позиции

- Структура систем безопасности включает в себя: - защитные системы безопасности, обеспечивающие системы, локализующие системы, управляющую систему - локализующие системы, управляющую систему - обеспечивающие системы безопасности - только управляющую систему

- Культура безопасности предполагает: - установление приоритета безопасности АС над экономическими и производственными целями (приоритет безопасности); - установление приоритета экономических и производственных целей над приоритетом безопасности - установление приоритета экономических целей над приоритетом безопасности АС - равное значение целей и приоритетов безопасности АС, экономических и производственных целей

- Планы для достижения целевых ориентиров безопасности АС рекомендуется: - разрабатывать открыто с привлечением работников АС - разрабатывать силами руководства АС - с разрабатывать cилами сторонних экспертов - не разрабатывать

- Вероятностные оценки безопасности АС: - показывают, к каким последствиям могли привести (или привели) те или иные анализируемые неправильные действия работников - системно анализировать последствия тех или иных событий - позволяют оценивать вероятность наступления нежелательных событий - не используются

- При авариях и нарушениях в работе оборудования АС, при которых произошел выход радиоактивных веществ и (или) ионизирующих излучений за предусмотренные проектом для нормальной эксплуатации границы в количествах, превышающих установленные пределы безопасной эксплуатации, АС обязана немедленно информировать об этом: - эксплуатирующую организацию, органы государственного регулирования безопасности и организации научно-технической поддержки эксплуатации АС в установленном порядке. - .органы государственного регулирования безопасности - организации научно-технической поддержки эксплуатации АС - эксплуатирующую организацию

- В случае нарушения работы важных для безопасности систем и оборудования реакторной установки, без угрозы выхода радиоактивных веществ за предусмотренные проектом для нормальной эксплуатации границы, администрация АС обязана своевременно информировать: - организации научно-технической поддержки эксплуатации АС и органы государственного регулирования безопасности - организации научно-технической поддержки эксплуатации АС - органы государственного регулирования безопасности - информировать не нужно

- Производственный контроль состояния безопасности АС осуществляется в таких областях, как: - ядерная безопасность; радиационная безопасность; промышленная безопасность; техническая безопасность; экологическая безопасность; пожарная безопасность; безопасность ГТС - радиационная безопасность; промышленная безопасность; техническая безопасность; экологическая безопасность - ядерная и радиационная безопасность - не осуществляется

- Функция безопасности - это: - конкретная специфическая цель и действия, обеспечивающие ее достижение, направленные на предотвращение аварий или ограничение их последствий. - цель деятельности по обеспечению безопасности АС - действия, направленные на предотвращение аварий или ограничение их последствий - политики в области недопущения аварий и аварийных ситуаций

- Координационными органами системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций являются: - комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности - все подразделения и службы - группы специального назначения - руководство АС

- Критерии для объявления состояния «Аварийная готовность» или «Аварийная обстановка» устанавливаются в соответствии с: - локальными нормативными актами - федеральными нормами и правилами в области использования атомной энергии, определяющими порядок объявления аварийной обстановке - отраслевыми нормативными актами - отдельно не устанавливаются

- Барьеры безопасности – это: - топливная матрица, оболочка тепловыделяющего элемента, главный циркуляционный контур - топливная матрица, оболочка тепловыделяющего элемента, главный циркуляционный контур, система защитных герметичных оболочек (контайнмент), исключающая выход продуктов деления в окружающую среду - оболочка тепловыделяющего элемента, главный циркуляционный контур ,система защитных герметичных оболочек (контайнмент), исключающая выход продуктов деления в окружающую среду - топливная матрица, оболочка тепловыделяющего элемента, система защитных герметичных оболочек (контайнмент), исключающая выход продуктов деления в окружающую среду

- Типовое содержание плана мероприятий по защите персонала в случае аварии на атомной станции: - определяет порядок объявления на АС состояния "Аварийная готовность", "Аварийная обстановка" и введения в действие Плана мероприятий по защите персонала в случае аварии на атомной станции; устанавливает первоочередные действия эксплуатационного персонала и администрации АС при возникновении нарушения режима нормальной эксплуатации атомной станции; определяет организацию работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на атомной станции. - устанавливает первоочередные действия эксплуатационного персонала и администрации АС при возникновении нарушения режима нормальной эксплуатации атомной станции; определяет организацию работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на атомной станции. - определяет организацию работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на атомной станции. - определяет порядок объявления на АС состояния "Аварийная готовность", "Аварийная обстановка" и введения в действие Плана мероприятий по защите персонала в случае аварии на атомной станции

- Требования Типового содержания плана :мероприятий по защите персонала в случае аварии на атомной станции распространяются на: - персонал АС, личный состав специальной и пожарной охраны АС, а также персонал, временно прикомандированный для обеспечения функционирования и жизнедеятельности АС - персонал АС - личный состав специальной и пожарной охраны АС - персонал АС, личный состав специальной и пожарной охраны АС

- Из нерадиационных факторов, влияющих на безопасность АС, при объявлении на АС состояния "Аварийная готовность" или "Аварийная обстановка" учитываются: - пожары и возможности их ликвидации силами ГУГПС МВД России; - .состояние оборудования во время воздействия неблагоприятных природных факторов и по их окончании; - -залповый сброс (выброс) СДЯВ в результате разрыва наибольшего количества технологических емкостей на площадке АС и (или) при воздействии потенциально опасных объектов (складов ГСМ, СДЯВ), находящихся в СЗЗ. - все указанные выше факторы

- При обнаружении нарушений пределов и (или) условий безопасной эксплуатации АС эксплуатационный персонал обязан немедленно: - сообщить об обстановке должностному лицу в порядке подчиненности, вплоть до НСС; - принять необходимые и доступные меры по оказанию помощи при несчастных случаях, угрозе жизни или переоблучении персонала; - принять необходимые и доступные меры по устранению обнаруженного нарушения либо уменьшению его последствий. - все указанные выше действия

- Аварийный запас на случай аварии включает в себя: - СИЗ - дозиметрические приборы - оборудование и материалы - все указанное выше

- К спасательным работам относятся: - ведение инженерной и радиационной разведки на маршрутах выдвижения формирований и участках работ; розыск пострадавших и извлечение их из поврежденных зданий, завалов, загазованных и задымленных помещений; - вскрытие разрушенных, поврежденных и заваленных защитных сооружений и спасение находящихся в них людей; - подача воздуха в заваленные защитные сооружения с поврежденной системой вентиляции и откачка воды из них в случае затопления; - оказание первой медицинской и первой врачебной помощи пострадавшим и эвакуация их в лечебные учреждения; вывод (вывоз) населения в безопасные районы; санитарная обработка людей и обеззараживание одежды. - все указанное выше

- Активные системы безопасности: - требуют вмешательства человека - требуют вмешательства человека и наличие источника энергоснабжения) - требуют наличия источника энергоснабжения - таковых нет

- Пассивные системы безопасности: - не требуют источника энергии - требуют вмешательства оператора - не требуют вмешательства оператора - не требуют вмешательства оператора и источника энергии

- Регулирование мощности в энергосистеме может осуществляться в следующем количестве режимов: - в четырех основных режимах - в двух основных режимах - в трех основных режимах - в пяти основных режимах

- Нормы безопасности МАГАТЭ: - не имеют юридически обязательной силы для государств-членов - имеют юридически обязательную силу для государств-членов - обязательны для только для МАГАТЭ - носят рекомендательный характер

- Цель управления активной зоной состоит в: - обеспечении безопасного и надежного использования ядерного топлива в реакторе с учетом ограничений, налагаемых проектом топлива и станции в целом на основе анализа безопасности - недопущении аварий - обеспечении защиты персонала - обеспечении сохранности оборудования АЭС

- Отметьте 2 позиции, не относящиеся к программе мониторинга активной зоны: Программа мониторинга активной зоны: - предназначена для внешних проверяющих организации - обеспечивает регистрацию параметров активной зоны, анализ на отклонения и оценку с целью обнаружения аномального поведения - предназначена для подтверждения соответствия действительных характеристик активной зоны проектным требованиям - предназначена для обеспечения качества

- При приемочном контроле отремонтированные детали, сборочные единицы или выполненные ремонтные операции должны проверяться: - на соответствие установленным техническим требованиям - на наличие дефектов - на соответствие Перечню сборочных единиц и ремонтных операций, подлежащих приемочному контролю - предмет проверки устанавливается АЭС по согласованию с организациями- исполнителями ремонта

- После ремонта оборудование и системы, влияющие на безопасность атомных станций, подвергаются приемо-сдаточным испытаниям для проверки: - качества сборки и регулировки - соответствия эксплуатационных показателей установленным техническим требованиям - качества сборки и регулировки и соответствия эксплуатационных показателей установленным техническим требованиям - качества регулировки

- Отметьте две правильных позиции К критическим дефектам относятся: - дефекты, при которых пуск установки Правилами АЭС запрещается, и для их устранения требуется продолжительный простой (5 сут и более для основного оборудования и систем энергоблоков и 3 сут и более для вспомогательного оборудования); - дефекты, для устранения которых требуется простой - дефекты, чреватые рисками для окружающей среды и людей - дефекты, проявляющиеся при работе установки под нагрузкой и (или) на других эксплуатационных режимах, с которыми эксплуатация не допускается или которые могут привести к несчастным случаям с обслуживающим персоналом или к значительному материальному ущербу, и для их устранения требуется продолжительный ее простой

12. Задания для практического этапа профессионального экзамена:

Задания на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях.

Трудовая функция  В/01.7

Обеспечение эксплуатации, проведения ремонтов, технического обслуживания, наладки и испытаний оборудования реакторного (реакторно-турбинного) цеха

Трудовая функция В/02.7 Организация работы с персоналом реакторного (реакторно-турбинного) цеха

Задание 1.

Выявите отклонения от установленных требований в предоставленном отчете об устранении дефектов оборудования, трубопроводов и технологических систем реакторного (реакторно-турбинного) цеха.

Критерии оценки:

выявлены и обоснованы отклонения от требований безопасности и технологий.

Трудовая функция В/03.7

Принятие мер по обеспечению ликвидации последствий аварийных ситуаций и восстановлению режима нормальной эксплуатации основного и вспомогательного оборудования и технологических систем реакторного (реакторно-турбинного) цеха

13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации:

Положительное решение о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации Специалист по эксплуатации оборудования и технологических систем реакторного (реакторно-турбинного) цеха атомной электростанции (7 уровень квалификации) принимается при совместном выполнении двух условий:

1. Теоретическое задание должно быть выполнено не менее чем на 75 % (для допуска к практической части экзамена).

2. Практические задания 1 и 2 – должны быть выполнены с результатом 100%

14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств:

- Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)