ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО

для оценки квалификации

Специалист по оперативному управлению реактором или оборудованием и технологическими системами блока атомной электростанции (7 уровень квалификации)

(наименование квалификации)

2025 год

Состав примера оценочных средств

| Раздел | Страница |
| --- | --- |
| 1. Наименование квалификации и уровень квалификации | 3 |
| 2. Номер квалификации | 3 |
| 3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации | 3 |
| 4. Вид профессиональной деятельности | 3 |
| 5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена | 3 |
| 6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена | 5 |
| 7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий | 7 |
| 8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий | 7 |
| 9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий (при необходимости) | 8 |
| 10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена | 8 |
| 11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена | 31 |
| 12. Задания для практического этапа профессионального экзамена | 33 |
| 13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации | 35 |
| 14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств (при наличии) | 35 |

1. Наименование квалификации и уровень квалификации:

Специалист по оперативному управлению реактором или оборудованием и технологическими системами блока атомной электростанции (7 уровень квалификации)

2. Номер квалификации:

24.08800.03

(номер квалификации в реестре сведений о проведении независимой оценки квалификации)

3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее - требования к квалификации):

Специалист (инженер) по эксплуатации и руководству эксплуатацией блока (блоков) атомной электростанции

код 24.088

регистрационный номер 1232

дата приказа 18 января 2019 г.

номер приказа 27н

СПК: Совет по профессиональным квалификациям в сфере атомной энергии

(наименование и код профессионального стандарта либо наименование и реквизиты документов, устанавливающих квалификационные требования)

4. Вид профессиональной деятельности:

Организация эксплуатации и руководство эксплуатацией блоков атомной электростанции

(по реестру профессиональных стандартов)

5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена

| Знания, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации |  | Критерии оценки квалификации |  | Тип и № задания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 |
| Трудовая функция С/01.7 Обеспечение безопасной и экономичной эксплуатации реакторной установки или оборудования и технологических систем блока атомной электростанции Трудовая функция С/02.7 Выполнение оперативных переключений на оборудовании и технологических системах реакторной установки или на оборудовании и технологических системах блока атомной электростанции Трудовая функция С/03.7 Обеспечение проведения ремонтов, технического обслуживания, наладки и испытаний оборудования, а также включения в работу (пуска) и вывода из работы реакторной установки или оборудования и технологических систем блока атомной электростанции Трудовая функция С/04.7 Реализация мероприятий по ликвидации последствий аварийных ситуаций и восстановлению режима нормальной эксплуатации реакторной установки или оборудования и технологических систем блока атомной электростанции |  |  |  |  |
| Характер и степень влияния выполнения работ по обеспечению эксплуатации реакторной установки на безопасную эксплуатацию атомных электростанций Программы обеспечения качества при эксплуатации атомных электростанций | Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов |  | 1-4, 13, 25,37, 81,82,83,94,95 |  |
| Порядок контроля оперативных переключений Контроль качества выполненных работ | Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов |  | 21-24,43,44, 93,102 |  |
| Культура безопасности Правила ядерной и радиационной безопасности при эксплуатации атомных электростанций Контроль приема в эксплуатацию оборудования реакторной установки или оборудования и технологических систем Технологические регламенты безопасной эксплуатации оборудования | Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов |  | 5-12,29,30,31,33,35,42,44, 45,46,47, 48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,76,77,79,80,97,98 |  |
| Реализация мероприятий по ликвидации последствий аварийных ситуаций и восстановлению режима нормальной эксплуатации реакторной установки или оборудования и технологических систем блока атомной электростанции Порядок локализации аварий в реакторном отделении (на блочном щите или пульте управления реактором) | Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов |  | 13, 15-20, 26-28, 32, 34,36,38,39,40,41, 73,74,75,78,84,85,86,87,88,89,90,91,92.96,99,100,101 |  |

Общая информация по структуре заданий для теоретического этапа

профессионального экзамена:

количество заданий с выбором ответа: 110;

количество заданий с открытым ответом: 8;

количество заданий по установлению соответствия или последовательности: 2

время выполнения заданий для теоретического этапа экзамена: 1,5 часа

6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена

| Трудовые функции, трудовые действия, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации | Тип и № задания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| C/01.7. Обеспечение безопасной и экономичной эксплуатации реакторной установки или оборудования и технологических систем блока атомной электростанции | Ответ засчитывается при полностью правильном ответе. | Задание 1 на выявление отклонения от режима нормальной эксплуатации реакторной установки и разработки мер к их устранению (видеоматериал) |
| С.02.7 Выполнение оперативных переключений на оборудовании и технологических системах реакторной установки или на оборудовании и технологических системах блока атомной электростанции | В соответствии с модельным ответом: Ответ засчитывается при полностью правильном ответе. | Задание на выявление ошибок при проведении оперативных переключений на оборудовании и технологических системах реакторной установки или на оборудовании и технологических системах блока атомной электростанции |
| С/03.7Обеспечение проведения ремонтов, технического обслуживания, наладки и испытаний оборудования, а также включения в работу (пуска) и вывода из работы реакторной установки или оборудования и технологических систем блока атомной электростанции | В соответствии с модельным ответом: Ответ засчитывается при полностью правильном ответе. | Задание 3 на проведение целевого инструктажа персонала перед работами по ремонту, техническому обслуживанию, наладке и испытаниям оборудования |
| С.04.7. Реализация мероприятий по ликвидации последствий аварийных ситуаций и восстановлению режима нормальной эксплуатации реакторной установки или оборудования и технологических систем блока атомной электростанции | Ответ засчитывается при полностью правильном ответе | Задание 4 по разработке действий по ликвидации последствий заданной аварийной ситуации и восстановлению режима нормальной эксплуатации реакторной установки или оборудования и технологических систем |

7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий:

а) материально-технические ресурсы для обеспечения теоретического этапа профессионального экзамена: аудитория, оборудованная персональным рабочим местом для соискателя, персональный компьютер, канцелярские принадлежности;

б) материально-технические ресурсы для обеспечения практического этапа профессионального экзамена: аудитория, оборудованная персональным рабочим местом для соискателя, персональный компьютер, канцелярские принадлежности

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий:

8.1. Высшее образование.

8.2. Опыт работы не менее 5 лет в сфере профессиональной деятельности, включающей оцениваемую квалификацию, не ниже уровня оцениваемой квалификации.

8.3. Подтверждение прохождения обучения по ДПП, обеспечивающим освоение:

а) знаний:

- НПА в области независимой оценки квалификации и особенности их применения при проведении профессионального экзамена;

- нормативные правовые акты, регулирующие вид профессиональной деятельности и проверяемую квалификацию;

- методы оценки квалификации, определенные утвержденным Советом оценочным средством (оценочными средствами);

- требования и порядок проведения теоретической и практической части профессионального экзамена и документирования результатов оценки;

- порядок работы с персональными данными и информацией ограниченного использования (доступа);

б) умений

- применять оценочные средства;

- анализировать полученную при проведении профессионального экзамена информацию, проводить экспертизу документов и материалов;

- проводить осмотр и экспертизу объектов, используемых при проведении профессионального экзамена;

- проводить наблюдение за ходом профессионального экзамена;

- принимать экспертные решения по оценке квалификации на основе критериев оценки, содержащихся в оценочных средствах;

- формулировать, обосновывать и документировать результаты профессионального экзамена;

- использовать информационно-коммуникационные технологии и программно-технические средства, необходимые для подготовки и оформления экспертной документации;

8.4. Подтверждение квалификации эксперта со стороны Совета по профессиональным квалификациям в сфере атомной энергии

8.5. Отсутствие ситуации конфликта интереса в отношении конкретных соискателей

9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий (при необходимости):

проведение инструктажа на рабочем месте пользователя компьютерной и оргтехникой, проведение инструктажа по пожарной и электробезопасности, оформление записей в соответствующих журналах

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена:

Задания c выбором одного или нескольких вариантов ответа

- К состояниям эксплуатации, через которые проходят объекты АЭС, могут быть отнесены: - использование по назначению (применение); различные виды и формы ТОиР; диагностирование; периодические и специальные испытания; готовность к применению; хранение;) модернизация и реконструкция;) ожидание поступления оборудования АЭС в каждое из выделенных состояний эксплуатации - различные виды и формы ТОиР; диагностирование; периодические и специальные испытания; готовность к применению - готовность к применению; хранение;) модернизация и реконструкция;) ожидание поступления оборудования АЭС в каждое из выделенных состояний эксплуатации - использование по назначению (применение); различные виды и формы ТОиР; диагностирование; периодические и специальные испытания

- Регулирование мощности в энергосистеме может осуществляться в следующем количестве - четырех основных режимах - двух основных режимах - трех основных режимах - пяти основных режимах

- Нормы безопасности МАГАТЭ: - не имеют юридически обязательной силы для государств-членов - имеют юридически обязательную силу для государств-членов - обязательны для МАГАТЭ - носят рекомендательный характер

- Цель управления активной зоной: - обеспечение безопасного и надежного использования ядерного топлива в реакторе с учетом ограничений, налагаемых проектом топлива и станции в целом на основе анализа безопасности - недопущение аварий - защита персонала - сохранность АЭС

- Программа обеспечения качества включает: - компьютерные приложения для расчетов активной зоны как в режиме «on-line», так и в режиме «оff-line», - компьютерные приложения для расчета активной зоны в режиме онлайн - компьютерные приложения для расчета активной зоны в режиме оффлайн - специальные нормативы

- Отметьте позиции, не относящиеся к программе мониторинга активной зоны. Программа мониторинга активной зоны: - предназначена для внешних проверяющих организации - предназначена для обеспечения регистрации параметров активной зоны, - предназначена для анализа на отклонения и оценки с целью обнаружения аномального поведения - предназначена для подтверждения соответствия действительных характеристик активной зоны проектным требованиям

- Приемка оборудования из ремонта включает в себя: - приемочный контроль деталей, сборочных единиц (узлов) оборудования или выполненных ремонтных операций; - приемо-сдаточные испытания установок (агрегатов) и систем, влияющих на безопасность атомных станций, после ремонта. - a+b - cверку документов о проведенном ремонте

- При приемочном контроле отремонтированные детали, сборочные единицы или выполненные ремонтные операции должны проверяться: - на соответствие установленным техническим требованиям - на наличие дефектов - на соответствие Перечню сборочных единиц и ремонтных операций, подлежащих приемочному контролю - на качество проведенного ремонта

- После ремонта оборудование и системы, влияющие на безопасность атомных станций, подвергаются приемо-сдаточным испытаниям для проверки: - качества сборки и регулировки и соответствия эксплуатационных показателей установленным техническим требованиям - качества сборки и регулировки - соответствия эксплуатационных показателей установленным техническим требованиям - качества регулировки

- Отметьте две правильных позиции К критическим дефектам относятся: - дефекты, при которых пуск установки Правилами АЭС запрещается, и для их устранения требуется продолжительный простой (5 сут и более для основного оборудования и систем энергоблоков и 3 сут и более для вспомогательного оборудования); - дефекты, ля устранения которых требуется продолжительный простой - дефекты, чреватые рисками для окружающей среды и людей - дефекты, проявляющиеся при работе установки под нагрузкой и (или) на других эксплуатационных режимах, с которыми эксплуатация не допускается или которые могут привести к несчастным случаям с обслуживающим персоналом или к значительному материальному ущербу, и для их устранения требуется продолжительный ее простой

- Отметьте 2 правильные позиции Оценка качества выполненных ремонтных работ осуществляется: - сопоставлением фактически выполненных исполнителем ремонта работ с ведомостью объема ремонта (плановой и дополнительной); - проверкой соответствия технического состояния отремонтированных исполнителем ремонта узлов (систем) установленным техническим требованиям по документам приемочного контроля и другим данным технического контроля при ремонте; - визуальным осмотром - инструментальными методами

- Оценка качества ремонта оборудования "отлично" устанавливается, если: - выполнены все работы по ведомости объема ремонта (плановой и дополнительной); эксплуатационные показатели отремонтированного оборудования находятся в пределах допусков; приемо-сдаточные испытания не выявили нарушений требований НД. - выполнены все работы по ведомости объема ремонта (плановой и дополнительной) - эксплуатационные показатели отремонтированного оборудования находятся в пределах допусков; - приемо-сдаточные испытания не выявили нарушений требований НД

- В рамках обеспечения качества при разработке и реализации планов и программ подготовки персонала администрация АЭС руководствуется: - отраслевыми НД, определяющими порядок подбора, комплектования, подготовки, переподготовки и аттестации кадров для ядерной энергетики, - документами МАГАТЭ - локальными нормативными актами на каждом ОИАЭ - программами качества ОИАЭ

- Система радиационной безопасности и охраны окружающей среды осуществляет: - радиационный технологический контроль - контроль радиационной обстановки на АЭС - контроль радиоактивности внешней среды в санитарно-защитной и контролируемой зонах с целью обеспечения безопасности эксплуатационного персонала АЭС и населения, проживающего на окружающей территории - все три указанные выше вида контроля

- Физико-химические процессы, протекающие в контурах ядерной энергетической установки включают в себя: - радиационные процессы (образование новых нуклидов, активация примесей, газовая и осколочная активность теплоносителя, радиолиз водного теплоносителя); - химические процессы (коррозия конструкционных материалов, отложения на теплопередающих поверхностях). - тепловые процессы - радиационные и химические процессы

- Радиационная безопасность обеспечивается, в первую очередь, поддержанием - режимов нормальной эксплуатации АЭС - температурных режимов - надежным функционированием всех барьеров безопасности. - квалификацией персонала

- Основной задачей радиационной безопасности является: - защита персонала АЭС, - защита населения и окружающей среды от радиологического воздействия - реализация эффективных защитных мер. - защита персонала АЭС, населения и окружающей среды от радиологического воздействия за счет эффективных защитных мер

- Контроль за радиационным воздействием на персонал включает в себя: - измерение доз внешнего облучения; - проверку загрязнения одежды и кожного покрова персонала; - измерение содержания радиоактивных веществ в организме и его отдельных органах - все указанные выше позиции

- Основным документом, определяющим ЯБ, является технологический регламент, содержащий: - правила и основные приемы безопасной эксплуатации АЭС, - общий порядок выполнения операций, связанных с ЯБ, - а также пределы и условия безопасной эксплуатации РУ. - все указанные выше позиции

- Обеспечение ядерной безопасности включает в себя: - постоянный контроль по радиационным факторам за состоянием оборудования и помещений реакторного отделения АЭС; - локализацию РО и других источников излучения в пределах установленных границ сооружений АЭС и во всех режимах эксплуатации; - автоматизированный радиометрический контроль за состоянием окружающей среды вокруг АЭС. - все указанные выше позиции

- Инструкции по производству переключений в электроустановках должны разрабатываться и утверждаться - для всех электростанций централизовано - для каждого диспетчерского центра Центра управления сетями отдельно: - для каждой электрической станции - для каждой подстанции

- Переключения в электроустановках осуществляет: - диспетчерский персонал ДЦ, оперативный персонал ЦУС сетевых организаций - диспетчерский персонал ДЦ - оперативный персонал ЦУС - назначенный персонал в каждом конкретном случае

- Ведение, обеспечении наличия на рабочих местах диспетчерского или оперативного персонала и использования им документации по переключениям должно осуществляться: - в бумажном и (или) электронном виде, - только в бумажном виде - только в электронном виде\ - с использованием программно-технических средств

- Производить в открытом распределительном устройстве (ОРУ) переключения в электроустановках: - запрещено во всех случаях - запрещено в случаях, не связанных с предотвращением развития и ликвидацией нарушения нормального режима, при грозе и (или) скорости ветра выше 20 м/с. - разрешено по указанию руководства - разрешено в случаях, связанных с предотвращением развития и ликвидацией нарушения нормального режима, при грозе и (или) скорости ветра выше 20 м/с

- Контроль технического состояния оборудования может осуществляться: - при работе энергоблока АЭС на мощности, на остановленном ЭБ, при специальных видах испытаний и осмотров, при выполнении различных форм ТО, при текущем ремонте - на остановленном ЭБ, при специальных видах испытаний и осмотров, при выполнении различных форм ТО, - только при работе энергоблока АЭС на мощности - при работе энергоблока АЭС на мощности, при специальных видах испытаний и осмотров, при выполнении различных форм ТО

- Контроль технического состояния оборудования и систем АЭС организуется и осуществляется в соответствии с: - государственными и отраслевыми стандартами, требованиями норм и правил по безопасности, руководящих документов органов государственного надзора и контроля, технологического регламента и инструкций по эксплуатации. - государственными и отраслевыми стандартами, требованиями норм и правил по безопасности - государственными и отраслевыми стандартами, руководящих документов органов государственного надзора и контроля, технологического регламента и инструкций по эксплуатации - требованиями руководящих документов органов государственного надзора и контроля, технологического регламента и инструкций по эксплуатации

- Ядерная авария связана с: - повреждением твэлов, превышающим установленные пределы безопасной эксплуатации, или облучением персонала, превышающим допустимое для нормальной эксплуатации. - повреждением твэлов, превышающим установленные пределы безопасной эксплуатации - облучением персонала, превышающим допустимое для нормальной эксплуатации. - любым облучением персонала

- Основная задача персонала в аварийной ситуации для обеспечения функций безопасности - контроль и управление реактивностью - охлаждение активной зоны, - удержание радиоактивных продуктов - все три позиции

- Структура систем безопасности включает в себя: - защитные системы безопасности, обеспечивающие системы, локализующие системы, управляющую систему - локализующие системы, управляющую систему - обеспечивающие системы безопасности - только управляющую систему

- Культура безопасности предполагает: - установление приоритета безопасности АС над экономическими и производственными целями (приоритет безопасности); - установление приоритета экономических и производственных целей над приоритетом безопасности - установление приоритета экономических целей над приоритетом безопасности АС - равное значение целей и приоритетов безопасности АС, экономических и производственных целей

- Вероятностные оценки безопасности АС: - показывают, к каким последствиям могли привести (или привели) те или иные анализируемые неправильные действия работников - системно анализировать последствия тех или иных событий - позволяют оценивать вероятность наступления нежелательных событий - не используются

- При авариях и нарушениях в работе оборудования АС, при которых произошел выход радиоактивных веществ и (или) ионизирующих излучений за предусмотренные проектом для нормальной эксплуатации границы в количествах, превышающих установленные пределы безопасной эксплуатации, АС обязана немедленно информировать об этом: - эксплуатирующую организацию, органы государственного регулирования безопасности и организации научно-технической поддержки эксплуатации АС в установленном порядке. - .органы государственного регулирования безопасности - организации научно-технической поддержки эксплуатации АС - эксплуатирующую организацию

- Функция безопасности - это: - конкретная специфическая цель и действия, обеспечивающие ее достижение, направленные на предотвращение аварий или ограничение их последствий. - цель деятельности по обеспечению безопасности АС - действия, направленные на предотвращение аварий или ограничение их последствий - политики в области недопущения аварий и аварийных ситуаций

- Типовое содержание плана мероприятий по защите персонала в случае аварии на атомной станции: - определяет порядок объявления на АС состояния "Аварийная готовность", "Аварийная обстановка" и введения в действие Плана мероприятий по защите персонала в случае аварии на атомной станции; устанавливает первоочередные действия эксплуатационного персонала и администрации АС при возникновении нарушения режима нормальной эксплуатации атомной станции; определяет организацию работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на атомной станции. - устанавливает первоочередные действия эксплуатационного персонала и администрации АС при возникновении нарушения режима нормальной эксплуатации атомной станции; определяет организацию работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на атомной станции. - определяет организацию работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на атомной станции. - определяет порядок объявления на АС состояния "Аварийная готовность", "Аварийная обстановка" и введения в действие Плана мероприятий по защите персонала в случае аварии на атомной станции

- Стержни реактора используются для: - управления энерговыделением по высоте активной зоны реактора и в качестве функции быстрой аварийной защиты - управления энерговыделением по высоте активной зоны реактора - быстрой аварийной защиты - ничего из указанного выше

- При возникновении аварийной ситуации аварийные стержни вводятся в активную зону в течение: - 2,5 секунды - 5 секунд - 3 секунд - 2 секунд

- Система управления и контроля АЭС по своим функциям подразделяется на: - систему контроля, управления и защиты реактора; систему контроля, управления и защиты реакторно-технологических установок; систему контроля, управления и защиты турбогенератора и открытого распредустройства - систему контроля, управления и защиты реактора; систему контроля, управления и защиты реакторно-технологических установок; систему контроля, управления и защиты турбогенератора и открытого распредустройства; систему функционально-группового управления; систему управления разгрузочно-загрузочной машины (РЗМ) - систему контроля, управления и защиты реактора; систему контроля, управления и защиты реакторно-технологических установок систему функционально-группового управления; систему управления РЗМ - систему контроля, управления и защиты реактора; систему контроля, управления и защиты реакторно-технологических установок

- К основным функциям комплекса электрооборудования системы управления и защиты реактора (КЭ СУЗ) относятся: - управление мощностью реактора и энергораспределением в активной зоне во всех режимах работы реакторной установки (РУ); реализация защитных функций - управление мощностью реактора и энергораспределением в активной зоне во всех режимах работы реакторной установки (РУ); реализация защитных функций; автоматическое и дистанционное управление группами органов регулирования реактора (ОР); диагностика оборудования КЭ СУЗ, приводов и датчиков положения ОР; управление приводами ОР на стенде вертикальном - управление мощностью реактора и энергораспределением в активной зоне во всех режимах работы РУ; реализация защитных функций; автоматическое и дистанционное управление группами ОР, дистанционное управление отдельными ОР - управление мощностью реактора и энергораспределением в активной зоне во всех режимах работы РУ; реализация защитных функций; автоматическое и дистанционное управление группами ОР, дистанционное управление отдельными ОР; автоматическое регулирование мощности реактора; контроль и индикация положения ОР или групп ОР; диагностика оборудования КЭ СУЗ, приводов и датчиков положения ОР; управление приводами ОР на стенде вертикальном

- Система управления и защиты (СУЗ) – это технологическая система реактора АЭС, представляющая собой совокупность устройств, предназначенных для: - контроля мощности (интенсивности цепной реакции) - управления цепной реакцией - аварийного гашения цепной реакции - контроля мощности (интенсивности цепной реакции); управления цепной реакцией; аварийного гашения цепной реакции

- Ядерноопасный режим – это: - отклонения от пределов условий безопасной эксплуатации реакторной установки АЭС, приведшие к ядерной аварии - отклонения от пределов условий безопасной эксплуатации реакторной установки АЭС не приведшие к ядерной аварии - значительные отклонения от пределов условий безопасной эксплуатации реакторной установки АЭС - любые отклонения от пределов условий безопасной эксплуатации реакторной установки АЭС

12. Задания для практического этапа профессионального экзамена:

Задания на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях.

Трудовая функция  С/01.7 Обеспечение безопасной и экономичной эксплуатации реакторной установки или оборудования и технологических систем блока атомной электростанции

Задание 1.

Выявите на основе предложенных данных отклонения от режима нормальной эксплуатации реакторной установки и предложите меры по их устранению

Критерии оценки

Отклонения определены правильно, меры по их устранению обоснованы.

Условия выполнения задания:

место выполнения задания: аудитория, посадочное место за рабочим столом;

максимальное время выполнения задания: 20 минут;

для выполнения задания соискателю предоставляются необходимые исходные данные/материалы.

Трудовая функция С/02.7 Выполнение оперативных переключений на оборудовании и технологических системах реакторной установки или на оборудовании и технологических системах блока атомной электростанции

13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации:

Положительное решение о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации «Специалист оперативному управлению реактором или оборудованием и технологическими системами блока атомной электростанции (7 уровень квалификации)» принимается при совместном выполнении двух условий:

- Теоретическое задание должно быть выполнено не менее чем на 75 % (для допуска к практической части экзамена).

- 2 практических задания  должны быть выполнены с результатом 100%

14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств:

- Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)