ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО

для оценки квалификации

Специалист по  оперативному контролю эксплуатации основного и вспомогательного оборудования (7 уровень квалификации)

(наименование квалификации)

2025 год

Состав примера оценочных средств

| Раздел | Страница |
| --- | --- |
| 1. Наименование квалификации и уровень квалификации | 3 |
| 2. Номер квалификации | 3 |
| 3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации | 3 |
| 4. Вид профессиональной деятельности | 3 |
| 5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена | 3 |
| 6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена | 5 |
| 7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий | 7 |
| 8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий | 7 |
| 9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий (при необходимости) | 7 |
| 10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена | 7 |
| 11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена | 32 |
| 12. Задания для практического этапа профессионального экзамена | 35 |
| 13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации | 35 |
| 14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств (при наличии) | 36 |

1. Наименование квалификации и уровень квалификации:

Специалист по оперативному контролю эксплуатации основного и вспомогательного оборудования (7 уровень квалификации)

(указываются в соответствии с профессиональным стандартом или квалификационными требованиями, установленными федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации)

2. Номер квалификации:

24.08800.04

(номер квалификации в реестре сведений о проведении независимой оценки квалификации)

3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее - требования к квалификации):

«Специалист (инженер) по эксплуатации и руководству эксплуатацией блока (блоков) атомной электростанции»

код 24.088

регистрационный номер 1232

дата приказа 18.01.2019

номер приказа 27 н

СПК: Совет по профессиональным квалификациям в сфере атомной энергии

(наименование и код профессионального стандарта либо наименование и реквизиты документов, устанавливающих квалификационные требования)

4. Вид профессиональной деятельности:

Организация эксплуатации и руководство эксплуатацией блоков атомной электростанции

(по реестру профессиональных стандартов)

5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена

| Знания, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации |  | Критерии оценки квалификации |  | Тип и № задания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 |
| ТФ D/01.7 Оперативный контроль эксплуатации основного и вспомогательного оборудования и технологических систем реакторного (реакторно-турбинного) цеха ТФ D/02.7 Сопровождение проведения ремонтов, технического обслуживания, наладки и испытаний оборудования и технологических систем реакторного (реакторно-турбинного) цеха, находящихся в оперативном управлении ТФ D/03.7 Оперативное управление персоналом смены реакторного (реакторно-турбинного) цеха ТФ D/04.7 Обеспечение выполнения работ при ликвидации последствий аварийных ситуаций и восстановлению режима нормальной эксплуатации оборудования и технологических систем реакторного (реакторно-турбинного) цеха |  |  |  |  |
| Конструктивные особенности и технические характеристики оборудования и технологических систем реакторного (реакторно-турбинного) цеха атомной электростанции | Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов |  | 1, 2, 46, 47, 59, 62 , 65, 81 |  |
| Основные технологические схемы атомной электростанции Расположение, назначение и зоны действия оборудования, трубопроводов, арматуры, контрольно-измерительных приборов и автоматики, автоматических регуляторов, тепловых защит, блокировок, сигнализации, входящих в зону обслуживания | Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов |  | 9, 10, 11, 12, 13, 63, 64, 75 |  |
| Нормативно-технические и методические документы, касающиеся проведения ремонтов, технического обслуживания, наладки и испытаний оборудования и технологических систем реакторного (реакторно-турбинного) цеха Порядок приемки и сдачи смены в реакторном (реакторно-турбинном) цехе | Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов |  | 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 82, 83, 109, 110, 111, 112 |  |
| Порядок действия в аварийных ситуациях на атомной электростанции Правила пожарной безопасности на атомных станциях Правила промышленной и специальной безопасности на атомных электростанциях Правила ядерной и радиационной безопасности при эксплуатации атомных электростанций Нормативно-технические и методические документы, касающиеся работ при ликвидации последствий аварийных ситуаций и восстановлении режима нормальной эксплуатации оборудования и технологических систем реакторного (реакторно-турбинного) цеха Требования охраны труда при ликвидации последствий аварийных ситуаций и восстановлении режима нормальной эксплуатации оборудования и технологических систем реакторного (реакторно-турбинного) цеха | Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов |  | 3,4,5, 6, 7, 8,14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 42, 43, 44, 45, 58, 60, 61, 74,76, 77, 78, 79, 80 , 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97,98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105-108 |  |

Общая информация по структуре заданий для теоретического этапа

профессионального экзамена:

количество заданий с выбором ответа: 113

количество заданий с открытым ответом: 5

количество заданий на установление последовательности: 2;

время выполнения заданий для теоретического этапа экзамена: 1,5 часа

6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена

| Трудовые функции, трудовые действия, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации | Тип и № задания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Оперативный контроль параметров (D/01.7) |  | Комплексное задание 1 |
| Сопровождение ремонта ГЦН (D/02.7) |  | Комплексное задание 2 |
| Управление персоналом при ошибке (D/03.7) |  | Комплексное задание 3 |
| Ликвидация аварии (D/04.7) |  | Комплексное задание 4 |

7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий:

а) материально-технические ресурсы для обеспечения теоретического этапа профессионального экзамена: аудитория, оборудованная персональным рабочим местом для соискателя, персональный компьютер, канцелярские принадлежности;

б) материально-технические ресурсы для обеспечения практического этапа профессионального экзамена: аудитория, оборудованная персональным рабочим местом для соискателя, персональный компьютер, канцелярские принадлежности

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий:

8.1. Высшее образование.

8.2. Опыт работы не менее 4-х лет в сфере профессиональной деятельности, включающей оцениваемую квалификацию, в т.ч. 2 года - не ниже уровня оцениваемой квалификации.

8.3. Подтверждение прохождения обучения по ДПП, обеспечивающим освоение:

а) знаний:

- НПА в области независимой оценки квалификации и особенности их применения при проведении профессионального экзамена;

- нормативные правовые акты, регулирующие вид профессиональной деятельности и проверяемую квалификацию;

- методы оценки квалификации, определенные утвержденным Советом оценочным средством (оценочными средствами);

- требования и порядок проведения теоретической и практической части профессионального экзамена и документирования результатов оценки;

- порядок работы с персональными данными и информацией ограниченного использования (доступа);

б) умений

- применять оценочные средства;

- анализировать полученную при проведении профессионального экзамена информацию, проводить экспертизу документов и материалов;

- проводить осмотр и экспертизу объектов, используемых при проведении профессионального экзамена;

- проводить наблюдение за ходом профессионального экзамена;

- принимать экспертные решения по оценке квалификации на основе критериев оценки, содержащихся в оценочных средствах;

- формулировать, обосновывать и документировать результаты профессионального экзамена;

- использовать информационно-коммуникационные технологии и программно-технические средства, необходимые для подготовки и оформления экспертной документации;

8.4. Подтверждение квалификации эксперта со стороны Совета по профессиональным квалификациям в сфере атомной энергии

8.5. Отсутствие ситуации конфликта интереса в отношении конкретных соискателей

9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий (при необходимости):

проведение инструктажа на рабочем месте пользователя компьютерной и оргтехникой, проведение инструктажа по пожарной и электробезопасности, оформление записей в соответствующих журналах

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена:

Задания с выбором одного или нескольких вариантов ответа:

- Параметры, определяющие ресурс электротехнического оборудования, обосновываются с учетом: - опыта конструирования, изготовления, монтажа, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации электротехнического оборудования; результатов опытной эксплуатации прототипов (головных образцов); - результатов аналитических исследований; - результатов испытаний образцов, в том числе результатов испытаний на ускоренное старение; прогнозируемых механизмов старения и деградации электротехнического оборудования. - всех указанных выше параметров

- Предельные значения ресурсных характеристик электротехнического оборудования устанавливаются конструкторской (проектной) организацией на стадии проектирования по каждой из установленных для этого электротехнического оборудования ресурсной характеристике в соответствии с: - требованиями федеральных норм и правил в области использования атомной энергии; требованиями норм и правил по эксплуатации, испытаниям и устройству электроустановок; - требованиями национальных стандартов, включенных в сводный перечень документов по стандартизации в области использования атомной энергии, применяемых на обязательной основе; - требованиями конструкторской (проектной) документации. - требованиями федеральных норм и правил в области использования атомной энергии; требованиями норм и правил по эксплуатации, испытаниям и устройству электроустановок требованиями национальных стандартов, включенных в сводный перечень документов по стандартизации в области использования атомной энергии, применяемых на обязательной основе, требованиями конструкторской (проектной) документации

- Культура безопасности предполагает: - установление приоритета безопасности АС над экономическими и производственными целями (приоритет безопасности); - установление приоритета экономических и производственных целей над приоритетом безопасности - установление приоритета экономических целей над приоритетом безопасности АС - равное значение целей и приоритетов безопасности АС, экономических и производственных целей

- Планы для достижения целевых ориентиров безопасности АС рекомендуется: - разрабатывать открыто с привлечением работников АС - разрабатывать силами руководства АС - разрабатывать силами сторонних экспертов - не разрабатывать

- В случае нарушения работы важных для безопасности систем и оборудования реакторной установки, без угрозы выхода радиоактивных веществ за предусмотренные проектом для нормальной эксплуатации границы, администрация АС обязана своевременно информировать: - организации научно-технической поддержки эксплуатации АС и органы государственного регулирования безопасности - организации научно-технической поддержки эксплуатации АС - органы государственного регулирования безопасности - информировать не нужно

- Производственный контроль состояния безопасности АС осуществляется по следующим видам деятельности: - ядерная безопасность; радиационная безопасность; промышленная безопасность; техническая безопасность; экологическая безопасность; пожарная безопасность; безопасность ГТС - радиационная безопасность; промышленная безопасность; техническая безопасность; экологическая безопасность - ядерная и радиационная безопасность - не осуществляется

- Функция безопасности - это: - конкретная специфическая цель и действия, обеспечивающие ее достижение, направленные на предотвращение аварий или ограничение их последствий. - цель деятельности по обеспечению безопасности АС - действия, направленные на предотвращение аварий или ограничение их последствий - политики в области недопущения аварий и аварийных ситуаций

- Предел безопасной эксплуатации АС, это: - уровень радиационного фактора, при превышении которого следует проводить определенные защитные мероприятия - установленные проектом значения параметров технологического процесса, отклонения от которых могут привести к аварии - величина годовой эффективной или эквивалентной дозы техногенного облучения, которая не должна превышаться в условиях нормальной работы - установленные проектом оптимальные значения параметров технологического процесса

- Основное оборудование АС - это: - оборудование, без работы которого невозможно проектное функционирование систем АС, напрямую задействованных в выработке и передаче тепловой и электрической энергии - оборудование, определяющее схемные и компоновочные решения АС, без работы которого невозможно проектное функционирование систем АС, напрямую задействованных в выработке и передаче тепловой и электрической энергии - оборудование, определяющее схемные и компоновочные решения АС - оборудование, без которого невозможна выработка и передача тепловой и электрической энергии

- Центральное место на ядерном острове занимает реакторное отделение, в котором располагаются: - реакторная установка, технологическое и электрическое оборудование систем безопасности и нормальной эксплуатации, системы управления, системы вентиляции и отопления - реакторная установка, технологическое и электрическое оборудование систем безопасности и нормальной эксплуатации - реакторная установка, системы управления, системы вентиляции и отопления - реакторная установка, технологическое и электрическое оборудование систем безопасности и нормальной эксплуатации

- Здание реакторного отделения является: - основным зданием АЭС, вокруг которого располагаются остальные здания и сооружения ядерного острова - одним из зданий АЭС - главным сооружением АЭС - единственным зданием АЭС

- Технологическое оборудование АЭС подразделяется на: - реакторную, парогенерирующую, паротурбинную установки - реакторную, парогенерирующую, паротурбинную, конденсационную установки - реакторную, паротурбинную, конденсационную установки - реакторную, парогенерирующую, конденсационную установки

- Во вспомогательном реакторном здании размещаются: - вспомогательные системы первого контура, системы спецгазо- и спецводоочистки, системы переработки отходов, вентиляционные системы зоны контролируемого доступа - вспомогательные системы первого контура, системы спецводоочистки, вентиляционные системы зоны контролируемого доступа - вспомогательные системы первого контура, системы спецгазоочистки, системы переработки отходов, вентиляционные системы зоны контролируемого доступа - вспомогательные системы первого контура, вентиляционные системы зоны контролируемого доступа

- Ответственность за организацию работ по обеспечению ядерной безопасности на АС возлагается на: - главного инженера АС - директора АЭС - начальника службы безопасности - руководителей подразделений

- Ядерно опасные работы должны проводиться, как правило, на: - остановленном реакторе с подкритичностью не менее 0,02 для состояния реактора с максимальным запасом реактивности (для реакторов канального типа рабочие органы АЗ должны быть взведены, а остальные рабочие органы СУЗ введены в активную зону) - остановленном реакторе с подкритичностью не менее 0,01 для состояния реактора с максимальным запасом реактивности (для реакторов канального типа рабочие органы АЗ должны быть взведены, а остальные рабочие органы СУЗ введены в активную зону) - остановленном реакторе с подкритичностью не менее 0,03 для состояния реактора с максимальным запасом реактивности (для реакторов канального типа рабочие органы АЗ должны быть взведены, а остальные рабочие органы СУЗ введены в активную зону - остановленном реакторе с подкритичностью не менее 0,04 для состояния реактора с максимальным запасом реактивности (для реакторов канального типа рабочие органы АЗ должны быть взведены, а остальные рабочие органы СУЗ введены в активную зону

- Поддержание постоянной готовности и реализация плана мероприятий по защите персонала в случае аварии на АС возлагаются на: - администрацию АС - главного инженера АС - руководителей подразделений АС - специально назначаемые лица

- Отметьте две позиции Состояние ядерной безопасности на АС должно проверяться: - комиссией АС не реже одного раза в 2 года; - комиссией эксплуатирующей организации - 1 раз в год - комиссией АС не реже одного раза в год; - комиссией эксплуатирующей организации - 1 раз в 2 года

- Ядерно-опасные работы, не предусмотренные технологическим регламентом безопасной эксплуатации блока АС и инструкциями по эксплуатации, должны проводиться: - по отдельным регламентам - по специальной рабочей программе, утверждаемой эксплуатирующей организацией при согласовании разработчиками проекта РУ и АС - по приказу руководства АС - ни одно из указанного выше

- Рабочая программа ядерно опасных работ, не предусмотренных технологическим регламентом безопасной эксплуатации блока АС и инструкциями по эксплуатации, должна содержать: - цель проведения ядерно опасных работ; перечень ядерно опасных работ; технические и организационные меры по обеспечению ядерной безопасности; критерии и контроль правильности завершения ядерно опасных работ; указание о назначении ответственного за проведение ядерно опасных работ - цель проведения ядерно опасных работ; перечень ядерно опасных работ; технические и организационные меры по обеспечению ядерной безопасности; указание о назначении ответственного за проведение ядерно опасных работ - перечень ядерно опасных работ; технические и организационные меры по обеспечению ядерной безопасности; критерии и контроль правильности завершения ядерно опасных работ - цель проведения ядерно опасных работ; критерии и контроль правильности завершения ядерно опасных работ; указание о назначении ответственного за проведение ядерно опасных работ

- Показателями радиационной безопасности АС являются: - количество нарушений в работе АС с радиационными последствиями; уровень облучаемости персонала АС и организаций, выполняющих работы и предоставляющих услуги АС - уровень облучаемости персонала АС и организаций, выполняющих работы и предоставляющих услуги АС; активность газо-аэрозольных выбросов - количество нарушений в работе АС с радиационными последствиями;; активность газо-аэрозольных выбросов; активность жидких сбросов с дебалансными водами - количество нарушений в работе АС с радиационными последствиями; уровень облучаемости персонала АС и организаций, выполняющих работы и предоставляющих услуги АС; активность газо-аэрозольных выбросов; активность жидких сбросов с дебалансными водами

- В каком разделе Программы обеспечения качества содержатся требования к проведению ремонтов? - Политика в области качества - Управление документацией - Производственная деятельность - Контроль проектирования

- Жизненный цикл оборудования – это: - Ориентировочный срок безаварийной работы оборудования - Срок эксплуатации оборудования - Совокупность этапов последовательного изменения состояния оборудования за время его существования, cовокупность этапов последовательного изменения - Изменения оборудования в период его эксплуатации

- Мониторинг технического состояния имеет целью: - выявление состояния оборудования - выявление степени износа оборудования - определение дефектов оборудования - получение информации о техническом состоянии и рабочих параметрах оборудования

- Мониторинг технического состояния может проводиться: - только в процессе работы объекта непрерывно - в процессе работы объекта непрерывно или через запланированные интервалы времени - через запланированные интервалы времени - в зависимости от потребности

- Отказ оборудования – это: - событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния объекта - частичное нарушение работоспособного состояния объекта - полный переход объекта в неработоспособное состояние - нарушение эксплуатационных характеристик объекта

- Предельное состояние – это: - состояние объекта, при котором его дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна, либо восстановление его работоспособного состояния невозможно или нецелесообразно - состояние объекта, при котором его дальнейшая эксплуатация недопустима - состояние объекта, при котором его дальнейшая эксплуатация нецелесообразна - состояние объекта, при котором восстановление его работоспособного состояния невозможно или нецелесообразно

- Техническое состояние – это: - состояние объекта по набору установленных параметров - состояние объекта, характеризующее его годность к эксплуатации - способность оборудования выполнять требуемые функции в рассматриваемых условиях - состояние объекта, характеризуемое совокупностью установленных в документации параметров, описывающих его способность выполнять требуемые функции в рассматриваемых условиях

- Техническое обслуживание – это: - комплекс организационных мероприятий и технических операций, направленных на поддержание работоспособности (исправности) объекта и снижение вероятности его отказов при использовании по назначению, хранении и транспортировании - проверка работоспособности оборудования - организационные мероприятия по поддержанию работоспособности (исправности) оборудования - технические операции, направленные на поддержание работоспособности (исправности) оборудования

- В чем состоит отличие планового и внепланового техобслуживания (ТО)? Укажите 2 позиции. - внеплановое ТО осуществляется без предварительного назначения по техническому состоянию - внеплановое ТО не предусмотрено документацией - внеплановое ТО осуществляется в предаварийном состоянии - плановое ТО осуществляется по графику в соответствии с требованиями документации

- Мониторинг ресурсных характеристик оборудования включает в себя: - оперативный мониторинг в ходе текущей эксплуатации; мониторинг и инструментальная диагностика при проведении ППР; мониторинг и техническое диагностирование, аналитические и расчетные методы, методы испытаний на ускоренное старение при периодической оценке безопасности ядерной установки до истечения назначенного срока эксплуатации; мониторинг и техническое диагностирование, аналитические и расчетные методы, методы испытаний на ускоренное старение при периодической оценке безопасности ядерной установки, а также при эксплуатации в продленный срок; - инструментальную диагностику, аналитические и расчетные методы, методы испытаний на ускоренное старение при проведении процедуры продления сроков эксплуатации; - мониторинг и техническое диагностирование, аналитические и расчетные методы, методы испытаний на ускоренное старение при периодической оценке безопасности ядерной установки (периодичность каждые 10 лет) до истечения назначенного срока эксплуатации - аналитические и расчетные методы, методы испытаний на ускоренное старение при периодической оценке безопасности ядерной установки, а также при эксплуатации в продленный срок

- Неработоспособное состояние – это: - состояние объекта, в котором он не способен выполнять все функции - состояние объекта, в котором он не способен выполнять хотя бы одну требуемую функцию по причинам, зависящим от него, или из-за профилактического технического обслуживания - состояние объекта, в котором он не способен выполнять более двух требуемых функций - состояние объекта, в котором он не способен выполнять более пяти требуемых функций

- Задачи технического диагностирования включают в себя: - контроль технического состояния; поиск места и определение причин отказа (неисправности); прогнозирование технического состояния. - контроль технического состояния. - поиск места и определение причин отказа (неисправности);прогнозирование технического состояния. - контроль технического состояния; прогнозирование технического состояния

- После технического обслуживания и ремонта системы и оборудование, важные для безопасности: - должны подвергаться проверкам (испытаниям) на работоспособность и соответствие требованиям нормативных документов на ремонт. - не должны - должны подвергаться проверкам (испытаниям) на работоспособность - должны подвергаться проверкам на соответствие требованиям нормативных документов на ремонт

- При техническом обслуживании и производстве ремонтных работ на АС должны выполняться требования правил: - ядерной безопасности - ядерной, технической и радиационной безопасности, охраны труда и пожарной безопасности. - ядерной и радиационной безопасности - ядерной, технической и радиационной безопасности, охраны труда и пожарной безопасности

- Пересмотр технических условий на ремонт, регламентов (программ) технического обслуживания и ремонта, технологической документации на ремонт систем (элементов) выполняется при: - изменении нормативной базы; выпуске циркуляров, предписаний, решений, технических решений, приказов, планов мероприятий и т.п.; - изменении проектной и конструкторской документации; - применении новых материалов и технологий. - изменении нормативной базы; выпуске циркуляров, предписаний, решений, технических решений, приказов, планов мероприятий и т.п.; изменении проектной и конструкторской документации; применении новых материалов и технологий

- Исходными документами для подготовки ремонта являются: А. - конструкторская документация на оборудование; - типовая технологическая документация на ремонт; - годовой графики ремонта основного оборудования, ведомости объема ремонта установок B. - конструкторская документация на оборудование; - технические условия на ремонт; - типовая технологическая документация на ремонт; - пятилетний и годовой графики ремонта основного оборудования, ведомости объема ремонта установок C. - проектная документация и спецификации оборудования; - график закупок; - типовая технологическая документация на ремонт; - пятилетний график ремонта основного оборудования, ведомости объема ремонта установок D. - конструкторская документация на оборудование; - технические условия на ремонт; - программа ремонтов оборудования - технические задания на ремонт

- Категория ТО и (или) ремонта - это: - характеристика воздействия ТО и (или) ремонта на изделие для восстановления (поддержания) работоспособности и ресурса определенной группы его составных частей - характеристика глубины воздействия ТО и (или) ремонта на изделие для восстановления (поддержания) работоспособности и ресурса определенной группы его составных частей, выделяемых по близости их показателей долговечности - характеристика глубины воздействия ТО и (или) ремонта на изделие для восстановления (поддержания) работоспособности и ресурса определенной группы его составных частей, выделяемых по близости их показателей долговечности, указываемая в нормативной и ремонтной документации совокупностью (перечнем) операций ТО и (или) ремонта, выполняемых через определенный интервал времени или наработки - характеристика воздействия ТО и (или) ремонта на изделие для восстановления его (поддержания) работоспособности и ресурса

- Стратегия ТО и ремонта - это: - совокупность правил и процессов выполнения экономически эффективным способом работ по ТО и ремонту элементов для обеспечения безопасной, надежной эксплуатации АС и охраны окружающей среды - правила и процессы выполнения работ по ТО и ремонту элементов для обеспечения безопасной, надежной эксплуатации АС и охраны окружающей среды - совокупность правил и процессов выполнения экономически эффективным способом работ по ТО и ремонту элементов - совокупность работ по ТО и ремонту элементов

- Обоснованиями для установления объема планового ремонта оборудования служат: - требования документации организации-разработчика (изготовителя) оборудования (паспортов, руководств по ремонту и эксплуатации) к объему работ для каждой категории ремонта оборудования (текущего, среднего, - требования документации организации-разработчика (изготовителя) - требования документации организации-разработчика (изготовителя) оборудования (паспортов, руководств по ремонту и эксплуатации) к объему работ для каждой категории ремонта оборудования (текущего, среднего, капитального) - требования производственной документации АС

- Для проверки (испытаний) оборудования, систем АС и основных установок энергоблоков в работе после ремонта: - приказом по АС образуют рабочие группы - приказом по АС на годовую ремонтную кампанию образуют рабочие комиссии - приказом по АС на годовую ремонтную кампанию образуют временные рабочие комиссии - приказом по АС на весь плановый период (годовую ремонтную кампанию) образуют рабочие комиссии, возглавляемые руководителями подразделений-владельцев оборудования

12. Задания для практического этапа профессионального экзамена:

Задания на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях.

Задания моделируют реальные оперативные ситуации на энергоблоке ВВЭР-1200.

### Задание 1:

Тип: Анализ телеметрии в аварийной ситуации
Материалы:

- Графики параметров за последние 30 мин: давление 1 контура, уровень ПГ-3, мощность

- Аварийный сигнал: "Падение уровня ПГ-3"

- Фрагмент ТР ВВЭР-1200 (раздел 4.3.2)

Задание:
"Вы - начальник смены РТЦ. На графиках (материал 1) давление 1 контура растет (+2 МПа/мин), уровень ПГ-3 падает (-15 см/мин), мощность стабильна. Сигнал аварии активен (материал 2). Определите причину и составьте алгоритм действий из 4 шагов с обоснованием по ТР."

13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации:

Положительное решение о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации Специалист по  оперативному контролю эксплуатации основного и вспомогательного оборудования (7 уровень квалификации) принимается при совместном выполнении двух условий:

1. Теоретическое задание должно быть выполнено не менее чем на 80 % (для допуска к практической части экзамена).

2. Практические задания 1 и 2 – должны быть выполнены с результатом 100%

14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств:

СТО 1.1.1,01.0678-2015. «Основные правила обеспечения эксплуатации атомных станций»

СТО 1.1.1.01.0069-2017. Правила организации технического обслуживания и ремонта систем и оборудования атомных станций

НП-026-16 Об утверждении федеральных норм и правил в области использования атомной энергии "Требования к управляющим системам, важным для безопасности атомных станций"

СТО 1.1.1.01.003.1074-2015 Ремонтная документация.

технологическая документация на ремонт оборудования атомных станций. правила построения, изложения, оформления, согласования, утверждения и регистрации