ПРИМЕР ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА

для оценки квалификации

«Инженер-проектировщик компоновочных решений для турбинного острова атомной электростанции (6 уровень квалификации)»

(наименование квалификации)

2021 год

Состав комплекта оценочных средств

1.	Наименование квалификации и уровень квалификации:	3

2.	Номер квалификации:	3

3.	Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее - требования к квалификации):	3

4.	Вид профессиональной деятельности:	3

5.	Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена	3

6.	Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена	4

7.	Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий:	5

8.	Кадровое обеспечение оценочных мероприятий:	6

9.	Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий (при необходимости):	7

10.	Задания для теоретического этапа профессионального экзамена:	7

11.	Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена:	35

12.	Задания для практического этапа профессионального экзамена:	40

13.	Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации:	48

14.	Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств:	48

Наименование квалификации и уровень квалификации:

Инженер-проектировщик компоновочных решений для турбинного острова атомной электростанции (6 уровень квалификации)

(указываются в соответствии с профессиональным стандартом или квалификационными требованиями, установленными федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации)

Номер квалификации:

_________________________________________________

(номер квалификации в реестре сведений о проведении независимой оценки квалификации)

Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее - требования к квалификации):

Профессиональный стандарт «Инженер-проектировщик технологической части объектов использования атомной энергии», Код: 24.103

(наименование и код профессионального стандарта либо наименование и реквизиты документов, устанавливающих квалификационные требования)

СПК: Совет по профессиональным квалификациям в сфере атомной энергии

Вид профессиональной деятельности:

Разработка проектной документации технологической части объектов использования атомной энергии

(по реестру профессиональных стандартов)

Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена

-

Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена

-

Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий:

а) материально-технические ресурсы для обеспечения теоретического этапа профессионального экзамена: помещение, площадью не менее 20м2, оборудованное мультимедийным проектором, компьютером, принтером, письменными столами, стульями; канцелярские принадлежности: ручки, карандаши, бумага формата А4.

Б) материально-технические ресурсы для обеспечения практического этапа профессионального экзамена: помещение, площадью не менее 20м2, оборудованное компьютерами с установленным программным обеспечением Microsoft Office,  SP 3D и AutoCAD, с доступом к базе норм и правил в области использования атомной энергии, стандартам на детали трубопровода и опор (ОСТ, СТО  и т.д.); принтером, письменными столами стульями; канцелярские принадлежности: ручки, карандаши, линейка, бумага формата А4.

Кадровое обеспечение оценочных мероприятий:

Членами Экспертной комиссии могут быть специалисты, имеющие:

- высшее образование по направлению подготовки в области строительства, теплоэнергетики и теплотехники, электроэнергетики и электротехники, ядерной энергетики и теплофизики, ядерной физики и технологий, технологических машин и оборудования, техносферной безопасности, природообустройства и водопользования и опыт работы в должностях, связанных с исполнением обязанностей по проектированию не менее 5 лет и соответствующих уровню квалификации не ниже уровня оцениваемой квалификации;

- дополнительное профессиональное образование по дополнительным профессиональным программам, обеспечивающим освоение:

а) знаний:

нормативных правовые актов в области независимой оценки квалификации и особенности их применения при проведении профессионального экзамена;

нормативных правовых актов, регулирующих вид профессиональной деятельности и проверяемую квалификацию;

требований и порядка проведения теоретической и практической части профессионального экзамена и документирования результатов оценки;

порядка работы с персональными данными и информацией ограниченного использования (доступа);

б) умений:

применять оценочные средства;

анализировать полученную при проведении профессионального экзамена информацию, проводить экспертизу документов и материалов;

проводить осмотр и экспертизу объектов, используемых при проведении профессионального экзамена;

проводить наблюдение за ходом профессионального экзамена;

принимать экспертные решения по оценке квалификации на основе критериев оценки, содержащихся в оценочных средствах;

формулировать, обосновывать и документировать результаты профессионального экзамена;

использовать информационно-коммуникационные технологии и программно-технические средства, необходимые для подготовки и оформления экспертной документации;

организации проведения центром оценки квалификаций независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена.

- документальное подтверждение квалификации эксперта со стороны Совета по профессиональным квалификациям;

- отсутствие ситуации конфликта интереса в отношении конкретных соискателей.

Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий (при необходимости):

При проведении профессионально экзамена должны соблюдаться общие требования охраны труда, техники безопасности, санитарных норм и правил. Обязательно проведение инструктажа по охране труда и технике безопасности. Специализированные требования к безопасности не установлены.

Задания для теоретического этапа профессионального экзамена:

1. Какими устройствами необходимо оборудовать двери при размещении в одном здании отсеков для регенерации и очистки горючих жидкостей с системами, важными для безопасности атомной станции?

1. самозакрывания и уплотнениями притворов

2. автоматического открывания и уплотнениями притворов

3. автоматическим доводчиком и уплотнениями притворов

4. самозакрывания и вентиляционными проемами

2. Прокладка каких трубопроводов запрещается на путях эвакуации и в электротехнических помещениях, расположенных в пожарных зонах на атомной станции?

1. транзитных трубопроводов с паром и горючими газами

2. транзитных трубопроводов с горючими жидкостями и горючими газами

3. транзитных трубопроводов с реагентами и горючими газами

4. транзитных трубопроводов с горючими жидкостями и радиоактивными средами

3. На каких трубопроводах атомных энергетических установок не требуется установка предохранительных и автоматических регулирующих устройств?

1. на трубопроводах с различными насосами

2. на трубопроводах до регуляторов уровня

3. на дренажных трубопроводах

4. на трубопроводах, оснащенных

защитными устройствами

4. Чем должны быть закрыты сигнальные отверстия люков и штуцеров трубопроводов после контроля герметичности?

1. клапанами

2. кранами

3. пробками

4. не должны быть закрыты

5. Что служит границей между принадлежащим к различным группам оборудованием или трубопроводами (или оборудованием и трубопроводами) атомных энергетических установок?

1. сварные или разъемные соединения в зависимости от типа оборудования

2. только соединения внахлест

3. только разъемные соединения

4. только стыковые и тавровые соединения

6. Какая возможность должна быть предусмотрена в оборудовании и трубопроводах атомных энергетических установок?

1.  удаления воздуха при заполнении рабочей или испытательной средой, а также конденсата, образующегося в процессе разогрева или расхолаживания

2. только удаления воздуха при заполнении рабочей или испытательной средой

3. только удаления конденсата, образующегося в процессе разогрева или расхолаживания

4. удаления воздуха только при заполнении испытательной средой

7. К какой группе относят оборудование и трубопроводы атомной электроустановки, отказ в работе или разрушение которых приводит к устранимым штатным средствам утечке теплоносителя, непосредственно контактирующего с тепловыделяющими элементами?

1. А

2. В

3. А или В

4. С

8. В каком виде должна быть представлена в отчете по обоснованию безопасности атомных станций с реакторами типа ВВЭР классификация систем и элементов, зданий и сооружений блока АС в соответствии с федеральными нормами и правилами в области использования атомной энергии?

1. классификация систем и элементов, зданий и сооружений в отчете не приводится

2. в табличной форме

3. в графическом виде

4. в текстовом виде

9. Какая информация НЕ включается в отчет по обоснованию безопасности атомных станций в раздел, посвященный защитной оболочке?

1. требования к квалификационной подготовке специалистов, производящих контроль состояния систем и оборудования АС

2. назначение, описание и особенности конструкции, применяемые конструкционные материалы

3. учитываемые нагрузки (воздействия) и их сочетания, методики расчета, оценка эффективности выбранных конструктивных решений

4. описание программ контроля качества материалов, программ испытаний и эксплуатационного контроля строительных конструкций ЗО

10. Внесение изменений в отчет по обоснованию безопасности блока атомной станции должно выполняться путем…

1. переписывания отчета заново

2. замены страниц отчета

3. внесение изменений не допускается

11. Выберите правильную последовательность представления информации о системе, важной для безопасности, в отчете по обоснованию безопасности?

1. 1. Проектные основы

2. управление и контроль работы системы

3. проект системы

4. анализ проекта системы

5. испытания и проверки

6. перечень использованной документации

7. выводы

2. 1. Проектные основы

2. проект системы

3. управление и контроль работы системы

4. испытания и проверки

5. перечень использованной документации

3. 1. Проект системы

2. проектные основы

3. управление и контроль работы системы

4. анализ проекта системы

5. перечень использованной документации

4. 1. Проектные основы

2. проект системы

3. управление и контроль работы системы

4. испытания и проверки

5. анализ проекта системы

6. выводы

7. перечень использованной документации

12. При проектировании сейсмостойких атомных станций все ее системы относят к разным категориям сейсмостойкости. К какой категории сейсмостойкости Вы отнесете системы безопасности атомной станции?

1. I

2. II

3. III

4. IV

13. На сколько категорий сейсмостойкости должны быть классифицированы здания, сооружения, строительные конструкции и другие системы и элементы атомных станций с учетом их класса безопасности?

1. пять категорий

2. две категории

3. десять категорий

4. три категории

14. Какие сейсмические ускорения, соответствующие максимальному расчетному землетрясению, принимаются для вновь проектируемых АС независимо от сейсмичности площадки?

1. не менее 5g

2. не менее 0,1g

3. не менее 10g

4. не менее 0,5g

15. Элементы атомной станции должны проектироваться таким образом, чтобы отказ элементов одной категории сейсмостойкости

1. не приводил к отказу элементов такой же категории сейсмостойкости

2. не приводил к отказу элементов какой бы то ни было категории сейсмостойкости

3. не приводил к отказу в работе элементов более высокой категории сейсмостойкости

16. Для каких категорий сейсмостойкости должно выполняться обоснование сейсмостойкости оборудования, трубопроводов и опорных конструкций?

1. для всех категорий

2. для II и III категории

3. для I и II категорий

4. только для I категории

17. При каком положении затвора необходимо проводить сварку арматуры с трубопроводом атомных станций?

1. частично открытом

2. полностью закрытом

3. полностью открытом

18. Использование какой арматуры в качестве регулирующих устройств не допускается на трубопроводах атомных станций?

1. предохранительной

2. запорной

3. контрольной

4. фазоразделительной

19. Чем должно обеспечиваться уплотнение фланцевых соединений корпус-крышка на атомных станциях?

1. полиамидной нитью

2. анаэробным герметиком

3. притиркой поверхностей либо прокладкой

20. В каком положении допускается установка запорной, регулирующей и быстродействующей отсечной арматуры DN <50 на трубопроводах атомных станций?

1. в диагональном

2. в вертикальном

3. в горизонтальном

4. в любом положении или регламентированном заводом-изготовителем

21. Арматура с классификационным обозначением 1А, 2BII, 2ВIII, у которой непредусмотренное перемещение запорных органов может привести к последствиям, влияющим на безопасность атомной станции, должна иметь устройство для…

1. формирования сигнала о положении затвора

2. формирования сигнала о температуре среды

3. формирования сигнала о давлении на затвор

4. формирования сигнала о заклинивании затвора

22. Для трубопроводов из какого класса сталей допускается выполнять ремонт с применением усиливающей наплавки для атомных энергетических установок с канальными реакторами?

1. ферритного класса

2.  аустенитного класса

3. доэфтектоидного класса

4. перлитного класса

23. Дефекты на одном и том же участке сварного соединения или наплавленной детали оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок из титановых сплавов должны исправляться не более.

1. одного раза

2. двух раз

3. трех раз

4. четырех раз

24. Когда должен проводиться радиографический контроль при сварке встык с односторонней разделкой кромок оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок?

1. после заварки корневой части шва

2. до заварки корневой части шва

3. во время заварки корневой части шва

4. радиографический контроль не проводится

25. Подготовка для проведения какого контроля по всей площади слоя должна проводиться после выполнения каждого слоя наплавки для оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок?

1. магнитопорошкового

2. ультразвукового

3. визуального

4. капиллярного

26. Какое количество образцов для проведения механических испытаний на растяжение должно быть при каждой температуре для оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок?

1. не меньше четырех

2. не менее пяти

3. не менее двух

4. не менее трех

27. Какой контроль допускается проводить при технической невозможности выполнения радиографического и (или) ультразвукового контроля сварных соединений оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок?

1. ультразвуковой контроль в процессе сварки

2. послойный визуальный контроль в процессе сварки

3. вихретоковый контроль в процессе сварки

4. оптический контроль в процессе сварки

28. Установка какого стационарного оборудования, не относящегося к технологическим процессам, проводимым в зданиях атомной станции, не допускается в них?

1. маслонаполненного

2. газонаполненного

3. стеклонаполненного

29. Выпуск водорода из турбогенератора и масляных баков в атмосферу следует предусматривать над кровлей машинного отделения с установкой конца трубопроводов не менее…

1.  чем на 4 м над уровнем кровли в местах прохода трубопроводов

2.  чем на 3 м над уровнем кровли в местах прохода трубопроводов

3.  чем на 2 м над уровнем кровли в местах прохода трубопроводов

4.  чем на 5 м над уровнем кровли в местах прохода трубопроводов

30. Из чего должны быть изготовлены напорные трубопроводы с горючими жидкостями и с избыточным давлением более 0,1 Мпа, согласно нормам пожарной безопасности АЭС?

1.  бесшовных стальных труб с минимальным количеством фланцевых соединений

2.  бесшовных медных труб с минимальным количеством фланцевых соединений

3.  бесшовных чугунных труб с минимальным количеством фланцевых соединений

4.  бесшовных стеклянных труб с минимальным количеством фланцевых соединений

31. Где и в каком положении необходимо устанавливать вторую задвижку на трубопроводах аварийного слива горючих жидкостей из технологического оборудования АЭС?

1. в закрытом положении на участке трубопровода внутри пожарных зон

2. в открытом положении на участке трубопровода вне пожарных зон

3. в открытом положении на участке трубопровода внутри пожарных зон

4. в закрытом положении на участке трубопровода вне пожарных зон

32. Что из перечисленного следует считать рабочими параметрами транспортируемой среды для паропроводов от нерегулируемых и регулируемых отборов пара турбины?

1. максимально возможные значения давления и температуры редуцированного пара, принятые в проекте установки

2. максимально возможные значения давления и температуры пара в отборе

3. номинальное давление воды с учетом гидростатического давления столба жидкости и температуру насыщения в деаэраторе

4. максимально возможное давление в противодавлении, предусмотренное техническими условиями на поставку турбины

33. К чему относится категория трубопровода, определенная по рабочим параметрам среды на входе в него (при отсутствии на нем устройств, изменяющих эти параметры)?

1. отдельной части трубопровода

2. части трубопровода около входа в него

3. всему трубопроводу, независимо от его протяженности

4. всему трубопроводу, если его протяженность составляет менее 5 км

34. Чем может быть заменена на шкале манометра красная черта, указывающая допустимое давление?

1. красная черта не может быть заменена

2. металлической пластинкой черного цвета

3. металлической пластинкой, окрашенной в белый цвет

4. металлической пластинкой, окрашенной в красный цвет

35. Исходя из чего должны рассчитываться неподвижные опоры опорно-подвесной системы трубопроводов пара и горячей воды для объектов использования атомной энергии?

1. усилий, передаваемых на них при наиболее неблагоприятном сочетании нагрузок

2. разницы температур между теплым и холодным временами года

3. минимального запаса прочности материала

4. средней температуры окружающей среды

36. Когда должно проводиться первичное техническое освидетельствование трубопроводов пара и горячей воды для объектов использования атомной энергии?

1. не позднее, чем через месяц после регистрации

2. сразу после регистрации

3. после установки

4. до их регистрации

37. Трубопроводы пара и горячей воды для объектов использования атомной энергии должны быть спроектированы так, чтобы имелась возможность выполнения

1. только механического контроля

2. механического и ультразвукового контроля

3. механического и термического контроля

4. всех видов контроля, требуемых Правилами по трубопроводам

38. При укладке стальных трубопроводов на эстакадах, в каналах или лотках окончательное закрепление трубопроводов в каждом температурном блоке должно производиться, начиная от

1. передвижных опор

2. полуподвижных опор

3. неподвижных опор

4. полуподвижных шарнирных опор

39. В какой момент испытывают сборочные единицы блоков коммуникаций, не соединенных с технологическим оборудованием?

1. после установки в проектное положение

2. перед установкой в проектное положение

3. в момент установки в проектное положение

4. испытания сборочных единиц блоков коммуникаций не проводят

40. К чему должны плотно прилегать регулировочные винты технологического оборудования при его монтаже?

1. к поверхности фундамента

2. к опорным пластинам

3. к опорному подшипнику

4. к опорной монтажной ленте

Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена:

-

Задания для практического этапа профессионального экзамена:

1.Задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях (задание №1):

Трудовая функция:  3.2.1. Компоновка технологического оборудования и элементов в соответствии с выбранными технологическими решениями для ОИАЭ

Трудовые действия:

- Осуществление компоновки оборудования, арматуры, трубопроводов в соответствии с выбранными технологическими решениями ОИАЭ.

Задание№ 1:

Вам необходимо разработать компоновочный чертеж по правилам АЭС. В Приложении № 1 исходные данные для разработки компоновочного чертежа: схема, эскиз строительной части в месте компоновки, привязки основного оборудования. Выполните компоновку трубопровода (всасывающие трубопроводы) до границы проекта, расставьте логические опоры. Трубопровод от патрубков бака до патрубков насоса. Материал трубопровода – нержавеющая сталь. Выбор арматуры за Вами.

Условия выполнения задания: Экзаменуемый получает задание на бумажном носителе, также (по желанию испытуемого) ему предоставляется чертеж, выполненный в программе AutoCAD, для которого в соответствии с заданием ему требуется выполнить компоновку. Экзаменуемый выполняет задание самостоятельно. Ему выдается лист бумаги, карандаш, линейка, предоставляется доступ к компьютеру, с установленным программным обеспечением Microsoft Office,  SP 3D и AutoCAD, с доступом к базе норм и правил в области использования атомной энергии, стандартам на детали трубопровода и опор (ОСТ, СТО  и т.д.); принтером.

Место выполнения задания: помещение, площадью не менее 20 м2, оборудованное: мультимедийным проектором, компьютером, письменным столом, стульями и др.

Максимальное время выполнения задания: 60 мин.

Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации:

Положительное решение о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации «Инженер-проектировщик компоновочных решений для турбинного острова атомной электростанции (6 уровень квалификации)», принимается при прохождении экзаменуемым теоретического (оценка 45 баллов и более) и практического этапов профессионального экзамена (оценка 60 баллов).

Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств:

- СП 13.13130.2009. Атомные станции. Требования пожарной безопасности

- НП-089-15 Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок

- НП-006-16 Требования к содержанию отчета по обоснованию безопасности атомных станций с реакторами типа ВВЭР

- НП-031-01 Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций

- НП-068-05 Трубопроводная арматура для атомных станций. Общие технические требования

- НП-104-18 Сварка и наплавка оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок

- НП-105-18 Правила контроля металла оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок при изготовлении и монтаже

- НПБ-114-02

- НП-045-18 Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды для объектов использования атомной энергии

- СНиП 3.05.05-84 Технологическое оборудование и технологические трубопроводы

- Инструкция по проектированию технологических стальных трубопроводов до 10 Мпа (СН 527-80)

- 170-ФЗ "Об использовании атомной энергии"

- МАГАТЭ SSR-2/1 Безопасность атомных электростанций: Проектирование. Вена 2012

- НП-001-15 Общие положения обеспечения безопасности атомных станций

- НП-044-18 Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под избыточным давлением, для объектов использования атомной энергии