ПРИМЕР ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

для оценки квалификации

«Инженер-расчетчик конструктивных решений объектов использования атомной энергии (6 уровень квалификации)»

(наименование квалификации)

2021 год

Состав комплекта оценочных средств

1.	Наименование квалификации и уровень квалификации:	3

2.	Номер квалификации:	3

3.	Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее - требования к квалификации):	3

4.	Вид профессиональной деятельности:	3

5.	Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена	3

6.	Спецификация заданий для практического этапа профессионального	4

7.	Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий:	6

8.	Кадровое обеспечение оценочных мероприятий:	7

9.	Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий (при необходимости):	7

10.	Задания для теоретического этапа профессионального экзамена:	8

11.	Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена:	30

12.	Задания для практического этапа профессионального экзамена:	36

13.	Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации:	46

14.	Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств (при наличии):	46

- Наименование квалификации и уровень квалификации:

Инженер-расчетчик конструктивных решений объектов использования атомной энергии (6 уровень квалификации)

(указываются в соответствии с профессиональным стандартом или квалификационными требованиями, установленными федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации)

- Номер квалификации:

_________________________________________________

(номер квалификации в реестре сведений о проведении независимой оценки квалификации)

- Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее - требования к квалификации):

Профессиональный стандарт «Инженер-проектировщик архитектурно-строительной части объектов использования атомной энергии», Код: 24.105.

(наименование и код профессионального стандарта либо наименование и реквизиты документов, устанавливающих квалификационные требования)

СПК: Совет по профессиональным квалификациям в сфере атомной энергии

- Вид профессиональной деятельности:

Разработка проектной документации архитектурно-строительной части объектов использования атомной энергии (далее - ОИАЭ)

(по реестру профессиональных стандартов)

- Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена

-

- Спецификация заданий для практического этапа профессионального

экзамена

-

- Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий:

а) материально-технические ресурсы для обеспечения теоретического этапа профессионального экзамена: помещение, площадью не менее 20м2, оборудованное мультимедийным проектором, компьютером, принтером, письменными столами, стульями; канцелярские принадлежности: ручки, карандаши, бумага формата А4.

Б) материально-технические ресурсы для обеспечения практического этапа профессионального экзамена: помещение, площадью не менее 20м2, оборудованное мультимедийным проектором, компьютером с установленным программным обеспечением: Microsoft Office, доступом к базе СП, принтером, письменными столами, стульями;

- канцелярские принадлежности: ручки, карандаши, линейка, ластик, циркуль, бумага формата А4;

- справочники: расчетно-теоретический справочник (например, «Справочник проектировщика промышленных, жилых и общественных зданий и сооружений. Расчетно-теоретический. Под ред. А.А. Уманского»), учебник по строительной механике (например, Дарков, Шапошников «Строительная механика», таблица 7.2, или расчетно-теоретический справочник).

- Кадровое обеспечение оценочных мероприятий:

Членами Экспертной комиссии могут быть специалисты, имеющие:

- высшее образование по направлению подготовки в области строительства и опыт работы в должностях, связанных с исполнением обязанностей по проектированию не менее 5 лет и соответствующих уровню квалификации не ниже уровня оцениваемой квалификации;

- дополнительное профессиональное образование по дополнительным профессиональным программам, обеспечивающим освоение:

а) знаний:

нормативных правовые актов в области независимой оценки квалификации и особенности их применения при проведении профессионального экзамена;

нормативных правовых актов, регулирующих вид профессиональной деятельности и проверяемую квалификацию;

требований и порядка проведения теоретической и практической части профессионального экзамена и документирования результатов оценки;

порядка работы с персональными данными и информацией ограниченного использования (доступа);

б) умений:

применять оценочные средства;

анализировать полученную при проведении профессионального экзамена информацию, проводить экспертизу документов и материалов;

проводить осмотр и экспертизу объектов, используемых при проведении профессионального экзамена;

проводить наблюдение за ходом профессионального экзамена;

принимать экспертные решения по оценке квалификации на основе критериев оценки, содержащихся в оценочных средствах;

формулировать, обосновывать и документировать результаты профессионального экзамена;

использовать информационно-коммуникационные технологии и программно-технические средства, необходимые для подготовки и оформления экспертной документации;

организации проведения центром оценки квалификаций независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена.

- документальное подтверждение квалификации эксперта со стороны Совета по профессиональным квалификациям;

- отсутствие ситуации конфликта интереса в отношении конкретных соискателей.

- Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий (при необходимости):

При проведении профессионально экзамена должны соблюдаться общие требования охраны труда, техники безопасности, санитарных норм и правил. Обязательно проведение инструктажа по охране труда и технике безопасности. Специализированные требования к безопасности не установлены.

- Задания для теоретического этапа профессионального экзамена:

1. В зависимости от чего вы будете принимать расчетные значения нагрузок и воздействий при проектировании бетонных и железобетонных конструкций?

1. эксплуатационных, предельных и аварийных состояний

2. коэффициентов надежности по назначению конструкций

3. полного вероятностного расчета

4. вида расчетного предельного состояния и расчетной ситуации

2. В зависимости от чего вы будете устанавливать уровень надежности расчетных значений характеристик материалов при проектировании бетонных и железобетонных конструкций?

1. коэффициентов надежности по назначению конструкций

2. вида расчетного предельного состояния и расчетной ситуации

3. расчетной ситуации и опасности достижения соответствующего предельного состояния

4. полного вероятностного расчета

3. Как вы будете регулировать уровень надежности расчетных значений характеристик материалов при проектировании бетонных и железобетонных конструкций?

1. значением коэффициентов надежности по бетону и арматуре

2. определением вида расчетного предельного состояния и расчетной ситуации

3. проведением полного вероятностного расчета

4. по заданному значению надежности

4. Предельные состояния какой группы приводят к полной непригодности эксплуатации бетонных и железобетонных конструкций?

1. второй

2. первой

3. четвертой

4. третьей

5. Предельные состояния какой группы, затрудняют нормальную эксплуатацию бетонных и железобетонных конструкций или уменьшают долговечность зданий и сооружений по сравнению с предусматриваемым сроком службы?

1. второй

2. первой

3. четвертой

4. третьей

6. Исходя из какого условия вы будете производить расчеты по прочности бетонных и железобетонных конструкций?

1. ширина раскрытия трещин от нагрузок не должна превышать предельно допустимых значений

2. усилия, напряжения и деформации в конструкциях не должны превышать нормативов

3. прогибы, углы поворота, перемещения и амплитуды колебания конструкций  не должны превышать нормативов

7. Исходя из какого условия вы будете производить расчет бетонных и железобетонных конструкций по деформациям?

1. ширина раскрытия трещин от нагрузок не должна превышать предельно допустимых значений

2. усилия, напряжения и деформации в конструкциях не должны превышать нормативов

3. прогибы, углы поворота, перемещения и амплитуды колебания конструкций  не должны превышать нормативов

8. В каком случае при расчете бетонных и железобетонных конструкций расчет по раскрытию трещин вы производить не будете?

1. для конструкций, в которых соблюдены требования по отсутствию трещин

2. расчет должен производиться во всех случаях

3. по согласованию с заказчиком

4. для временных и вспомогательных сооружений

9. На действие каких нагрузок вы будете производить расчеты бетонных и железобетонных конструкций по предельным состояниям второй группы?

1. для нагрузок любой длительности

2. нагрузок средней длительности и длительных нагрузок

3. кратковременных и длительных нагрузок

4. длительных нагрузок

10. Какие состояния из перечисленных относятся к предельным состояниям второй группы, по которым должен быть выполнен расчет свайных фундаментов и их оснований?

1. по несущей способности грунта основания свай

2. по перемещениям свай совместно с грунтом оснований от действия горизонтальных нагрузок и моментов

3. по потере общей устойчивости оснований свайных фундаментов, при передаче значительных горизонтальных нагрузок

4. по прочности материала свай и свайных ростверков

11. Какие состояния из перечисленных относятся к предельным состояниям первой группы, по которым должен быть выполнен расчет свайных фундаментов и их оснований?

1. по осадкам оснований свай и свайных фундаментов от вертикальных нагрузок

2. по перемещениям свай совместно с грунтом оснований от действия горизонтальных нагрузок и моментов

3. по потере общей устойчивости оснований свайных фундаментов, при передаче значительных горизонтальных нагрузок

4. по образованию или чрезмерному раскрытию трещин в элементах железобетонных конструкций свайных фундаментов

12. На какие сочетания нагрузок вы будете выполнять расчет свай, свайных фундаментов и их оснований по несущей способности?

1.  на основные сочетания

2. на основные и особые сочетания

3.  на особые основные и предельные сочетания

4. на особые и предельные сочетания

13. Вы определяете продольное усилие, возникающее в свае от расчетной нагрузки. С каким коэффициентом вы будете принимать собственный вес сваи при расчете на вдавливающие и на выдергивающие нагрузки?

1. коэффициентом надежности по нагрузке, увеличивающим расчетное усилие

2. дополнительным понижающим коэффициентом

3. коэффициентом деформации

4. коэффициентом динамичности

14. В каком случае вы будете учитывать отрицательное (негативное) трение, возникающее на боковой поверхности свай при осадке околосвайного грунта и направленное вертикально вниз?

1. увеличения эффективных напряжений в грунте за счет снятия взвешивающего действия воды при повышении уровня подземных вод

2. планировки территории подсыпкой толщиной менее 1,0 м

3. незавершенной консолидации грунтов современных и техногенных отложений

4. разуплотнения несвязных грунтов при динамических воздействиях

15. На какие виды подразделяются особые нагрузки согласно СП 296.1325800.2017 «Здания и сооружения. Особые воздействия»?

1. нормируемые (проектные) и предельные (запроектные)

2. нормируемые (проектные), предельные (запроектные) и аварийные

3. нормируемые (проектные) и аварийные

4. нормируемые (проектные), экстремальные и аварийные

16. Какие из перечисленных особых нагрузок и воздействий относятся к нормируемым (проектным) согласно СП 296.1325800.2017 «Здания и сооружения. Особые воздействия»?

1. возникающие вследствие дефектов материалов

2. возникающие вследствие нарушений правил эксплуатации сооружений

3. возникающие вследствие нарушений технологического процесса

4. возникающие вследствие внутренних и внешних взрывов

17. Какие из перечисленных особых нагрузок и воздействий относятся к аварийным согласно СП 296.1325800.2017 «Здания и сооружения. Особые воздействия»?

1. нагрузки при внутренних и внешних взрывах

2. экстремальные климатические нагрузки и воздействия с периодом повторяемости 100 лет и более

3. нагрузки при столкновении транспортных средств

4. возникающие вследствие дефектов материалов

18. Как вы будете определять коэффициент надежности по ответственности при расчетах зданий и сооружений на особые воздействия согласно СП 296.1325800.2017 «Здания и сооружения. Особые воздействия»?

1. принимается равным одному

2. исходя из прочностных и деформационных характеристик

3. как для особых сочетаний

4. по таблице в зависимости от класса здания или сооружения

19. В каком случае не ограничиваются перемещения, деформации конструкций и раскрытие в них трещин, соответствующие предельным состояниям второй группы?

1. ограничиваются всегда

2. для расчетных аварийных ситуаций

3. если они не  угрожают безопасности

4. для зданий класса КС-1

20. В каком случае согласно СП 296.1325800.2017 «Здания и сооружения. Особые воздействия» вы будете учитывать динамическое действие падающего снега?

1. по согласованию с тех. Директором (главным инженером)

2. для сооружений класса КС-3

3. если между покрытиями имеется значительный перепад высот (более 3 м)

21. В каком случае согласно СП 296.1325800.2017 «Здания и сооружения. Особые воздействия» вы допустите возникновение галопирования, дивергенции и различных видов флаттера?

1. по согласованию с тех. Директором (главным инженером)

2. для сооружений класса КС-1

3. при отсутствии риска разрушения

4. возбуждение подобных колебаний не допускается

22. В каком случае согласно СП 296.1325800.2017 «Здания и сооружения. Особые воздействия» ударные нагрузки следует учитывать как нормируемые (проектные) особые нагрузки?

1. всегда следует учитывать как аварийные особые нагрузки

2. когда они не входят в технологический процесс

3. в случае, если они не приводят к разрушению зданий и сооружений

23. Какое из перечисленных локальных разрушений вы будете рассматривать в многоэтажных зданиях при расчете на прогрессирующее обрушение?

1. ригеля, элемента несущей конструкции покрытия

2. одной из несущих конструкций (колонн, элементов ферм, опорных и компрессионных колец)

3. несущей конструкции, включая угловую и торцевую колонну

4. колонны (пилона) с примыкающими участками стен, расположенных на участке общей длиной более 5 м

24. Какое из перечисленных локальных разрушений вы будете рассматривать в одноэтажных производственных зданиях при расчете на прогрессирующее обрушение?

1. ригеля, элемента несущей конструкции покрытия

2. элемента конструкции, раскрепляющего несущий элемент

3. колонны (пилона) с примыкающими участками стен, расположенных на участке общей длиной не более 6 м

4. несущей конструкции, включая угловую и торцевую колонну

25. Какое из перечисленных локальных разрушений вы будете рассматривать в большепролетных зданиях и сооружениях при расчете на прогрессирующее обрушение?

1. колонны (пилона) с примыкающими участками стен, расположенных на участке общей длиной не более 6 м

2. элемента конструкции, раскрепляющего несущий элемент

3. ригеля, элемента несущей конструкции покрытия

4. элемента несущей конструкции покрытия – стержень фермы, связь жесткости

26. Как вы будете формировать критерии несущей способности и деформативности при расчете зданий и сооружений на защиту от прогрессирующего обрушения?

1.  как для особого предельного состояния

2. с учетом результатов инструментального обследования

3. равными их нормативным значениям

4. согласно заданию на проектирование в зависимости от функционального назначения сооружения

27. Какой коэффициент вы введете для сталей с пределом текучести физическим при расчете по защите на прогрессирующее обрушение?

1. коэффициент динамичности

2. дополнительный коэффициент условий работы особого предельного состояния

3. коэффициент увеличения динамической прочности

4. коэффициент условий работы особого предельного состояния

28. Для каких конструкций прогибы изгибаемых элементов конструктивной системы для особого предельного состояния при обеспечении минимально допустимой длины зоны анкеровки не должны превышать 1/50?

1. стальных и алюминиевых конструкций, с укрепленными несущими элементами

2. железобетонных конструкций, армированных высокопрочной арматурой

3. аутригерных конструкций

4.  каменных и армокаменных конструкций

29. Что вы будете определять на начальном этапе для первичной расчетной схемы при расчете защиты зданий и сооружений от прогрессирующего обрушения?

1. реальную работу материала конструкций и их стыков

2. напряженно-деформированное состояние конструкций, возникающее в особом предельном состоянии при локальном разрушении

3. напряженно-деформированное состояние конструкций при условиях нормальной эксплуатации

4. несущие элементы, выход из строя которых может повлечь за собой прогрессирующее обрушение всей конструктивной системы

30. Какой метод вы будете использовать для расчета на защиту от прогрессирующего обрушения?

1.  кинематический метод теории предельного равновесия

2. статический метод

3. определяется в каждом случае индивидуально и зависит от вида проектных решений здания

4. динамический метод

31. Для какой расчетной схемы при расчете на прогрессирующее обрушение следует определять напряженно-деформированное состояние конструкций, возникающее в особом предельном состоянии при локальном разрушении?

1. первичной расчетной схемы

2. отдельных вторичных расчетных схем

3. каждой вторичной расчетной схемы

4. сводной расчетной схемы

32. Какой метод вы будете использовать для расчета на защиту от прогрессирующего обрушения в случае обеспечения пластичной работы конструктивной системы в предельном состоянии?

1. статический метод

2. определяется в каждом случае индивидуально и зависит от вида проектных решений здания

3. динамический метод

4.  кинематический метод теории предельного равновесия

33. Какой метод вы будете использовать для расчета на защиту от прогрессирующего обрушения в случае внезапного удаления элемента?

1. динамический или квазистатический метод

2. статический метод

3.  кинематический метод теории предельного равновесия

4. определяется в каждом случае индивидуально и зависит от вида проектных решений здания

34. Какой метод расчета строительных конструкций является наиболее универсальным на сегодняшний день?

1. метод конечных элементов

2. струнный метод

3. универсальный метод определения перемещений

4. кинематический метод

35. В каких из перечисленных случаях вы будете проводить проверку оснований по несущей способности?

1. основание сложено глинистыми грунтами

2. основание сложено просадочными грунтами

3. основание сложено скальными грунтами

36. Допускается ли при выполнении расчетов фундаментов применение методики коэффициентов жесткости с одним (вертикальным) коэффициентом постели?

1. допускается

2. не допускается

3. допускается только с не менее чем двумя

4. допускается только с горизонтальным

37. Как вы поступите, если при проектировании оснований расчетные методы или модели отсутствуют, либо недостаточно достоверны?

1. дальнейшие действия согласовываются с заказчиком

2. допускается использовать результаты исключительно модельных испытаний

3. следует использовать результаты модельных или натурных испытаний

4. следует разработать новую модель

38. Какую из физико-механических характеристик грунтов вы будете учитывать при проектировании оснований?

1. коэффициент пористости

2. временное сопротивление при трехосном сжатии

3. показатели размягчаемости, растворимости и выветрелости для глинистых грунтов

4. влажность на границах пластичности и текучести, число пластичности и показатель текучести для скальных грунтов

39. При расчете чего допускается определять нагрузки на основание без учета их перераспределения над фундаментной конструкцией?

1. оснований сооружений геотехнической категорий 1 и 2

2. деформаций основания при привязке типового проекта к местным грунтовым условиям

3. критических значений осадок основания фундаментов

40. При каком условии при расчете оснований по деформациям вы можете не учитывать усилия в конструкциях, вызываемые климатическими температурными воздействиями?

1. если предполагаемые усилия не превышают нормативных значений

2. по согласованию с заказчиком

3. если расстояние между температурно-осадочными швами не превышает нормативных значений

4. эти усилия должны учитываться всегда

- Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена:

-

- Задания для практического этапа профессионального экзамена:

- Задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях (задание № 1):

Трудовая функция:

3.2.4. Выполнение расчетов в обоснование принятых проектных решений ОИАЭ

Трудовые действия:

- Выбор методов математического обоснования принятых проектных решений для ОИАЭ

- Выполнение математических расчетов с использованием выбранных методов обоснования принятых проектных решений для ОИАЭ

- Анализ результатов расчетов обоснования принятых проектных решений для ОИАЭ на достоверность

- Внесение коррективов в проектные решения для ОИАЭ по результатам расчетов, при необходимости

Задание№ 1: В задании (Приложение 1) – исходные данные для выполнения задания. Необходимо в соответствии с ними определить эпюры внутренних усилий в П-образной раме, жестко заделанной в основание, от заданных нагрузок.

Условия выполнения задания: Экзаменуемый получает задание на бумажном носителе и выполняет его самостоятельно. Ему выдается лист бумаги, карандаш, линейка, циркуль, ластик. учебник по строительной механике (например, Дарков, Шапошников «Строительная механика», таблица 7.2, или расчетно-теоретический справочник). Допускается использование калькулятора.

Место выполнения задания: помещение, площадью не менее 20 м2, оборудованное: письменным столом, стульями и др.

Максимальное время выполнения задания: 60 мин.

- Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации:

Положительное решение о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации «Инженер-расчетчик конструктивных решений объектов использования атомной энергии (6 уровень квалификации)» принимается при прохождении экзаменуемым теоретического (оценка 45 баллов и более) и практического этапов профессионального экзамена (оценка 60 баллов).

- Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств (при наличии):

- Дарков_Шапошников МИИТ Строительная механика

- ГОСТ 21.501-2018 СПДС. Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений

- ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения»

- ГОСТ Р 2.105-2019

- СП 14.13330.2018 СНиП II-7-81Строительство в сейсмических районах

- СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции»

- СП 20.13330.2016 СНиП 2.01.07-85 Нагрузки и воздействия

- СП 22.13330.2016 СНиП 2.02.01-83 Основания зданий и сооружений

- СП 24.13330.2011 СНиП 2.02.03-85 Свайные фундаменты

- СП 296.1325800.2017 Здания и сооружения. Особые воздействия

- СП 385.1325800.2018 Защита зданий и сооружений от прогрессирующего обрушения

- СП 53-102-2004 Общие правила проектирования стальных конструкций

- СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения»